Publicação no DOU de 04.06.99

 

ANEXO AO ATO COTEPE/ICMS Nº 61/99

 

PARECER Nº 56, DE 21 DE MAIO DE 1999

Revisão do Parecer n° 36/98, de 29.05.98, para o ECF-IF, da marca YANCO, modelo ECF-IF YANCO 8000 (Convênio ICMS 156/94, de 7/12/94, e Convênio ICMS 72/97, de 25/07/98). 

O Grupo de Trabalho 46 - Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, da COTEPE/ICMS, na reunião realizada nos dias 10 a 21 de maio de 1999, com base na cláusula nona do Convênio ICMS 72/97, de 25 de julho de 1997, propõe à Comissão Técnica Permanente do ICMS – COTEPE/ICMS a aprovação do presente parecer conclusivo de revisão do Parecer n° 36/98, de 29 de maio de 1998.

1. FABRICANTE:

1.1. 1.1. razão social: YANCO TECNOLOGIA DA AMAZÔNIA LTDA;
1.2. 1.2. CNPJ: 84.454.701/0002-71;
2. 2.       EQUIPAMENTO:
2.1. 2.1. marca: YANCO;
2.2. 2.2. tipo: ECF-IF;
2.3. 2.3. modelo: ECF-IF YANCO 8000;
2.4. 2.4. software básico:
2.4.1. 2.4.1.   versão V1.1 com checksum igual a 6210, gravado em EPROM do tipo 27C010;
2.4.2. 2.4.2.   não possui Modo de Treinamento;
2.4.3. 2.4.3.   o símbolo que indica a acumulação no Totalizador Geral, impresso à direita do valor do item, é:[image: image1.png]


;
2.4.4. 2.4.4.        a identificação do consumidor é impressa antes da mensagem promocional, possuindo cinco linhas, sendo quatro livres e uma para a impressão do CPF;
2.4.5. 2.4.5.   armazena na Memória de Trabalho, os primeiros duzentos itens registrados no Cupom Fiscal;
2.4.6. 2.4.6.   cancelamentos:
2.4.6.1. 2.4.6.1.  de item no Cupom Fiscal;
2.4.6.2. 2.4.6.2.  de Cupom Fiscal em emissão;
2.4.6.3. 2.4.6.3.  de Cupom Fiscal;
2.4.6.4. 2.4.6.4.  não cancela Comprovante Não Fiscal;
2.4.7. 2.4.7.   descontos em item e em subtotal, no Cupom Fiscal;
2.4.8. 2.4.8.   acréscimos em item e em subtotal, no Cupom Fiscal;
2.4.9. 2.4.9.   emite cupom adicional;
2.4.10. 2.4.10.    totalizadores parciais:
2.4.10.1. 2.4.10.1.                      possui treze totalizadores parciais de situação tributária para registro de alíquotas, sendo Tnn,nn% para as operações e prestações tributadas pelo ICMS e Snn,nn% para as prestações tributadas pelo ISS, onde nn,nn representa a carga tributária;
2.4.10.2. 2.4.10.2.                      possui oito totalizadores para operações com Comprovantes Não Fiscais não vinculados, sendo que quatro são fixos (GAVETA, SANGRIA, RECEBIMENTO e CONTRA-VALE) e os outros programáveis pelo usuário;
2.4.10.3. 2.4.10.3.                      possui trinta formas de pagamento;
2.4.11. 2.4.11.    possibilita autenticação;
2.4.12. 2.4.12.    identificação dos totalizadores:
2.4.12.1. 2.4.12.1.                      Totalizador Geral identificado por “GT ATUAL”;
2.4.12.2. 2.4.12.2.                      Venda Bruta Diária identificado por “VENDA BRUTA”;
2.4.12.3. 2.4.12.3.                      desconto identificado por “DESCONTO”;
2.4.12.4. 2.4.12.4.                      cancelamento identificado por “CANCELAMENTO”;
2.4.12.5. 2.4.12.5.                      Venda Líquida identificado por “VENDA LIQUIDA”;
2.4.12.6. 2.4.12.6.                      acréscimo identificado por “ACRESCIMO”;
2.4.13. 2.4.13.    identificação dos contadores:
2.4.13.1. 2.4.13.1.                      Contador de Ordem de Operação identificado por “COO”;
2.4.13.2. 2.4.13.2.                      Contador Geral de Comprovante Não Fiscal identificado por “GNF”;
2.4.13.3. 2.4.13.3.                      Contador de Redução Z identificado por “CONTADOR DE REDUCAO Z”;
2.4.13.4. 2.4.13.4.                      Contador de Reinício de Operação identificado por “CONTADOR DE REINICIO DE OPERACAO”;
2.4.13.5. 2.4.13.5.                      Contador de Leitura X identificado por “CONTADOR DE LEITURA X”;
2.4.13.6. 2.4.13.6.                      Contador de Cupom Fiscal Cancelado identificado por “CONTADOR DE CANCELAMENTO”;
2.4.13.7. 2.4.13.7.                      contador de comprovante não fiscal específico identificado por “CONTADOR”, sendo indicado no bloco “OPERAÇÕES NÃO FISCAIS” na Leitura X e na Redução Z;
2.5. 2.5. hardware:
2.5.1. 2.5.1.   o equipamento deve ser lacrado com dois lacres, sendo um colocado na lateral posterior esquerda e outro na parte posterior direita;
2.5.2. 2.5.2.   a plaqueta de identificação é metálica, estando rebitada na parte posterior esquerda do gabinete inferior;
2.5.3. 2.5.3.   o mecanismo impressor é da marca EPSON, modelo MU310, com 42 colunas;
2.5.4. 2.5.4.   possui placa única para controle fiscal e de impressão;
2.5.5. 2.5.5.   características da placa fiscal:
2.5.5.1. 2.5.5.1.  portas internas:
	Porta
	Tipo de Conector
	Função

	P1
	Molex, com sete pinos
	Saída para placa de teclas e led

	P2
	Barra de pinos 2X17
	Saída para Memória Fiscal

	P3
	FFC 180º com 23 pinos fêmea
	Saída para mecanismo impressor

	P4
	Molex, com três pinos
	Saída para o rebobinador da fita-detalhe

	P5
	Molex, com dois pinos
	Saída para o sensor de papel

	P6
	Molex, com três pinos – retirado
	Sem função

	P7
	Molex, com dois pinos
	Saída para chave ON/OFF

	OP1/J1 (jumper)
	Barra de dois pinos
	Limpeza da Memória de Trabalho

	INT/J2 (jumper)
	Barra de dois pinos
	Intervenção técnica

	J3 e OP4
	Barra de dois pinos – retirado
	Sem função


2.5.5.1.1. 2.5.5.1.1. portas externas:
	Porta
	Tipo de Conector
	Função

	P8
	RJ45
	Saída para display

	P9
	DB9 (fêmea)
	Saída para impressão de cheques

	P10
	DB9 (macho)
	Comunicação com computador

	P11
	Mini DIN com seis pinos
	Alimentação de energia

	P12
	RJ11
	Saída para gaveta


2.5.6. 2.5.6.        Memória Fiscal:
2.5.6.1. 2.5.6.1.  os dados referentes a Memória Fiscal são gravados em EPROM com numeração 27C010;
2.5.6.2. 2.5.6.2.  permite a gravação de, no máximo, vinte usuários e, no mínimo, os referentes a 1.888 reduções;
2.5.6.3. 2.5.6.3.  permite a gravação da inscrição municipal;
3. 3.       PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE LEITURAS:
3.1. 3.1. Leitura X:
3.1.1. 3.1.1.   desligar o equipamento e pressionar o botão F1, localizado no painel frontal;
3.1.2. 3.1.2.   ligar o equipamento, mantendo o botão pressionado até o início da impressão;
3.2. 3.2. Leitura da Memória Fiscal:
3.2.1. 3.2.1.   diretamente no equipamento:
3.2.1.1. 3.2.1.1.  desligar o equipamento e pressionar o botão LF, localizado no painel frontal;
3.2.1.2. 3.2.1.2.  ligar o equipamento, mantendo o botão pressionado até o início da impressão;
3.2.2. 3.2.2.        para meio magnético:
3.2.2.1. 3.2.2.1.  a partir do prompt do DOS, digitar “CD\Y8000” e teclar ENTER;
3.2.2.2. 3.2.2.2.  em seguida, digitar “Y8000MF 1”, para porta de comunicação COM1, ou “Y8000MF 2”, para porta de comunicação COM2;
3.2.2.3. 3.2.2.3.  será gerado arquivo denominado “MEMFIS.TXT” no drive C, podendo ser salvo também no drive A por opção do usuário;
4. 4.       DISPOSIÇÕES GERAIS:
4.1. 4.1. a Memória Fiscal deve ser inicializada pelo fabricante, devendo também ser gravado o primeiro CGC e IE em zeros;
4.2. 4.2. a revisão foi solicitada pelo fabricante para corrigir problemas no driver de impressão, na Leitura da Memória de Trabalho e na leitura e gravação dos dados na Memória Fiscal;
4.3. 4.3. a EPROM que contém gravado o software básico de versão V1.0 nos equipamentos já autorizados para uso fiscal, deverá ser substituída pela EPROM que contenha o software básico homologado neste parecer na primeira intervenção técnica que ocorrer no equipamento ou no prazo máximo de cento e vinte dias após a publicação deste parecer caso não tenha ocorrido nenhuma intervenção;
4.4. 4.4. o equipamento atende às exigências e especificações do Convênio ICMS 156/94, com as alterações promovidas até o Convênio ICMS 65/98, de 19 de junho de 1998;
4.5. 4.5. o fabricante apresentou declaração de que o equipamento não possui dispositivos eletrônicos e rotinas no software básico que permitam o seu funcionamento em desacordo com a legislação pertinente;
4.6. 4.6. o Ato Homologatório deste Parecer poderá ser revogado ou suspenso nos termos do Convênio ICMS 72/97, de 25.07.97, sempre que forem constatadas operações no equipamento que prejudiquem os controles fiscais;
4.7. 4.7. sempre que ocorrer alteração no software básico ou no hardware do equipamento, deverá ser solicitada revisão de homologação para o equipamento, no termos do Convênio ICMS 72/97;
4.8. 4.8. a análise foi realizada pelo Subgrupo I e III, do GT-46 da COTEPE/ICMS.
 
Brasília, 21 de maio de 1999.
 
 
