ATO COTEPE/ICMS Nº 53/05, DE 15 DE SETEMBRO DE 2005

(DOU DE 30.09.05)

Registro ECF n° 036. Registro Inicial de ECF para o ECF de marca BEMATECH, tipo ECF-IF, modelo MP-2100 TH FI, com versão 01.00.00 de Software Básico.

O Secretário Executivo do CONFAZ, no uso de suas atribuições, torna público que a Comissão Técnica Permanente do ICMS (COTEPE/ICMS), na sua 122ª reunião ordinária, realizada nos dias 13 a 15​​ de setembro de 2005, em Brasília, DF, com base na cláusula quarta do Convênio ICMS 16/03, de 4 de abril de 2003, e observado o Certificado de Conformidade de Hardware, conforme Parecer Técnico UDESC/FITEJ – ECF 010/2005, da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), decidiu aprovar o registro inicial do equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) com as seguintes características:

“

1. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE:

1.1. Razão Social
1.2. CNPJ

BEMATECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S.A.
82.373.077/0001-71

2. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO
SOFTWARE BÁSICO

MARCA
TIPO
MODELO
VERSÃO
CHECKSUM
MEMÓRIA

BEMATECH
ECF-IF
MP-2100 TH FI   
01.00.00
7DFD hex
27C040 ou similar

3. CARACTERISTICA DO EQUIPAMENTO CONFERIDA PELO SOFTWARE BÁSICO:

ITEM
CARACTERISTICAS
SITUAÇÃO

3.1.  
Cupom Fiscal para registro de prestação de serviço de transporte de passageiro
Sim

3.2. OPERAÇÃO DE CANCELAMENTO, ACRÉSCIMO E DESCONTO

CANCELAMENTO
ACRÉSCIMO
DESCONTO

Item
Cupom Emitido
Cupom em Emissão
Item
Subtotal
Item
Subtotal

ICMS
ISSQN
ICMS
ISSQN
ICMS
ISSQN
ICMS
ISSQN
ICMS
ISSQN
ICMS
ISSQN
ICMS
ISSQN

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Observação:
Desconto em ISSQN mediante parâmetro de programação.

4. CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO CONFERIDAS PELO HARDWARE:

LACRAÇÃO

Quantidade de Lacres: 01
Externos: no centro da lateral esquerda, utilizando fio que transpassa orifício do pino de lacração.

Quantidade de Lacres: 01
Interno: para lacração do dispositivo do software básico e do dispositivo da Memória de Fita-detalhe.

PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

Material: Alumínio
Fixação: Rebitada
Local: Parte lateral direita

MECANISMO IMPRESSOR

Marca: BEMATECH
Modelo: BTP-080-100AH
Impressão: térmico
Colunas: 48

SENSOR DE PAPEL: Ótico

GUILHOTINA: opcional

4.1. CONECTORES E JUMPERS DA PCF:

IDENTIFICAÇÃO 
LOCAL
TIPO
FUNÇÃO

JUMPER JP1
INTERNO
BARRA DE PINOS 1X2 (NÃO MONTADO)
OPÇÃO DE TIPO DE GAVETA

JUMPER JP2 
INTERNO
BARRA DE PINOS 1X3
HABILITA INTERVENÇÃO TÉCNICA

JUMPER JP3
INTERNO
BARRA DE PINOS 1X2 (NÃO MONTADO)
INTERROPE ALIMENTAÇÃO DE 24V

JUMPER JP4
INTERNO
BARRA DE PINOS 1X2 (NÃO MONTADO)
INTERROPE ALIMENTAÇÃO DE 3,3V

JUMPER JP5 
INTERNO
BARRA DE PINOS 1X2 (NÃO MONTADO)
INTERROPE ALIMENTAÇÃO DE 5V

JUMPER JP6
INTERNO
JUMPER SMD ABERTO
LIGA/DESLIGA SAÍDA DE 5V NO CONECTOR USB

JUMPER JP7
INTERNO
JUMPER SMD ABERTO
CONEXÃO TERRA COM GND

JUMPER JP8
INTERNO
JUMPER SMD ABERTO
LIGADO: SERIAL 1 = RS232

DELIGADO: SERIAL 1 =TTL

JUMPER JP9
INTERNO
JUMPER SMD ABERTO
LIGADO: SERIAL 1 = RS232

DELIGADO: SERIAL 1 =TTL

JUMPER JP10
INTERNO
JUMPER SMD ABERTO
LIGADO: SERIAL 1 = RS232

DELIGADO: SERIAL 1 =TTL

JUMPER JP11 
INTERNO
JUMPER SMD ABERTO
LIGADO: SERIAL 1 = RS232

DELIGADO: SERIAL 1 =TTL

JUMPER JP12 
INTERNO
JUMPER SMD ABERTO
CONFIGURAÇÃO SENSOR POUCO PAPEL

JUMPER JP13
INTERNO
JUMPER SMD ABERTO
CONFIGURAÇÃO SENSOR POUCO PAPEL

JUMPER JP14
INTERNO
BARRA DE PINOS 1X2
HABILITA/DESABILITA GUILHOTINA

JUMPER JP15
INTERNO
BARRA DE PINOS 1X2
LIGA/DESLIGA BATERIA

JUMPER JP16
INTERNO
PRÉ-FIADO 1-2
LIDA/DESLIGA SAÍDA DE 5V NOS CONECTORES DB9

JUMPER JPF1
INTERNO
PRÉ-FIADO 2-3
ATIVA PROTEÇÃO CABEÇA TÉRMICA

JUMPER JPF2
INTERNO
JUMPER SMD FECHADO
UNE GND COM GND DE POTÊNCIA

JUMPER JPF3
INTERNO
JUMPER SMD FECHADO
UNE GND COM GND ANALÓGICO

JUMPER JPF4
INTERNO
PRÉ-FIADO 2-3
TIPO DE INTERFACE DE DEPURAÇÃO

JUMPER JPF5
INTERNO
JUMPER SMD FECHADO
INTERROMPE ALIMENTAÇÃO DE 3,3VA

CONECTOR CN5
EXTERNO
CONECTOR CIRCULAR DE 3 PINOS
ENTRADA ALIMENTAÇÃO 24V

CONECTOR CN4
EXTERNO
RJ-11
SAÍDA DE GAVETA

CONECTOR CN7
EXTERNO
CONECTOR USB
INTERFACE USB

CONECTOR CN8
EXTERNO
DB9-FÊMEA
INTERFACE RS232 (1)

CONECTOR CN9
EXTERNO
DB9-FÊMEA
INTERFACE RS232 (2)

CONECTOR CN14
INTERNO
BARRA DE PINOS 3X20
CONEXÃO PARA MFD

CONECTOR CN12
INTERNO
SOQUETE PARA BARRA DE PINOS 2X20 (NÃO MONTADO)
CONEXÃO PARA 2ª MEMÓRIA FISCAL

CONECTOR CN13
INTERNO
BARRA DE PINOS 1X4
CONEXÃO PARA 1ª MEMÓRIA FISCAL

CONECTOR CN11
INTERNO
BARRA DE PINOS 2X7
CONEXÃO JTAG PARA DEPURAÇÃO

CONECTOR CN15
INTERNO
BARRA DE PINOS 1X4
CONEXÃO DE GUILHOTINA

CONECTOR CN16
INTERNO
BARRA DE PINOS 1X7
CONEXÃO DE TECLADO/LEDs

CONECTOR CN17
INTERNO
BARRA DE PINOS 1X6
CONEXÃO SENSORES DO MECANISMO

CONECTOR CN19
INTERNO
BARRA DE PINOS 1X3
SENSOR POUCO PAPEL

CONECTOR CN18
INTERNO
BARRA DE PINOS 1X15
CONEXÃO PARA CABEÇA TÉRMICA

CONECTOR CN20
INTERNO
BARRA DE PINOS 1X4
CONEXÃO PARA MOTOR MECANISMO

CONECTOR CN1
INTERNO
BARRA DE PINOS 1X2 (NÃO MONTADO)
CONECTOR OPCINAL PARA ALIMENTAÇÃO DE 24 (NÃO UTILIZADO)

CONECTOR CN6
INTERNO
BARRA DE PINOS 1X5 (NÃO MONTADO)
CONECTOR OPCIONAL PARA CONEXÃO DE GAVETA (NÃO UTILIZADO)

CONECTOR CN2
INTERNO
BARRA DE PINOS 1X5 (NÃO MONTADO)
CONECTOR OPCIONAL PRA INTERFACE RS232 (1) – NÃO UTILIZADO

CONECTOR CN3
INTERNO
BARRA DE PINOS 1X6 (NÃO MONTADO)
CONECTOR OPCIONAL PRA INTERFACE RS232 (2) – NÃO UTILIZADO

CONECTOR CN10
INTERNO
BARRA DE PINOS 2X2 (NÃO MONTADO)
OPÇÃO DE CLOCK PARA MFD (NÃO UTILIZADO)

4.2. MEMÓRIA FISCAL: 

TIPO
IDENTIFICAÇÃO
CAPACIDADE
RECEPTÁCULO ADICIONAL

OTP PROM
27C4001
512 KBytes
Um

4.3. MEMÓRIA DE FITA-DETALHE: possui cartucho removível com capacidade de armazenamento variável de 32 a 1024MBytes.

5.  PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE LEITURAS NO ECF:

5.1. ao ligar o ECF com a tecla “SELEÇÃO” pressionada, deverão ser impressas as seguintes opções:

5.1.1. “Leitura X – 01 toque”;

5.1.2. “leitura completa da MF – 02 toques”;

5.1.3. “leitura simplificada da MF – 03 toques”;

5.1.4. “Fita-detalhe – 04 toques”;

5.2. a opção deverá ser efetivada pelo acionamento da tecla “SELEÇÃO” de acordo com o número de toques, finalizando o procedimento com a tecla “CONFIRMA”;

5.3. nas hipóteses dos subitens 5.1.2 e 5.1.3, observar-se-ão:

5.3.1. após o procedimento previsto no inciso anterior devem ser impressas as opções:

5.3.1.1. “intervalo de data – 01 toque”;

5.3.1.2. “intervalo de CRZ – 02 toques”;

5.3.2. a opção da alínea anterior deverá ser efetivada pela tecla “SELEÇÃO” de acordo com o número de toques, finalizando o procedimento com a tecla “CONFIRMA”;

5.3.3. após o procedimento do item anterior deverão ser impressas, conforme o caso, as mensagens “00/00/00 a 00/00/00”, para as datas inicial e final, ou “0000 a 0000”, para o CRZ inicial e final;

5.3.4. os dígitos referentes a intervalos de data ou de CRZ deverão ser preenchidos a partir da esquerda, utilizando a tecla “SELEÇÃO” para incrementar e imprimi-los e a tecla “CONFIRMA” para aceitar a seleção e avançar para o próximo dígito;

5.4. na hipótese do subitem 5.1.4, observar-se-ão:

5.4.1. após o procedimento previsto no item 5.2, deverão ser impressas as opções:

5.4.1.1. “intervalo de data – 01 toque”;

5.4.1.2. “intervalo de COO – 02 toques”;

5.4.2. a opção do item subitem anterior deverá ser efetivada pela tecla “SELEÇÃO” de acordo com o número de toques, finalizando o procedimento com a tecla “CONFIRMA”;

5.4.3. após o procedimento do subitem anterior deverão ser impressas, conforme o caso, as mensagens “00/00/00 a 00/00/00”, para as datas inicial e final, ou “0000 a 0000”, para o COO inicial e final;

5.4.4. os dígitos referentes a intervalos de data ou de COO deverão ser preenchidos a partir da esquerda, utilizando a tecla “SELEÇÃO” para incrementar e imprimi-los e a tecla “CONFIRMA” para aceitar a seleção e avançar para o próximo dígito.
5.5. Leitura da Memória Fiscal para meio magnético:

5.5.1. Conectar o cabo serial em qualquer uma das duas portas seriais da impressora ;

5.5.2.  Conectar a outra extremidade do cabo serial em uma das portas seriais disponíveis no PC;

5.5.3. Ligar o ECF;

5.5.4. Os requisitos necessários para a Leitura da Memória Fiscal são:

5.5.4.1.  PC com processador Pentium II 250 MHz ou superior, mínimo 64 MB de RAM (128 MB recomendado);

5.5.4.2.  Sistema Operacional Windows 98/ME/XP/2000;

5.5.4.3.  O programa Winmfd instalado. Para instalá-lo, executar o arquivo de instalação setup.exe. 

5.5.5 Executar o software aplicativo Winmfd.exe. Sugere-se o uso do menu de ajuda deste programa, pois traz informações detalhadas.

5.5.6 no Winmfd.exe, selecionar a opção “Comunicação” e “Configurar Portas Seriais” para selecionar a porta a ser utilizada (a opção “Testar” permite verificar se a impressora está conectada à porta serial selecionada);

5.5.7. para iniciar a Leitura da Memória Fiscal para meio magnético, selecionar a opção do menu “Comunicação”, item “Leitura da Memória Fiscal pela Serial”. Após isso, será solicitado o nome que se deseja dar ao arquivo com a extensão .TXT. 

5.5.8 Outra forma de executar essa operação é a partir do conteúdo físico do dispositivo de memória fiscal, observados os seguintes procedimentos: 

5.5.8.1 Executar o aplicativo "WinMFD.EXE". 

5.5.8.2 Selecionar a opção “Comunicação”  na barra de tarefas. 

5.5.8.3 Selecionar a opção “Download”. 

5.5.8.4 Selecionar a opção “Memória Fiscal”.

5.5.8.5 Após salvar o arquivo em diretório, selecionar a opção “Arquivo”  na barra de tarefas

5.5.8.6 - Selecionar “Relatório da Memória Fiscal...” e abrir o arquivo salvo no passo  “5.3.8.5”.

5.6. impressão da Fita-detalhe no equipamento em Intervenção Técnica:

5.6.1.  Ligar o ECF em Modo de Intervenção Técnica mantendo a tecla PAPER  pressionada até que o LED ON LINE comece a piscar. Soltar o botão e aguardar a impressão do menu;

5.6.2.  Seguir as informações do menu (Pressionar a tecla PAPER três vezes para selecionar a opção de impressão da Fita-Detalhe);

5.6.3. As informações impressas a seguir darão informações de como entrar com o intervalo de datas ou COO, bastando segui-las para efetuar a seleção.

5.6.4. Encerrada essa etapa, o equipamento irá, após um período em que o LED ON LINE fica piscando iniciar a impressão. Caso o intervalo selecionado seja muito grande, a impressão pode ser encerrada a qualquer momento desligando-se o equipamento. 

5.7. Leitura da Memória de Fita-detalhe para meio digital;

5.7.1. Conectar o cabo serial em qualquer uma das duas portas seriais da impressora ;

5.7.2. Conectar a outra extremidade do cabo serial em uma das portas seriais disponíveis no PC;

5.7.3. Caso esteja desligado, ligar o ECF;

5.7.4. Os requisitos necessários para a Leitura da Memória da Fita-detalhe são:

5.7.4.1.  PC com processador Pentium II 250 MHz ou superior, mínimo 64 MB de RAM (128 MB recomendado);

5.7.4.2.  Sistema Operacional Windows 98/ME/XP/2000;

5.7.4.3.  O programa Winmfd instalado. Para instalá-lo, executar o arquivo de instalação setup.exe;

5.7.5. executar o software aplicativo Winmfd.exe. Sugere-se o uso do menu de ajuda deste programa, pois traz informações detalhadas.

5.7.6. no Winmfd.exe, selecionar a opção “Comunicação” e “Configurar Portas Serias” para selecionar a porta a ser utilizada (a opção “Testar” permite verificar se a impressora está conectada à porta serial selecionada

5.7.7. para iniciar a leitura da Memória da Fita-detalhe para arquivo, selecionar a opção do menu “Comunicação”, item “Download” subitem “Memória da fita detalhe”. Após isso, será solicitado o nome que se deseja dar ao arquivo com a extensão .MFD (para fins de referência chamaremos de “entrada.mfd”). Informações mais detalhadas podem ser encontradas no menu de ajuda do programa.

5.7.8. a conclusão da leitura será informada com uma mensagem indicando a geração do arquivo; caso a operação não tenha sido realizada com sucesso, uma mensagem de erro informando a causa será apresentada para que o usuário possa resolvê-la antes de tentar nova leitura;

5.7.9. selecionar a opção do menu “Arquivo” item “Emissão de Documentos”, informar o intervalo de emissão por COO ou por data, pressionar o botão “Emitir” e em seguida selecionar o arquivo “entrada.mfd”. Ao pressionar o botão “Abrir” será gerada na tela a segunda via dos documentos selecionados podendo ser salva com a extensão RTF.

5.7.10.  para a geração de banco de dados, selecionar a opção do menu “Arquivo” item “Geração de Banco de Dados”, informar o intervalo de emissão por COO ou por data, pressionar o botão “Emitir” e em seguida selecionar o arquivo “entrada.mfd”. Ao pressionar o botão “Abrir” será gerada na tela a segunda via dos documentos selecionados podendo ser salva com a extensão MDB (Microsoft Access).

6. LEGISLAÇÃO ATENDIDA: Convênio ICMS no 85/01, de 28/09/2001, vigente em 05/04/2005.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS:

7.1. o registro foi solicitado pelo fabricante conforme protocolo SE-CONFAZ nº 023/05, de 19/08/2005.

7.2. para efeito de identificação do fabricante no número de fabricação do ECF deve ser utilizado o código “BE”, e o modelo deve ser indicado pelo código “05”.”.

Manuel dos Anjos Marques Teixeira

Secretário-Executivo do CONFAZ

