ATO COTEPE/ICMS Nº 54/05, DE 15 DE SETEMBRO DE 2005

(DOU DE 30.09.05)

Registro ECF n° 037. Registro Inicial do ECF de marca ITAUTEC, tipo ECF-IF, modelo INFOWAY 1E T1, com versão 01.00.00 de Software Básico.

O Secretário Executivo do CONFAZ, no uso de suas atribuições, torna público que a Comissão Técnica Permanente do ICMS (COTEPE/ICMS), na sua 122ª reunião ordinária, realizada nos dias 13 a 15​​ de setembro de 2005, em Brasília, DF, com base na cláusula quarta do Convênio ICMS 16/03, de 4 de abril de 2003, e observado o Certificado de Conformidade de Hardware conforme Parecer Técnico CenPRA-ECF 018/2005, do Centro de Pesquisas Renato Archer, decidiu aprovar o registro inicial do equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) com as seguintes características:

“

1. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE

1.1. Razão Social
1.2. CNPJ

ITAUTEC PHILCO S/A – GRUPO ITAUTEC PHILCO
54.526.082.0004-84

2. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO
SOFTWARE BÁSICO

MARCA
TIPO
MODELO
VERSÃO
CHECKSUM
MEMÓRIA

ITAUTEC
ECF-IF
INFOWAY 1E T1
01.00.00
DF00 hex
27C4001, 27C040 ou equivalente

3. CARACTERISTICA DO EQUIPAMENTO CONFERIDA PELO SOFTWARE BÁSICO

ITEM
CARACTERISTICAS
SITUAÇÃO

3.1.
Cupom Fiscal para registro de prestação de serviço de transporte de passageiro
Não

3.2. OPERAÇÃO DE CANCELAMENTO, ACRÉSCIMO E DESCONTO

CANCELAMENTO
ACRÉSCIMO
DESCONTO

Item
Cupom Emitido
Cupom em Emissão
Item
Subtotal
Item
Subtotal

ICMS
ISSQN
ICMS
ISSQN
ICMS
ISSQN
ICMS
ISSQN
ICMS
ISSQN
ICMS
ISSQN
ICMS
ISSQN

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

Observação:
Admite desconto e acréscimo em valor ou em percentual.

4. CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO CONFERIDAS PELO HARDWARE:

SISTEMA DE LACRAÇÃO

Quantidade: 01
Interno: para lacração do dispositivo do software básico.

Quantidade: 01 
Externo: um lacre colocado no lado direito do ECF

PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

Material: metálica
Fixação: rebitada
Local: lateral esquerda

MECANISMO IMPRESSOR

Marca: FUJITSU
Modelo: FTP-639MCL383-#02
Impressão: térmico
Colunas: 48

SENSOR DE PAPEL: Tipo óptico-eletrônico

4.1. CONECTORES E JUMPERS DA PCF:

LOCAL
IDENTIFICAÇÃO
TIPO
FUNÇÃO

Interna
CF1
Barra de pinos 2x5
Conexão com a placa do mecanismo impressor

Interna
CF2
 
Não utilizado. Conexão com a fonte de alimentação.

Interna
CF3
 6 pinos
Conexão com a gaveta

Interna
CF4
9 pinos
Comunicação serial RS-232 para uso exclusivo do fisco

Interna
CF5
9 pinos
Comunicação serial RS-232 com o PC

Interna
CM1
Cabo com conector
Alimentação da placa controladora fiscal (PCF): 0V e +24V.

Interna
CM2
 
Não utilizado. Entrada de fonte interna

Interna
CM3
 
Não utilizado. Conexão para sensor de fim de papel para outro modelo de equipamento

interna
CM4
Barra de pinos 2x5
Conexão com o teclado

interna
CM5
Barra de pinos 2x13
Conexão com a Memória Fiscal e Memória de Fita-detalhe

interna
J1
Barra de pinos 2x1
Intervenção técnica

interna
J2
Barra de pinos 2x1
Corte de alimentação da Memória de Trabalho

externa
COM2 - Fisco
DB9 fêmea
Porta serial de comunicação de uso fisco

externa
COM1 - Usuário
DB9 fêmea
Porta serial de comunicação com microcomputador

externa
ENTRADADC
DIN 5 pinos
Conexão com a fonte de alimentação

externa
GAVETA
RJ11
Conexão com a gaveta

4.2. MEMÓRIA FISCAL: 

TIPO
IDENTIFICAÇÃO
CAPACIDADE
RECEPTÁCULO ADICIONAL

PROM
27C801 ou equivalente
1 MB
Um

4.3. MEMÓRIA DE FITA-DETALHE: possui MFD removível com capacidade de armazenamento variável de 16 ou 64 MB, e receptáculo adicional para resinar mais uma MFD.

5. PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE LEITURAS NO ECF

5.1. ao ligar o ECF com a tecla “SELEÇÃO” pressionada, deverão ser impressas as seguintes opções:

5.1.1. “Leitura X – 01 toque”;

5.1.2. “leitura completa da MF – 02 toques”;

5.1.3. “leitura simplificada da MF – 03 toques”;

5.1.4. “Fita-detalhe – 04 toques”;

5.2. a opção deverá ser efetivada pelo acionamento da tecla “SELEÇÃO” de acordo com o número de toques, finalizando o procedimento com a tecla “CONFIRMA”;

5.3. nas hipóteses dos subitens 5.1.2 e 5.1.3, observar-se-ão:

5.3.1. após o procedimento previsto no inciso anterior devem ser impressas as opções:

5.3.1.1. “intervalo de data – 01 toque”;

5.3.1.2. “intervalo de CRZ – 02 toques”;

5.3.2. a opção da alínea anterior deverá ser efetivada pela tecla “SELEÇÃO” de acordo com o número de toques, finalizando o procedimento com a tecla “CONFIRMA”;

5.3.3. após o procedimento do item anterior deverão ser impressas, conforme o caso, as mensagens “00/00/00 a 00/00/00”, para as datas inicial e final, ou “0000 a 0000”, para o CRZ inicial e final;

5.3.4. os dígitos referentes a intervalos de data ou de CRZ deverão ser preenchidos a partir da esquerda, utilizando a tecla “SELEÇÃO” para incrementar e imprimi-los e a tecla “CONFIRMA” para aceitar a seleção e avançar para o próximo dígito;

5.4. na hipótese do subitem 5.1.4, observar-se-ão:

5.4.1. após o procedimento previsto no item 5.2, deverão ser impressas as opções:

5.4.1.1. “intervalo de data – 01 toque”;

5.4.1.2. “intervalo de COO – 02 toques”;

5.4.2. a opção do item subitem anterior deverá ser efetivada pela tecla “SELEÇÃO” de acordo com o número de toques, finalizando o procedimento com a tecla “CONFIRMA”;

5.4.3. após o procedimento do subitem anterior deverão ser impressas, conforme o caso, as mensagens “00/00/00 a 00/00/00”, para as datas inicial e final, ou “0000 a 0000”, para o COO inicial e final;

5.4.4. os dígitos referentes a intervalos de data ou de COO deverão ser preenchidos a partir da esquerda, utilizando a tecla “SELEÇÃO” para incrementar e imprimi-los e a tecla “CONFIRMA” para aceitar a seleção e avançar para o próximo dígito.

5.5. Leitura da Memória Fiscal para meio magnético:

5.5.1.com o ECF desligado, conectar o cabo serial na porta COM2 do mesmo;

5.5.2.conectar a outra extremidade do cabo serial em uma das portas seriais disponíveis no PC;

5.5.3.ligar o ECF;

5.5.4.os requisitos necessários para Leitura da Memória Fiscal são:

5.5.4.1.PC com processador Pentium II 250 Mhz ou superior, mínimo 64 Mb de RAM (128 Mb recomendado);

5.5.4.2.Sistema Operacional Windows 98/ME/XP/2000;

5.5.4.3.os seguintes programas instalados na mesma pasta: Demolog2.exe e Dllg2.dll;

5.5.5.executar o software aplicativo Demolog2.exe;

5.5.6.no Demolog2.exe, configurar o canal para a porta serial conectada no PC (lista suspensa identificada por ‘Canal’) e realizar a conexão com o ECF (opção do menu ‘Arquivo’, item ‘Conectar ao ECF’); caso apareça na lista de opções do menu ‘Arquivo’ um item ‘Desconectar do ECF’, significa que o canal serial selecionado já se encontra conectado;

5.5.7. para iniciar a leitura da Memória Fiscal para arquivo, selecionar a opção do menu ‘Comandos’, item ‘Leitura MF para Arquivo’;

5.5.8. a conclusão da leitura será informada com uma mensagem indicando que o arquivo ‘MF.TXT’ foi gerado no diretório de trabalho; caso contrário, uma mensagem de erro informando a causa será apresentada para que o usuário possa resolvê-la antes de disparar nova leitura;

5.5.9. a Leitura da Memória Fiscal (arquivo MF.TXT) é gerada tal como ela é recebida do ECF, ou seja, contendo os caracteres impressos na leitura, assim como os caracteres de controle do mecanismo; esta leitura é indicada como arquivo de entrada para eventuais sistemas integrados que utilizem diretamente as informações colhidas do ECF;

5.5.10. além do arquivo MF.TXT, o programa Demolog2.exe gera outro arquivo, na mesma pasta com o nome MF.TXT.FMT; este arquivo contém os dados da leitura de uma maneira legível através de um editor de textos;

5.6. impressão da Fita-detalhe no equipamento em Modo de Intervenção Técnica:

5.6.1. ligar o ECF sem o jumper de Intervenção;

5.6.2. seguir procedimentos estabelecidos no § 9º da cláusula quarta do Convênio ICMS 85/01;

5.7. Leitura da Fita-detalhe para meio magnético

5.7.1. com o ECF desligado, conectar o cabo serial na porta COM2 do mesmo;

5.7.2. conectar a outra extremidade do cabo serial em uma das portas seriais disponíveis no PC;

5.7.3. ligar o ECF;

5.7.4. os requisitos necessários para a Leitura da Memória da Fita-detalhe são:

5.7.4.1. PC com processador Pentium II 250 Mhz ou superior, mínimo 64 MB de RAM (128 Mb recomendado);

5.7.4.2. Sistema Operacional Windows 98/ME/XP/2000;

5.7.4.3. os seguintes programas instalados na mesma pasta: Demolog2.exe, Dllg2.dll e Logg2.exe;

5.7.5. executar o software aplicativo Demolog2.exe;

5.7.6. no Demolog2.exe, configurar o canal para a porta serial conectada no PC (lista suspensa identificada por ‘Canal’) e realizar a conexão com o ECF (opção do menu ‘Arquivo’, item ‘Conectar ao ECF’); caso apareça na lista de opções do menu ‘Arquivo’ um item ‘Desconectar do ECF’, significa que o canal serial selecionado já se encontra conectado;

5.7.7. para iniciar a leitura da Memória da Fita-detalhe para arquivo, selecionar a opção do menu ‘Comandos’, item ‘Leitura Binária da MFD’. Dependendo da quantidade de informação armazenada na MFD, a leitura pode ser demorada (estima-se 70KB / min);

5.7.8. a conclusão da leitura será informada com uma mensagem indicando a geração do arquivo LEITURA.MFD; caso a operação não tenha sido realizada com sucesso, uma mensagem de erro informando a causa será apresentada para que o usuário possa resolvê-la antes de disparar nova leitura;

5.7.9. o arquivo “LEITURA.MFD” é interpretado pelo software simulador de ECF Logg2.exe;

5.7.10. para abrir o arquivo “LEITURA.MFD” com o software Logg2.exe, pode-se proceder de uma das formas a seguir:

5.7.10.1. alterar o nome do arquivo para “Modelo.MFD” e executar o software aplicativo Logg2.exe, certificando-se que ambos estejam na mesma pasta;

5.7.10.2. executar o aplicativo Logg2.exe indicando o nome do arquivo LEITURA.MFD na linha de comando como parâmetro;

5.7.11. para listar os cupons desejados, deve-se selecionar o software aplicativo Demolog2.exe, enquanto o Logg2.exe estiver aberto, e selecionar o canal ‘Emul’;

5.7.12. selecionar o comando ‘EmiteLeituraFitaDetalhe’ na lista de comandos do software Demolog2.exe;

5.7.13. informar os parâmetros desejados para leitura da MFD (intervalo de datas ou COO e o campo Destino com o valor ‘i’) e, em seguida, clicar o botão “Executa Comando”;

5.7.14. selecionar o software Logg2.exe e observar os cupons que estão sendo impressos;

5.7.15. os cupons listados pelo software Logg2.exe são também armazenados em um arquivo chamado BOBINA.TXT na pasta de trabalho;

6. LEGISLAÇÃO ATENDIDA: Convênio ICMS no 85/01, de 28/09/2001, vigente em 31/03/2004;

7. DISPOSIÇÕES GERAIS:

7.1. o registro foi solicitado pelo fabricante conforme protocolo nº 019/05, de 19/08/2005.

7.2. para efeito de identificação do fabricante no número de fabricação do ECF deve ser utilizado o código “IP”, e o modelo deve ser indicado pelo código “01”.”.

 

Manuel dos Anjos Marques Teixeira

Secretário-Executivo do CONFAZ

