ATO COTEPE/ICMS Nº 36/06, DE 28 DE JUNHO DE 2006
· Publicado no DOU de 30.06.06.
· Republicado no DOU de 17.08.06.
Registro ECF n° 071. Registro Inicial de ECF da marca BEMATECH, tipo ECF-IF, modelo MP-3000 TH FI, para a versão 01.00.00 de Software Básico.

O Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 12, XIII, do Regimento da COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, torna público que a Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, na sua 125ª reunião ordinária, realizada nos dias 19 a 21 de junho de 2006, em Brasília, DF, com base na cláusula quarta do Convênio ICMS 16/03, de 4 de abril de 2003, e observado o Certificado de Conformidade de Hardware, conforme Parecer Técnico UDESC/FITEJ – ECF 013/2006, da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), decidiu aprovar o alteração de registro  do equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) com as seguintes características:

1. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE:

	1.1 Razão Social
	CNPJ

	BEMATECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIP. ELETR. S.A.
	82.373.077/0001-71


2. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO:

	EQUIPAMENTO
	SOFTWARE BÁSICO

	MARCA
	TIPO
	MODELO
	VERSÃO
	CHECKSUM
	MEMÓRIA

	BEMATECH
	ECF-IF
	MP-3000 TH FI   
	01.00.00
	6F5B hex
	27C040 ou similar


2.1. PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO:

	Desconto em ISSQN

	Redução Z automática

	Registro de prestação de serviços para transporte de passageiro


3. CARACTERISTICA DO EQUIPAMENTO CONFERIDA PELO SOFTWARE BÁSICO:

	ITEM
	CARACTERISTICAS
	SITUAÇÃO

	3.1. 
	Cupom Fiscal para registro de prestação de serviço de transporte de passageiro
	Sim

	3.2.  
	Símbolo de acumulação no Totalizador Geral
	 [image: image1]

	3.3.  
	Cancelamento, acréscimo e desconto no Comprovante Não-Fiscal 
	Sim

	3.4.  
	Identifica no documento fiscal o consumidor, pelo CNPJ ou CPF, em campo próprio
	Sim

	3.5.  
	Autenticação
	Não

	3.6.  
	Estorno de meio de pagamento
	Sim

	3.7.  
	Impressão de cheque
	Não


3.8. OPERAÇÃO DE CANCELAMENTO, ACRÉSCIMO E DESCONTO:

	CANCELAMENTO
	ACRÉSCIMO
	DESCONTO

	Item
	Cupom Emitido
	Cupom em Emissão
	Item
	Subtotal
	Item
	Subtotal

	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN

	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	PARAME-

TRIZÁVEL
	Sim
	PARAME-RIZÁVEL

	Observação:
	Admite desconto e acréscimo em valor ou em percentual.


3.9. TOTALIZADOR:

	QTD
	TOTALIZADOR
	IDENTIFICAÇÃO

	1
	TOTALIZADOR GERAL
	“TOTALIZADOR GERAL” na Leitura X e “GT” na Leitura da Memória Fiscal

	1
	VENDA BRUTA DIÁRIA
	VENDA BRUTA DIÁRIA

	16
	PARCIAIS DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES TRIBUTADAS PELO ICMS E PELO ISSQN
	Para o ICMS: Tnn,nn%, onde nn,nn é o valor da carga tributária correspondente;

Para o ISSQN: Snn,nn%, onde nn,nn é o valor da carga tributária correspondente;

	1
	ISENTO ICMS
	I1

	1
	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ICMS
	F1

	1
	NÃO INCIDÊNCIA ICMS
	N1

	1
	ISENTO ISSQN
	FS1

	1
	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ISSQN
	FN1

	1
	NÃO INCIDÊNCIA ISSQN
	NS1

	1
	DESCONTO ICMS
	DESCONTO ICMS

	1
	DESCONTO ISSQN
	DESCONTO DE ISSQN

	1
	DESCONTOS NÃO-FISCAIS
	DESC NÃO-FISC

	1
	ACRÉSCIMO ICMS
	ACRÉSCIMO ICMS

	1
	ACRÉSCIMO ISSQN
	ACRÉSCIMO ISSQN

	1
	ACRÉSCIMOS NÃO-FISCAIS
	ACRE NÃO-FISC

	1
	CANCELAMENTO ICMS
	CANCELAMENTO ICMS

	1
	CANCELAMENTO ISSQN
	CANCELAMENTO ISSQN

	1
	CANCELAMENTOS NÃO-FISCAIS
	CANC NÃO-FISC

	1
	TOTAL DE ISSQN
	Total de ISSQN

	1
	TOTAL OPERAÇÕES NÃO-FISCAIS
	“ON” na Leitura da Memória Fiscal e “Total Operações Não-Fiscais” na Leitura X


3.10. CONTADOR:

	CONTADOR
	IDENTIFICAÇÃO

	CONTADOR DE REINÍCIO DE OPERAÇÃO
	“Contador de Reinício de Operação” e também “CRO” na Leitura da memória Fiscal

	CONTADOR DE REDUÇÕES Z
	Contador de reduções Z e também CRZ na Leitura da Memória Fiscal

	CONTADOR DE ORDEM DE OPERAÇÃO
	COO

	GERAL DE OPERAÇÃO NÃO-FISCAL
	Geral de Operação Não Fiscal e GNF

	CONTADOR DE CUPOM FISCAL
	Contador de Cupom Fiscal e CCF

	GERAL DE RELATÓRIO GERENCIAL
	Geral de Relatório Gerencial e GRG

	GERAL DE OPERAÇÃO NÃO-FISCAL CANCELADA
	Geral de Oper. Não-Fiscal Canc. e NFC

	CUPOM FISCAL CANCELADO
	Cupom Fiscal Cancelado e CFC

	ESPECÍFICOS DE OPERAÇÕES NÃO-FISCAIS (30 CONTADORES)
	COM

	ESPECÍFICOS DE RELATÓRIOS GERENCIAIS (20 CONTADORES)
	CER

	COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO
	Comprovante de Crédito ou Débito e CDC

	CONTADOR DE FITA-DETALHE
	Contador de Fita Detalhe e CFD

	Número de Comprovantes de Crédito ou Débito Não Emitidos
	Comprovante Não Emitido


4. CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO CONFERIDAS PELO HARDWARE:

	LACRAÇÃO

	Quantidade de Lacres: 01
	Externos: na parte frontal da lateral direita utilizando fio que transpassa orifício do pino de lacração.

	Quantidade de Lacres: 01
	Interno: Para lacração do dispositivo do software básico e do dispositivo da memória de fita detalhe.

	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

	Material: Alumínio
	Fixação: Rebitada
	Local: Parte lateral esquerda

	MECANISMO IMPRESSOR

	Marca: LABAU
	Modelo: TM200
	Impressão: térmico
	Colunas: 48

	SENSOR DE PAPEL: Ótico


4.1. CONECTORES E JUMPERS DA PCF:

	IDENTIFICAÇÃO 
	LOCAL
	TIPO
	FUNÇÃO

	JP1
	INTERNO
	BARRA DE PINOS 1X2
	ALIMENTAÇÃO DA RAM

	JP2
	INTERNO
	BARRA DE PINOS 1X3
	ATIVAÇÃO DO MODO DE INTERVENÇÃO TÉCNICA

	JP3
	INTERNO
	FECHADO
	LIGA SAIDA DE 5V NAS INTERFACES SERIAIS

	JP4
	INTERNO
	FECHADO
	CONECTA SAIDA DO REGULADOR DE 3,3V

	JP5
	INTERNO
	ABERTO
	SETA MODELO DE GAVETA

	JP6
	INTERNO
	FECHADO
	HABILITA GUILHOTINA

	JP7
	INTERNO
	ABERTO
	LIGA SAIDA DE 5V NA INTERFACE USB

	JP8
	INTERNO
	FECHADO
	CONECTA SAIDA DO REGULADOR DE 5V

	JP9
	INTERNO
	FECHADO
	CONECTA ALIMENTAÇÃO DE 24V

	JP10
	INTERNO
	ABERTO
	CONECTA TERRA INTERNO COM TERRA EXTERNO

	JPF1
	INTERNO
	FECHADO (2-3)
	HABILITA PROTEÇÃO DA CABEÇA TÉRMICA

	JPF2
	INTERNO
	FECHADO
	CONECTA ALIMENTAÇÃO 3,3V ANALÓGICO

	JPF3
	INTERNO
	FECHADO (2-3)
	SELECIONA TIPO DE INTERFACE DE DEBUG

	JPF4
	INTERNO
	FECHADO
	CONECTA GND ANALÓGICO COM GND DE POTÊNCIA

	JPF5
	INTERNO
	FECHADO
	CONECTA GND DE SINAL COM GND DE POTÊNCIA

	CONECTOR CN1
	EXTERNO
	DB9-FÊMEA
	INTERFACE SERIAL PARA USO DO APLICATIVO

	CONECTOR CN2
	INTERNO
	BARRA DE PINOS 2X7
	Conexão JTAG para depuração

	CONECTOR CN3
	INTERNO
	“JST MODELO B2BPH” COM 2 VIAS
	CONEXÃO COM O MOTOR DA GUILHOTINA

	CONECTOR CN4
	INTERNO
	“JST MODELO B2BPH” COM 2 VIAS
	SENSOR DA GUILHOTINA

	CONECTOR CN5
	INTERNO
	“JST MODELO B4BPH” COM 4 VIAS
	CONEXÃO PARA O MOTOR DE PASSO DO MECANISMO

	CONECTOR CN6
	INTERNO
	BARRA DE PINOS 3X20
	CONEXÃO COM A MFD

	CONECTOR CN7
	EXTERNO
	DB9-FÊMEA
	INTERFACE SERIAL PARA USO DO FISCO

	CONECTOR CN8
	INTERNO
	“JST MODELO B16BPH” COM 16 VIAS
	CONEXÃO COM A CABEÇA THERMICA

	CONECTOR CN9
	INTERNO
	“JST MODELO B4BPH” COM 4 VIAS
	CONEXÃO COM SENSOR DE POUCO PAPEL

	CONECTOR CN10
	INTERNO
	“JST MODELO B4BPH” COM 4 VIAS
	CONEXÃO COM SENSOR DE POUCO PAPEL

	CONECTOR CN11
	EXTERNO
	USB TIPO B
	INTERFACE USB PARA USO DO APLICATIVO

	CONECTOR CN12 
	INTERNO
	BARRA DE PINOS 1X7 
	CONEXÃO COM O TECLADO/LEDs

	CONECTOR CN13
	INTERNO
	“JST MODELO B3BPH” COM 3 VIAS
	CONEXÃO COM SENSOR DE FIM DE PAPEL

	CONECTOR CN14
	INTERNO
	“JST MODELO B3BPH” COM 3 VIAS
	CONEXÃO COM SENSOR DE TAMPA ABERTA

	CONECTOR CN15
	INTERNO
	SOQUETE PARA BARRA DE PINOS 2X20
	CONEXÃO COM A MEMÓRIA FISCAL

	CONECTOR CN16
	EXTERNO
	RJ-11
	CONEXÃO COM A GAVETA

	CONECTOR CN17
	INTERNO
	“JST MODELO B3BPH” COM 3 VIAS
	CONEXÃO COM SENSOR DO LACRE ELETRÔNICO

	CONECTOR CN18
	INTERNO
	“JST MODELO B2BPH” COM 2 VIAS
	CONEXÃO COM O BOTÃO ON-OFF

	CONECTOR CN19
	EXTERNO
	CONECTOR CIRCULAR DE 3 PINOS
	ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO DA FONTE EXTERNA


4.2. MEMÓRIA FISCAL: 

	TIPO
	IDENTIFICAÇÃO
	CAPACIDADE
	RECEPTÁCULO ADICIONAL

	OTP PROM
	27C4001
	512 Kbytes
	Um


4.3. MEMÓRIA DE FITA-DETALHE: possui cartucho removível com capacidade de armazenamento variável de 32MB a 4GB podendo ser substituído em caso de esgotamento ou dano.

4.4. Possui dispositivo de proteção contra apagamento e sobrescrita para proteção da Memória Fiscal, sendo resinado juntamente com os dispositivos da Memória Fiscal;

4.5 Possui dispositivo de proteção contra apagamento e sobrescrita para proteção da Memória de Fita-detalhe, sendo resinado no cartucho juntamente com os dispositivos Memória de Fita-detalhe;

5.PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE LEITURAS NO ECF:

5.1. Leitura X, Leitura da Memória Fiscal (completa/simplificada) diretamente no equipamento;

5.1.1. Ligar o ECF mantendo a tecla SELEÇÃO pressionada até que o LED ON LINE comece a piscar. Soltar o botão e aguardar a impressão do menu;

“Selecione a opção desejada:

Pressione a TECLA SELEÇÃO...

Leitura X – 1x toque

Leitura completa da MF – 2x toques

Leitura simplificada da MF – 3x toques

Pressione a tecla CONFIRMA ou

Aguarde para NÃO Emitir Documentos. “

5.2. Leitura da Memória Fiscal para meio magnético:

5.2.1. Conectar o cabo serial em qualquer uma das duas portas seriais da impressora ;

5.2.2.Conectar a outra extremidade do cabo serial em uma das portas seriais disponíveis no PC;

5.2.3.Caso esteja desligado, ligar o ECF;

5.2.4. Os requisitos necessários para a Leitura da Memória Fiscal são:

5.2.4.1.  PC com processador Pentium II 250 MHz ou superior, mínimo 64 MB de RAM (128 MB recomendado);

5.2.4.2. Sistema Operacional Windows 98/ME/XP/2000;

5.2.4.3. O programa Winmfd instalado. Para instalá-lo, executar o arquivo de instalação setup.exe. 

5.2.5 Executar o software aplicativo Winmfd.exe. Sugere-se o uso do menu de ajuda deste programa, pois traz informações muito mais detalhadas que as explicações a seguir.

5.2.6 no Winmfd.exe, selecionar a opção “comunicação” e “configurar portas seriais” para selecionar a porta a ser utilizada (a opção “Testar” permite verificar se a impressora está conectada à porta serial selecionada

5.2.7. para iniciar a leitura da Memória Fiscal para meio magnético, selecionar a opção do menu “Comunicação”, item “Leitura da Memória Fiscal pela Serial”. Após isso, será solicitado o nome que se deseja dar ao arquivo com a extensão .TXT. 

5.2.8 Outra forma de executar essa operação é a partir do conteúdo físico do dispositivo de memória fiscal, obedecendo o seguinte procedimento: 

5.2.8.1 Executar o aplicativo "WinMFD.EXE". 

5.2.8.2 Selecionar a opção “Comunicação”  na barra de tarefas. 

5.2.8.3 Selecionar a opção “Download”. 

5.2.8.4 Selecionar a opção “Memória Fiscal”.

5.2.8.5 Após salvar o arquivo em diretório, selecionar a opção “Arquivo”  na barra de tarefas

5.2.8.6 - Selecionar “Relatório da Memória Fiscal...” e abrir o arquivo salvo no passo  “5.2.8.5”.

5.3. Leitura da Fita-detalhe diretamente do equipamento em Intervenção Técnica:

5.3.1.  Ligar o ECF em Modo de Intervenção Técnica mantendo a tecla SELEÇÃO  pressionada até que o LED ON LINE comece a piscar. Soltar o botão e aguardar a impressão do menu;

5.3.2.Seguir as informações do menu (Pressionar a tecla SELEÇÃO três vezes para selecionar a opção de impressão da Fita-Detalhe);

5.3.3. As informações impressas a seguir darão informações de como entrar com o intervalo de datas ou COO, bastando segui-las para efetuar a seleção.

5.3.4. Após encerrada essa etapa, o equipamento irá, após um período em que o LED ON LINE fica piscando iniciar a impressão. Caso o intervalo selecionado seja muito grande, a impressão pode ser encerrada a qualquer momento desligando-se o equipamento. 

5.4. Leitura da Fita-detalhe para meio magnético

5.4.1. Conectar o cabo serial em qualquer uma das duas portas seriais da impressora ;

5.4.2. Conectar a outra extremidade do cabo serial em uma das portas seriais disponíveis no PC;

5.4.3.Caso esteja desligado, ligar o ECF;

5.4.4. Os requisitos necessários para a Leitura da Memória da Fita-detalhe são:

5.4.4.1.PC com processador Pentium II 250 MHz ou superior, mínimo 64 MB de RAM (128 MB recomendado);

5.4.4.2. Sistema Operacional Windows 98/ME/XP/2000;

5.4.4.3. O programa Winmfd instalado. Para instalá-lo, executar o arquivo de instalação setup.exe. 

5.4.5 executar o software aplicativo Winmfd.exe. Sugere-se o uso do menu de ajuda deste programa, pois traz informações muito mais detalhadas que as explicações a seguir.

5.4.6 no Winmfd.exe, selecionar a opção “comunicação” e “configurar portas serias” para selecionar a porta a ser utilizada (a opção “Testar” permite verificar se a impressora está conectada à porta serial selecionada

5.4.7 para iniciar a leitura da Memória da Fita-detalhe para arquivo, selecionar a opção do menu “Comunicação”, item “Download” subitem “Memória da fita detalhe”. Após isso, será solicitado o nome que se deseja dar ao arquivo com a extensão .MFD (para fins de referência chamaremos de “entrada.mfd”). Informações mais detalhadas podem ser encontradas no menu de ajuda do programa.

5.4.8 a conclusão da leitura será informada com uma mensagem indicando a geração do arquivo; caso a operação não tenha sido realizada com sucesso, uma mensagem de erro informando a causa será apresentada para que o usuário possa resolvê-la antes de disparar nova leitura;

5.4.9 Selecionar a opção do menu “Arquivo” item “Emissão de Documentos”, informar o intervalo de emissão por COO ou por data, pressionar o botão “Emitir” e em seguida selecionar o arquivo “entrada.mfd”. Ao pressionar o botão “Abrir” será gerada na tela a segunda via dos documentos selecionados podendo ser salva com a extensão RTF.

5.4.10 Para a geração de banco de dados, selecionar a opção do menu “Arquivo” item “Geração de banco de Dados”,  informar o intervalo de emissão por COO ou por data, pressionar o botão “Emitir” e em seguida selecionar o arquivo “entrada.mfd”. Ao pressionar o botão “Abrir” será gerada na tela a segunda via dos documentos selecionados podendo ser salva com a extensão MDB (Microsoft Access).

5.5 Os softwares Winmfd e Bemaarqe, permitem além das emissões de leituras citadas nesse parecer a decodificação das informações gráficas impressas na Redução Z (recuperação de todos os documentos impressos após a Redução Z anterior), bem como a geração dos arquivos no formato estabelecido pelo Ato Cotepe 17/2004.

6. LEGISLAÇÃO ATENDIDA:

	LEGISLAÇÃO
	SITUAÇÃO

	Convênio ICMS no 85/01, de 28/09/2001 e 35/05 de 05 de abril de 2005
	Atende


7.
DISPOSIÇÕES GERAIS:

7.1. o registro foi solicitado pelo fabricante conforme Protocolo SE-CONFAZ nº 027-06, de 29/05/2006;

7.2 a autorização de uso para o ECF de modelo MP-3000 TH FI somente poderá ser concedida para a versão de Software Básico e com as características de hardware indicadas neste ato de registro;

7.3. no prazo de 60 dias da publicação deste registro, o fabricante do modelo de ECF se obriga a disponibilizar a leitura dos dados das Memórias Fiscais e de Fita-detalhe no aplicativo e-ECFc, sob pena de suspensão de autorização de uso;

7.4. a Memória Fiscal e a Memória de Fita-detalhe devem ser iniciadas antes da saída do equipamento do fabricante;

7.5. para efeito de identificação do fabricante no número de fabricação do ECF deve ser utilizado o código “BE”, e o modelo deve ser indicado pelo código “07”;

7.6. este registro poderá ser cassado nos termos do Convênio ICMS no 16/03.

Manuel Marques Teixeira dos Anjos

Secretário-Executivo do CONFAZ

