
ATO COTEPE/ICMS 10, DE 14 DE MARÇO DE 2014
· Publicado no DOU de 26.03.14
· Alterado pelos Atos COTEPE 32/14; 06/15.
· Vide Credenciamento de Empresa para Análise de MVC: Despacho 85/14.
Dispõe sobre a Especificação de Requisitos do Medidor Volumétrico de Combustíveis (ER-MVC).
O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 12, XIII, do Regimento da COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, informa que a Comissão Técnica Permanente do ICMS (COTEPE/ICMS), na sua 212ª reunião extraordinária, realizada no dia 14 de março de 2014, em Brasília, DF, aprovou a Especificação de Requisitos do Medidor Volumétrico de Combustíveis (ER-MVC) prevista no Convênio ICMS 59/11, de 8 de julho de 2011.
Nova redação dada ao caput do art. 1º pelo Ato COTEPE 32/14, efeitos a partir de 07.08.14

Art. 1º Fica aprovada a Especificação de Requisitos composta pelos Anexos I a IV deste ato, na versão 01.00, que deve ser observada pelo Medidor Volumétrico de Combustíveis (MVC) e pelos Anexos V a VII, a ser observada pelo Medidor Volumétrico de Combustíveis de Transição (MVCT).
Redação original, efeitos de 01.05.14 a 06.08.14

Art. 1º Fica aprovada a Especificação de Requisitos composta pelos Anexos I a IV deste ato, na versão 01.00, que deve ser observada pelo Medidor Volumétrico de Combustíveis (MVC).
Nova redação dada ao caput do art. 2º pelo Ato COTEPE 32/14, efeitos a partir de 07.08.14

Art. 2º O Diagrama de Blocos constante do Anexo IV corresponde a representação gráfica do funcionamento do Medidor Volumétrico de Combustíveis (MVC), devendo ser analisado em conjunto com os requisitos descritos nos Anexos I a III e o Diagrama de Blocos constante do Anexo VII corresponde a representação gráfica do funcionamento do Medidor Volumétrico de Combustíveis de Transição (MVCT), devendo ser analisado em conjunto com os requisitos descritos nos Anexos V e VI
Redação original, efeitos de 01.05.14 a 06.08.14

Art. 2º O Diagrama de Blocos constante do Anexo IV corresponde a representação gráfica do funcionamento do Medidor, devendo ser analisado em conjunto com os requisitos descritos nos Anexos I a III.
Art. 3º As Unidades Federadas poderão estabelecer critérios para o uso do Medidor Volumétrico de Combustível.
Art. 4º Para fins deste Ato considera-se:
I – fiscalização: os órgãos responsáveis pela fiscalização de tributos estaduais e os órgãos estaduais responsáveis pela fiscalização do meio ambiente;
II – fiscalização tributária: os órgãos responsáveis pela fiscalização de tributos estaduais;
III – fiscalização ambiental: os órgãos estaduais responsáveis pela fiscalização do meio ambiente.
Art. 5º Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo seus efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente ao de sua publicação.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA

Secretário Executivo do CONFAZ

ANEXO I
ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DO MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE COMBUSTÍVEIS (ER-MVC)
SUMÁRIO
1.
INTRODUÇÃO
1.1. 
Disposições Gerais
1.2.
Da Concepção de Funcionamento
1.3.
Da Arquitetura
1.4. 
Abreviações e Definições
2. 
DESCRIÇÃO DOS TIPOS
2.1. 
Medidor Volumétrico de Combustíveis Compacto (MVCC)
2.2. 
Medidor Volumétrico de Combustíveis Dual (MVCD)
2.3. 
Requisitos Obrigatórios
3. 
MÓDULO ÚNICO SEGURO (MUS)
3.1. 
Descrição dos Componentes do MUS
3.1.1. 
Unidade Central de Processamento (UCP)
3.1.2. 
Relógio de Tempo Real (RTR)
3.1.3. 
Memória de Dados Históricos (MDH)
3.1.4. 
Módulo de Transmissão de Dados à Fiscalização (MTF)
3.2. 
Software Básico (SB)
3.3. 
Identificações e Registros
3.3.1.
Número de Identificação do MUS (NIM)
3.3.2. 
Número de Identificação (NID)
3.3.3. 
Identificação do Contribuinte Usuário (IC)
3.3.4. 
Controle de Manutenção Técnica (CMT)
3.3.5.
Controle de Variáveis de Medição (CVM)
3.3.6. 
Parâmetro de Variação de Volume (PVV)
3.3.7. 
Parâmetro do Tempo de Medidas (PTM)
Nova redação dada ao o item 3.3.8 do Anexo I pelo Ato COTEPE 32/14, efeitos a partir de 07.08.14

3.3.8. Registro de Descarga de Combustível (RDC): volume, em litros, da descarga de combustível, registrada de forma automática, contendo o tipo de combustível, o respectivo compartimento, a temperatura, a data, hora, minutos e segundos da ocorrência, permitindo ao usuário, na impossibilidade do registro automático, realizar o RDC manualmente em situações de contingência, devendo, em qualquer situação, os compartimentos dos tanques seguirem a numeração utilizada na EFD do contribuinte e o volume de descarga ser apurado considerando os abastecimentos realizados durante o período de descarga
Redação original do item 3.3.8 do Anexo I, efeitos de 01.05.14 a 06.08.14
3.3.8. 
Registro da Descarga de Combustíveis (RDC)
3.3.9. 
Registro do Estoque de Combustíveis (REC)
3.3.10. 
Registro de Saídas dos Bicos (RSB)
3.3.11.
Registro de Saídas das Sondas (RSS)
3.4. 
Requisitos Estruturais do MUS
3.4.1. 
Memória de Dados Históricos (MDH)
3.4.2. 
Resina de Proteção
3.4.3. 
Lacração Lógica
3.4.3.1. Requisitos do Acesso Físico
3.4.3.2. Requisitos do Acesso Lógico
3.4.4. 
Bootloader (BLD)
3.5. 
Assinatura Digital
3.5.1.
Assinatura Digital do AEF
3.5.2. 
Assinatura Digital do Software Básico
3.6.
Validação pelo Bootloader
Nova redação dada ao o item 3.7 do Anexo I pelo Ato COTEPE 32/14, efeitos a partir de 07.08.14

3.7. Interface com MDH (IDH)

Interface para exportação dos dados armazenados na MDH para DCD, previsto no inciso II do item 4.2, sendo sua presença na interface reconhecida automaticamente e cujo andamento e conclusão da exportação devem ser informados ao usuário por meio de IHM. Os dados exportados por meio desta interface devem manter identidade com os registros e eventos armazenados no MUS
Redação original do item 3.7 do Anexo I, efeitos de 01.05.14 a 06.08.14
3.7. 
Interface com MDH (IDH)
Nova redação dada ao o item 3.8 do Anexo I pelo Ato COTEPE 32/14, efeitos a partir de 07.08.14

3.8. Interface de Transmissão à Fiscalização (ITF)

A comunicação remota entre o MVC e os órgãos de fiscalização se estabelecerá por meio dos dispositivos de interface de comunicação definidos no inciso III do item 4.2.

A ITF estabelecerá comunicação externa por iniciativa própria de forma automática, conforme parâmetros previamente programados para comunicação remota aos órgãos de fiscalização, para acesso das informações.

O protocolo de comunicação e formato dos dados estão estabelecidos no item 5 deste Anexo.

Os dados transmitidos devem manter identidade com os registros e eventos armazenados no MUS e seu formato de exportação deve ser o mesmo da interface prevista no item 3.7
Redação original do item 3.7 do Anexo I, efeitos de 01.05.14 a 06.08.14
3.8. 
Interface de Transmissão a Fiscalização (ITF)
3.9. 
Inicialização do MUS
3.10.
Modo de Intervenção Técnica (MIT)
3.10.1.
Atualização do Software Básico
3.10.2.
Ajuste do Relógio de Tempo Real
4. 
MÓDULO DE CONTROLE E MEDIÇÃO (MCM)
4.1. 
Descrição dos Componentes do MCM 
4.1.1. 
Controlador de Medição (CMD)
4.1.2. 
Memória de Trabalho (MTR)
4.1.3. 
Controle de Interface e Sensoriamento (CIS)
4.1.4. 
Alimentação e Baterias (ALM)
4.1.5. 
Interface Homem Máquina (IHM)
4.1.6. 
Interface de Gerenciamento e Manutenção (IGM)
4.2. 
Conectores com Acesso Externo ao MVC
4.3. 
Eventos do MVC
5. 
TRANSMISSÃO À FISCALIZAÇÃO
5.1.
Padrões Técnicos
5.1.1.
Padrão do documento xml
5.1.1.1. Padrão de Codificação
5.1.1.2.
Padrão Schema
5.1.1.3.
Montagem do Arquivo
5.1.2.
Padrão de Comunicação
5.2.
Padrão de Mensagem dos Web Services
5.2.1.
Validação da Estrutura XML das Mensagens dos Web Services
5.2.2.
Schemas XML das Mensagens dos Web Services
5.3.
Ambiente Virtual
5.4.
Especificação dos Web Services
6.
REQUISITOS DA OPERAÇÃO COM A FISCALIZAÇÃO
6.1.
Processo de Envio de Dados à Fiscalização
6.2.
Processo de Gravação do DCD
6.3.
Alteração de Parâmetros do MVC
6.3.1.
Envio de Eventos à Fiscalização
6.3.2. 
Solicitação de Alteração de endereço URL 
6.3.3. 
Alteração do Parâmetro de Periodicidade de Envio
6.3.4. 
Alteração do Parâmetro de Variação de Volume
6.3.5. 
Alteração do Parâmetro de Tempo de Medidas
6.4. 
Situações Operacionais
6.4.1. 
Leitura de MDH em Virtude de Troca de MUS
6.4.2. 
Perda de Conexão

7. 
NORMAS ATENDIDAS
7.1. 
Normas MUS
7.2. 
Normas MCM
1. INTRODUÇÃO 
1.1. Disposições Gerais
Este anexo especifica os requisitos que devem ser atendidos pelo Medidor Volumétrico de Combustíveis (MVC) a que se refere a cláusula terceira do Convênio ICMS 59/11, com a finalidade de estabelecer uma base comum para a sua fabricação e uso, bem como para o entendimento entre os diversos agentes envolvidos com as atividades relacionadas ao equipamento.
1.2. Da Concepção de Funcionamento
O equipamento Medidor Volumétrico de Combustíveis (MVC), para atender suas finalidades, deverá atender as seguintes funções:
I – apurar, com base nas sondas de medições, o volume em litros dos estoques presentes nos compartimentos dos tanques de combustíveis;
II – apurar, com base nas sondas de medições, a variação volumétrica do volume em litros das descargas de combustíveis nos compartimentos dos tanques;
III – apurar, com base nas sondas de medições, a variação volumétrica do volume em litros das saídas de combustíveis nos compartimentos dos tanques;
IV – apurar, com base no concentrador ou unidades abastecedoras, o volume em litros das saídas de combustíveis realizadas por meio dos bicos das bombas de abastecimento;
V – registrar e manter na memória de dados históricos, de forma segura, o registro histórico das operações volumétricas e eventos, nas hipóteses e situações definidas neste Anexo;
VI – transferir informações que possibilitem disponibilizar ao sistema de gestão do contribuinte o registro das operações do equipamento e outras informações gerenciais;
VII – enviar os registros das operações e eventos armazenados na memória de dados históricos aos órgãos fiscalizadores;
VIII - disponibilizar informações que possibilitem ao contribuinte e à fiscalização extrair da memória, de forma local, o histórico dos registros das operações e eventos;
IX- disponibilizar informações ao usuário que possibilitem acompanhar o gerenciamento, parametrização e configuração do equipamento a fim de obter informações gerenciais e de controle.
1.3. Da Arquitetura 
O Medidor Volumétrico de Combustíveis constitui-se em uma estrutura de um gabinete único ou dual, conforme diagrama de blocos previsto no Anexo IV, com as seguintes características:
I – Para medição e monitoramento, funcionar integrado e interligado com:

as sondas de medição, que devem estar instaladas em todos os compartimentos dos tanques de armazenamento de combustíveis líquidos, deverão ser reconhecidas pelo MVC por protocolo do fabricante que assegure sua autenticidade e inviolabilidade;

os sensores ambientais;

as unidades abastecedoras de combustíveis, admitido a utilização do concentrador de bombas, caso o MVC não suporte o seu tratamento direto;
II – Para o usuário, funcionar integrado e interligado a diversos dispositivos previstos neste Anexo, disponibilizando interfaces elétricas e lógicas para a realização das funções de interface, de forma local no MVC ou remota via sistemas de gestão, vedada a alteração dos dados previstos neste Anexo após o processamento realizado pelo MVC;
III – Para o contribuinte e fiscalização, disponibilizar de modo seguro, interface e meios que possibilitem extrair os dados históricos dos registros das operações armazenados na memória do equipamento;
IV – Para armazenamento e validação, disponibilizar recursos de armazenamento de registros de forma segura com a capacidade de validar os dispositivos onde está prevista a sua autenticação e validação.
1.4. Abreviações e Definições
AEF – Arquivo Eletrônico da Fiscalização: conjunto de dados capturados pelo MVC, gravado em memória não volátil, a serem disponibilizados à fiscalização de forma local ou remota.
ALM – Módulo de Fonte e Baterias: componente responsável pelo fornecimento de energia ao MVC, possuindo gerenciamento para alimentação em caso de falha de energia elétrica externa.
BLD – Bootloader: conjunto fixo de rotinas residentes no MUS, executadas imediatamente após o hardware reset de inicialização da UCP, que implementa as funções de validação do SB ativo e de controle da substituição de versão do SB, sendo que, após o encerramento da execução das funções do BLD inicia a execução das funções do SB.
CIS – Controle de Interface e Sensoriamento: componente que implementa a interface elétrica ou mecânica, realizando o controle, acesso e interligação dos sensores ambientais, das sondas de medição e do concentrador.
CMD – Controlador de Medição: componente responsável pelo gerenciamento das informações dos dispositivos, realizando toda aquisição de dados necessários para controlar as requisições de medição e sensoriamento.
CMT - Controle de Manutenção Técnica: histórico das manutenções gravadas na MDH.
CON – Concentrador: dispositivo com a capacidade de realizar de forma eletrônica a captura do volume das saídas de combustíveis das unidades abastecedoras, disponibilizando-as ao MVC.
CVM - Controle de Variáveis de Medição: identificação das variáveis que afetem as medições e comportamento do MCM.
DG – Dispositivo de Gestão: elemento responsável por receber informações do MVC necessárias à gestão do Posto de Serviço.
DCD – Dispositivo de Captura de Dados: dispositivo de captura de dados específico e exclusivo com a finalidade de receber as informações gravadas na memória de dados históricos.
EFD – Escrituração Fiscal Digital: na forma do Ato COTEPE/ICMS 09/08
IDH – Interface com MDH: componente responsável pela conexão do DCD de forma local, para captura das informações existentes na MDH para fins de auditoria e fiscalização.
IGM – Interface de Gerenciamento e Manutenção: módulo responsável pelo controle e interface do fluxo de informações a dispositivos de gestão externos.
IHM – Interface Homem Máquina: módulo responsável pela apresentação das informações do MVC ao usuário, podendo controlar uma ou mais interfaces opcionais de apresentação, tais como displays, teclados, telas, dispositivos de posicionamento (mouse), impressoras, entre outros.
ITF – Interface de Transmissão à Fiscalização: define o tipo físico da interface para transmissão de dados pela internet aos órgãos fiscalizadores.
LL – Lacração Lógica: capacidade de monitorar e registrar logicamente as comunicações, com objetivo de controlar acessos, identidade dos dispositivos e garantir a validade da origem dos dados.
MCM – Módulo de Controle e Medição: módulo que realiza as funções de controle, medição e sensoriamento previstos para o MVC, atendendo todos os requisitos de hardware necessários para interligação dos equipamentos que cumprirão estas funções, sendo responsável pela leitura do volume de combustível dos compartimentos, dos sensores ambientais, dos dispositivos associados e do concentrador ou das unidades de abastecimento, implementando os requisitos de software necessários para executar todos os algoritmos e cálculos para determinação das medições, eventos e alarmes do sistema.
MDH – Memória de Dados Históricos: memória responsável pelo armazenamento seguro dos registros e eventos previstos neste Anexo.
MIT – Modo de Intervenção Técnica: estado operacional no qual é possibilitada a realização de manutenções no MVC.
MTR – Memória de Trabalho: componente de armazenamento de informações utilizada pelo MCM para processar os dados necessários ao funcionamento do sistema, sem capacidade de interferir no funcionamento do MUS.
MTF – Módulo de Transmissão de dados à Fiscalização: componente com capacidade de transmitir de forma segura e criptografada as informações armazenadas no MUS aos órgãos fiscalizadores.
MUS – Módulo Único Seguro: módulo que contém os componentes que garantem a inviolabilidade e segurança do recebimento, armazenamento e, quando requerido, o envio de informações.
MVC – Medidor Volumétrico de Combustíveis: equipamento que possui simultaneamente as funções de medição volumétrica de combustíveis e de monitoramento ambiental, que permitem, independente do Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF), do Emissor de Cupom Fiscal (ECF) ou de qualquer outro equipamento de automação comercial, a captura automática, armazenamento, extração de dados e transmissão aos órgãos fiscalizadores das informações definidas neste Anexo.

NID - Número de Identificação: número que identifica o equipamento.

NIN - Número de Identificação do MUS: número que identifica o MUS.

PAE – Parâmetro de Alteração de Endereço: parâmetro para alteração do endereço URL de envio dos dados.
PAR - Parâmetro de Atualização do Relógio: parâmetro definido pela fiscalização tributária contendo a URL de referência a ser usada para ajuste do RTR.
PEM - Protocolo de Envio do MVC: número gerado pelo próprio MVC que identificará de modo único o bloco de registros enviados.
PPE - Parâmetro de Periodicidade de Envio: contém o intervalo de tempo, em minutos, que determina a periodicidade de envio aos órgãos de fiscalização de todos os eventos registrados na MDH, pendentes de envio.
PRE - Parâmetro de Requisição de Eventos: parâmetro definido pela fiscalização contendo as datas de início e término de eventos a serem enviados.
PRF - Protocolo de Recebimento da Fiscalização: número gerado pelo órgão de fiscalização que identifica um envio do MVC de maneira única ao sistema do órgão, atestando a confirmação da entrega dos dados.
PTM - Parâmetro de Tempo de Medidas: intervalo de tempo para que o MVC realize uma REC.
PVV - Parâmetro de Variação de Volume: volume de variação de estoque que gera um registro de descarga de combustível.

RDC - Registro de Descarga de Combustível: volume em litros da descarga de combustível.
REC - Registro de Estoque de Combustível: volume em litros do estoque de combustível.

RSB - Registro de Saídas dos Bicos: saídas de combustíveis realizadas pelos bicos das bombas de abastecimento.

RSS - Registro de Saídas das Sondas: volume de saídas de combustíveis medido  pelas sondas de medição.
RTR – Relógio de Tempo Real: dispositivo capaz de fornecer a data e a hora para o funcionamento do MVC.

SB – Sofware Básico: conjunto fixo de rotinas residentes na UCP, que implementa as funções de controle do MVC. 
SA – Sensor Ambiental: dispositivo capaz de identificar a presença de líquidos para fins de controle ambiental nos locais monitorados.
SM – Sonda de Medição: dispositivo de medição de nível, instalado nos compartimentos dos tanques de combustíveis líquidos.
TVA – Tentativa de Violação e Acesso: é o registro na MDH da tentativa de acesso físico indevido às partes protegidas pela lacração lógica.
UCP – Unidade Central de Processamento: componente responsável pelo gerenciamento e segurança do MUS. 
Web Services – solução utilizada pela fiscalização para integrar seus sistemas com o MVC, com a finalidade de receber e enviar informações em formato XML.
2. DESCRIÇÃO DOS TIPOS
O Medidor Volumétrico de Combustíveis (MVC) compreende dois tipos:
2.1. Medidor Volumétrico de Combustíveis Compacto (MVCC)
Equipamento que reúne em um único gabinete as funções primárias de medição, monitoramento ambiental e de transmissão de dados, possuindo módulos distintos denominados, respectivamente, de Modulo de Controle e Medição (MCM) e Modulo Único Seguro (MUS), conforme diagrama de blocos do Anexo IV.
2.2. Medidor Volumétrico de Combustíveis Dual (MVCD) 
Equipamento que reúne em gabinetes distintos o Módulo de Controle e Medição (MCM), com as funções primárias de medição e monitoramento ambiental, e o Módulo Único Seguro (MUS), com a função de transmissão de dados, conforme diagrama de blocos do Anexo IV.

2.3. Requisitos Obrigatórios 
O MVC deve ter capacidade mínima de suportar doze compartimentos de estocagem de combustíveis líquidos, todo sensoriamento ambiental associado e registrar como evento todas as aberturas do gabinete que contém o MUS, devendo o Módulo de Controle e Medição (MCM) e o Modulo Único Seguro (MUS), tanto no modelo MVCC quanto no modelo MVCD, ter sua interligação protegida por Lacração Lógica (LL).
3. MÓDULO ÚNICO SEGURO (MUS)
Conjunto de componentes reunidos em um único módulo protegido por Lacração Lógica (LL) com as funções primárias de capturar, registrar, disponibilizar e enviar as informações provenientes do Módulo de Controle e Medição (MCM).
3.1. Descrição dos Componentes do MUS: o MUS deve possuir os seguintes componentes, podendo agregar outros, desde que não conflitem com os requisitos previstos neste Ato.
3.1.1. Unidade Central de Processamento (UCP): recursos de hardware e software programáveis, previstos neste Anexo, responsáveis pela captura das informações provenientes do Módulo de Controle e Medição (MCM), com capacidade de realizar a verificação da autenticidade do seu Software Básico (SB) após reset do processador, conforme previsto no item 3.4.4.
3.1.2. Relógio de Tempo Real (RTR): componente residente no MUS responsável pelo registro da data, hora, minuto e segundos para gravação da estampa de tempo das informações.
3.1.3. Memória de Dados Históricos (MDH): deve possuir requisitos estruturais conforme item 3.4.1, sendo responsável por armazenar, por no mínimo 5 (cinco) anos, os eventos descritos no Anexo II, não sendo permitida sua manutenção e substituição. 
3.1.4. Módulo de Transmissão de Dados à Fiscalização (MTF): componente responsável por enviar via Internet aos órgãos fiscalizadores os registros e eventos gravados na MDH, previstos no Anexo II, com endereçamentos de URL configuráveis, sendo que o formato, protocolo e a segurança na transmissão são os definidos no item 5, devendo toda alteração de endereçamento de URL ser registrada como evento.
3.2. Software Básico (SB)
O Software Básico é o conjunto fixo de rotinas que implementa as funções de controle do MUS previstas neste Anexo, sendo que o dispositivo onde está armazenado, instalado e validado, deve permitir acesso para leitura direta do seu conteúdo por meio de dispositivo específico para este fim, durante a realização de análise estrutural ou de perícia técnica solicitada pela fiscalização, bem como via conector de comunicação externa utilizando programa aplicativo específico desenvolvido pelo fabricante do MVC e entregue a fiscalização. A versão do SB pode ser atualizada remota ou localmente e deve ser identificada com 6 (seis) dígitos decimais, no formato XX.XX.XX, em que valores crescentes indicam versões sucessivas do software, obedecendo aos seguintes critérios:
o primeiro e o segundo dígitos devem ser incrementados de uma unidade, a partir do valor inicial 01, sempre que houver atualização da versão por motivo de mudança na legislação;
o terceiro e o quarto dígitos devem ser incrementados de uma unidade, a partir do valor inicial 00, sempre que houver atualização da versão por motivo de correção de defeito;
os dois últimos dígitos podem ser utilizados livremente, a partir do valor inicial 00, excluídas as situações previstas nas alíneas anteriores.
3.3. Identificações e Registros
Deve ficar registrado na MDH, devidamente protegido por Lacração Lógica (LL) do MUS, no mínimo as seguintes identificações e registros:
3.3.1. Número de Identificação do MUS (NIM): o MUS deve possuir identificação única composta por 5 (cinco) caracteres numéricos, devendo ser gravado uma única vez na MDH, não permitindo ao equipamento disponibilizar comandos para apagamento ou alteração deste número de identificação.
3.3.2. Número de Identificação (NID): o MVC deve possuir um número único que permita a identificação individualizada do equipamento, devendo ser gravado uma única vez na MDH, sendo vedado possuir comandos para apagamento ou alteração do NID, sendo permitida a utilização de mais de um MVC por estabelecimento.
O NID deverá ser visualizado na IHM sempre que um DCD for inserido no IDH, sendo representando por um conjunto de 20 (vinte) caracteres alfanuméricos composto da seguinte forma:
o caracter “D”;
os dois primeiros caracteres: para registro do código do fabricante ou importador, atribuído pela Secretaria Executiva do CONFAZ;
o terceiro e o quarto caracteres: para registro do código do modelo do equipamento, atribuído pela Secretaria Executiva do CONFAZ;
o quinto e sexto caracteres: para indicar o ano de fabricação;
o sétimo, oitavo, novo, décimo e décimo primeiro caracteres: para o Número de Identificação do MUS conforme item 3.3.1;
os demais caracteres devem ser utilizados pelo fabricante ou importador de forma a individualizar o equipamento.
3.3.3. Identificação do Contribuinte Usuário (IC): o contribuinte usuário será identificado no MVC por meio de seus números de inscrições no CNPJ e Inscrição Estadual, que serão gravados na MDH.
3.3.4. Controle de Manutenção Técnica (CMT): as eventuais manutenções técnicas a serem realizadas no MCM devem ter seu histórico de início e fim registradas na MDH com a respectiva data, hora, minuto e segundos, devendo ser realizado um REC imediatamente posterior ao evento de CMT e, quando o equipamento possibilitar, um REC imediatamente anterior ao CMT.
3.3.5. Controle de Variáveis de Medição (CVM): o MVC deve registrar como evento, de forma automática, todas as alterações de variáveis que afetem as medições e comportamento do MCM, tais como tabelas de arqueamento, medidas de tanque, cadastro de dados do local, entre outras, exceto parâmetros definidos pela fiscalização tributária, contendo data, hora, minuto e segundos da operação, descritivo da alteração realizada e se a operação foi executada pelo fabricante ou contribuinte, devendo ser realizado um REC imediatamente anterior e imediatamente posterior ao evento de CVM.
3.3.6. Parâmetro de Variação de Volume (PVV): volume de variação mínima positiva, em litros, definido pela Unidade da Federação, para que o MVC registre uma RDC, sendo parametrizado pelo fabricante a variação mínima de 200 litros no intervalo inferior a um minuto.
3.3.7. Parâmetro de Tempo de Medidas (PTM): intervalo de tempo definido pela Unidade da Federação para que o MVC realize um REC, sendo parametrizado pelo fabricante o intervalo mínimo de 30 minutos.
3.3.8. Registro de Descarga de Combustível (RDC): volume, em litros, da descarga de combustível, registrada de forma automática, contendo o tipo de combustível, o respectivo compartimento, a temperatura, a data, hora, minutos e segundos da ocorrência, permitindo ao usuário, na impossibilidade do registro automático, realizar o RDC manualmente em situações de contingência, devendo, em qualquer situação, os compartimentos dos tanques seguirem a numeração utilizada na EFD do contribuinte.
3.3.9. Registro de Estoque de Combustível (REC): volume em litros do estoque de combustível, contemplando os tipos de combustíveis, os números dos compartimentos, a temperatura e a respectiva data, hora, minutos e segundos do instante da medição, devendo os compartimentos dos tanques seguirem a numeração utilizada na EFD do contribuinte.
3.3.10. Registro de Saídas dos Bicos (RSB): totalização do volume diário de saídas de combustíveis, em litros, realizadas no período compreendido entre 0:00h e 23:59h, apurado por bico de abastecimento, contendo a data, hora, minuto e segundo da leitura do dado, o tipo de combustível, o número do bico de abastecimento, o volume, os encerrantes volumétricos inicial e final e o número do compartimento vinculado ao bico, devendo:

ser criado um novo RSB sempre que ocorrer quebra ou descontinuidade do encerrante, com a respectiva data e hora da detecção;

os  bicos e os compartimentos dos tanques seguirem a numeração utilizada na EFD do contribuinte;

a vinculação dos bicos aos respectivos compartimentos dos tanques deverão seguir a utilizada na EFD do contribuinte;
o registro ser gravado no primeiro minuto do dia subsequente ao fechamento e, quando o MVC estiver desligado, por ocasião do retorno ao funcionamento do MVC.

3.3.11. Registro de Saídas das Sondas (RSS): totalização do volume diário de saídas de combustíveis, em litros, realizadas no período compreendido entre 0:00h e 23:59h, apurada  pelas sondas de medição (SM), contendo a data, hora, minuto e segundo da leitura do dado, o tipo de combustível, o volume e o compartimento, observando-se os incisos II e IV do item 3.3.10.
3.4. Requisitos Estruturais do MUS
3.4.1. Memória de Dados Históricos (MDH): deve ser protegida por resina, indissociável do MUS e possuir as seguintes características básicas:
ser não volátil;
possuir recursos associados de hardware semicondutor configurável ou programável que não permitam o seu apagamento ou a modificação de dados gravados;
não deve estar acessível para programação ou configuração;
deve estar programada de forma a permitir a leitura direta de seu conteúdo por meio de dispositivo específico para este fim, durante a realização de análise estrutural ou de perícia técnica solicitada pela fiscalização;
3.4.2. Resina de Proteção: deve possuir as seguintes características: 
ser termofixa com temperatura de transição térmica igual ou superior a 120ºC;
apresentar rigidez dielétrica igual ou superior a 8 KV/mm conforme IEC 243;
apresentar dureza igual ou superior a 72 na escala Shore D;
ser opaca;
ser insolúvel em água;
não ser hidrofílica.
3.4.3. Lacração Lógica: função que consiste em monitorar, verificar e registrar na MDH os eventos da ausência de integridade do acesso, seja físico, referente a violação das partes internas do MUS ou lógico, referente a autenticação da comunicação dos dispositivos.
3.4.3.1. Requisitos do Acesso Físico:
as aberturas desobstruídas na parte externa ao MUS não devem permitir o acesso físico às partes protegidas pela lacração, com objetos metálicos de diâmetro maior ou igual a 0,4mm;
deve dispor de mecanismo para detectar, mesmo em situação de falta de energia, um deslocamento de no máximo 5 mm entre as partes do MUS;
ocorrendo qualquer um dos acessos físicos previstos nos incisos I e II, o Software Básico (SB) deve reconhecer e registrar na MDH este evento como Tentativa de Violação e Acesso (TVA).
3.4.3.2. Requisitos do Acesso Lógico: deve assegurar que os dispositivos se comuniquem entre si somente se houver recíproco reconhecimento e validação, sendo que o mecanismo de conexão pode ser baseado em protocolo de comunicação por desafio, tipo CHAP, ou outro com as mesmas características, que deve ser testado e identificado no Laudo emitido pelo Órgão Técnico Credenciado, devendo:
a validação ocorrer sempre na partida dos equipamentos, nos eventuais casos de interrupção momentânea de comunicação e também de forma aleatória durante a troca de dados.
no caso do MUS, somente manter a comunicação com o MCM, e vice-versa, se estiver assegurada a integridade dos dados e a unicidade do MVC. 
o MUS registrar como evento sempre que o MCM não for autenticado, tiver falha nas funções de medição, estiver desconectado e sempre que retornar às suas funções normais.
3.4.4. Bootloader (BLD): a implementação lógica e física do Bootloader deverá garantir sua autenticidade, a validação do SB de forma inequívoca e a substituição de suas versões, por meio de chaves criptográficas, de conhecimento exclusivo do fabricante e com a utilização de algoritmos criptográficos com padrões de segurança reconhecidos pelo mercado.
3.5. Assinatura Digital
3.5.1. Assinatura Digital do AEF
As assinaturas digitais devem ser implementadas utilizando-se o padrão de assinatura digital “XML Digital Signature”, com chave privada de 1024 bits, com padrões de criptografia assimétrica RSA, algoritmo “message digest” SHA-1 e utilização das transformações Enveloped e C14N. 
O conteúdo constante do AEF produzido com a utilização deste processo de certificação presume-se verdadeiro em relação aos signatários, na forma do art. 219 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
Para todos os arquivos eletrônicos digitalmente assinados, extraídos de equipamentos MVC, utilizar-se-ão as chaves previamente especificadas, em conformidade com a faculdade prevista no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
As mensagens utilizam o padrão de assinatura XML definido no endereço eletrônico “http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/”.
3.5.2. Assinatura Digital do Software Básico
O SB deve ser assinado digitalmente e as chaves devem observar as seguintes características:
a pública, ser armazenada na Memória de Dados Histórico (MDH) e utilizada nas rotinas de verificação de autenticidade do SB;
a privada, ser armazenada no MUS e ser de conhecimento exclusivo do fabricante;
serem únicas por MUS fabricado;
terem no mínimo 256 bits.
3.6. Validação pelo Bootloader
Sempre que o MUS for energizado, o controle será assumido exclusivamente pelo BLD implementado conforme requisitos estruturais, sendo que:

o BLD deverá realizar a validação da assinatura digital da versão do SB instalado e, caso não seja validada, o BLD deve apagar as chaves privadas e o MUS deve ficar inoperante; estando validada, deve proceder a substituição do SB, se houver nova versão disponível, contemplando os requisitos de segurança de verificação de chaves e promover um software RESET.
em caso de tentativa mal sucedida de substituição do SB deve ser gravado evento na MDH, mantendo o SB original e válido em funcionamento.
o BLD não deve estar acessível para programação ou configuração, devendo estar programado de forma a permitir a leitura direta de seu conteúdo por meio de dispositivo específico para este fim, durante a realização de análise estrutural ou de perícia técnica solicitada pela fiscalização.
3.7. Interface com MDH (IDH)
Interface para exportação dos dados armazenados na MDH para DCD, previsto na alínea “b” do item 4.2, sendo sua presença na interface reconhecida automaticamente e cujo andamento e conclusão da exportação devem ser informados ao usuário por meio de IHM. Os dados exportados por meio desta interface devem manter identidade com os registros e eventos armazenados no MUS.
3.8. Interface de Transmissão à Fiscalização (ITF)
A comunicação remota entre o MVC e os órgãos de fiscalização se estabelecerá por meio dos dispositivos de interface de comunicação definidos na alínea “c” do item 4.2.
A ITF estabelecerá comunicação externa por iniciativa própria de forma automática, conforme parâmetros previamente programados para comunicação remota aos órgãos de fiscalização, para acesso das informações.
O protocolo de comunicação e formato dos dados estão estabelecidos no item 5 deste Anexo.
Os dados transmitidos devem manter identidade com os registros e eventos armazenados no MUS e seu formato de exportação deve ser o mesmo da interface prevista no item 3.7.
3.9. Inicialização do MUS
Na inicialização do MUS, que precede a sua entrada em operação normal, deverão ser configuradas as informações necessárias a essa operação, que incluem, entre outras: os identificadores, a data e o instante de tempo correntes, os atributos de usuários, os códigos de acesso, as chaves criptográficas e os parâmetros para o estabelecimento da comunicação remota, devendo esta inicialização ser registrada como evento.
3.10. 
Modo de Intervenção Técnica (MIT)
O MIT consiste no registro de inicio e término das manutenções realizadas no MUS, tais como atualização de SB, ajuste do RTR e outras manutenções que interfiram na sua operação, devendo ter sua descrição registrada no evento de Alteração de Parâmetro do MUS.
3.10.1. Atualização do Software Básico
Deve seguir procedimento descrito no item 3.2 e registrar na MDH, como evento, as atualizações de SB realizadas e as tentativas mal sucedidas.
3.10.2.
Ajuste do Relógio de Tempo Real
O SB deve permitir o ajuste do relógio de tempo real por meio do PAR, a qualquer momento, sendo gravado como evento na MDH, observando as seguintes condições:
o avanço ou o recuo para ajuste decorrente de horário de verão, somente é permitido imediatamente após a gravação de dados na MDH e antes do envio qualquer dado via internet;
o avanço ou o recuo além cinco minutos é permitido para efeito de correções, sendo registrado na MDH como evento;
os valores ajustados de data e hora deverão ser uma data posterior ao conjunto de data e hora do último dado gravado na MDH, sendo obrigatoriamente válidos e executado em MIT, exceto no caso do item IV; 
a fiscalização tributária poderá realizar o ajuste do RTR, desde de que provenha de comandos por internet.
4. MODULO DE CONTROLE E MEDIÇÃO (MCM)
O módulo de controle e medição deve ser dotado de características funcionais que observem os modos de operação, interfaces, comunicação, características estruturais e outros detalhes descritos abaixo.
4.1. Descrição dos Componentes do MCM

O MCM deve possuir os seguintes componentes, podendo agregar outros, desde que não conflitem com os requisitos previstos neste Anexo.
4.1.1. Controlador de Medição (CMD)
É o componente responsável pela determinação do volume de combustível e do monitoramento ambiental por meio de algoritmos de controle, a partir das informações recebidas das sondas de medição, dos sensores ambientais, do concentrador, das unidades de abastecimento e de outros dispositivos externos, processando as informações por meio de protocolos específicos, disponibilizando informações para o MUS, a IHM e a IGM.
4.1.2. Memória de Trabalho (MTR)
É o componente que armazena a base de dados gerada pela leitura dos dispositivos de medição, de sensoriamento, programas para processamento das informações, algoritmos de controle e parâmetros de configuração do MVC.
4.1.3. Controle de Interface e Sensoriamento (CIS)
Interface física responsável pela adequação elétrica, processamento de sinais e barreiras de segurança, quando aplicável, e proteção mecânica para atendimento das normas vigentes, possibilitando abrigar todas as proteções elétricas e mecânicas e a lógica eletrônica de interface para o concentrador, unidades de abastecimento, sondas de medição, sensores ambientais, ou outros tipos de sensores e dispositivos utilizados, devendo a comunicação com a sonda de medição possuir lacração lógica, para controlar a autenticidade das informações recebidas.
4.1.4. Alimentação e Baterias (ALM)
Componente que fornece a alimentação ao MVC, gerenciando as baterias, que são os dispositivos acumuladores de energia para fornecimento ininterrupto de energia, capaz de manter o MVC operacional por no mínimo uma hora.
4.1.5. Interface Homem Maquina (IHM)
Componente que controla os dispositivos de interface ao usuário para permitir o acesso às informações de medição, os estados dos sensores, os relatórios gerenciais e possibilitar a configuração do sistema, podendo ser por meio de displays, teclados, mouse, ou outros.
4.1.6. Interface de Gerenciamento e Manutenção (IGM)
Componente responsável pela interface aos Dispositivos de Gestão, realizando o controle e adequação dos protocolos de comunicação necessários para parametrização do MCM, receber e transmitir informações gerenciais de medição e sensoriamento ambiental aos dispositivos de gestão externos.
4.2. Conectores com Acesso Externo ao MVC
Devem atender aos seguintes requisitos:
não poderá existir conector externo sem função definida;
ser padrão USB (Universal Serial Bus) 1.1 ou superior do tipo “A” para suporte de memória tipo “Pen Drive” com formatação FAT 32, para o DCD de armazenamento externo do IDH.

ser padrão RJ-45 (Ethernet over twisted pair), para conexão Ethernet, de implementação obrigatória para a Interface de Transmissão à Fiscalização (ITF) e de implementação facultativa outra tecnologia que atenda as especificações estabelecidas neste Anexo.

4.3. Eventos do MVC
O MUS deverá registrar na MDH e encaminhar às fiscalizações os eventos do MVC, conforme Anexo II (Tabela de Registros e Eventos).
5. TRANSMISSÃO À FISCALIZAÇÃO
Os órgãos de fiscalização disponibilizarão os seguintes serviços:
recepção dos registros e eventos de responsabilidade do órgão de fiscalização tributária assinalados na coluna “Tributária” do Anexo II (Tabela de Registros e Eventos).
recepção dos registros e eventos de responsabilidade do órgão de fiscalização ambiental assinalados na coluna “Ambiental” do Anexo II (Tabela de Registros e Eventos).
Os serviços serão atendidos por Web Service específicos e o fluxo de comunicação será iniciado pelo MVC por meio do envio de uma mensagem ao Web Service, conforme configuração pré-estabelecida no equipamento.
Os serviços previstos são síncronos. O processamento da solicitação de serviço é concluído na mesma conexão, com a devolução de uma mensagem. Um protocolo de entrega será enviado nesta mensagem quando as validações apontadas no Anexo III forem satisfeitas.
Os dados gravados na MDH devem ser enviados em ordem cronológica desde a última transmissão bem sucedida.
Opcionalmente na mensagem de resposta o Web Service pode incluir uma tarefa ao equipamento MVC. Esta tarefa será uma mudança nos parâmetros configuráveis do equipamento.
5.1. Padrões Técnicos
5.1.1. Padrão de Documento XML
5.1.1.1. Padrão de Codificação
A especificação do documento XML adotada é a recomendação W3C para XML 1.0, disponível em “www.w3.org/TR/REC-xml” e a codificação dos caracteres será em UTF-8, assim todos os documentos XML serão iniciados com a seguinte declaração: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>, sendo que cada arquivo XML somente poderá ter uma única declaração. 
A declaração do “namespace” da assinatura digital deverá ser realizada na própria tag <Signature>.
O layout de cada arquivo está definido na especificação de cada Web Service, no Anexo III.

5.1.1.2. Padrão de Schema
Para garantir a correta formação dos arquivos XML, o equipamento MVC deverá gerar o arquivo de mensagem com Schema do XML (XSD – XML Schema Definition) válido, disponibilizado no site do CONFAZ.
5.1.1.3. Montagem do Arquivo
O arquivo XML de transmissão das informações contidas na MDH às fiscalizações será gerado observando as seguintes regras:
não incluir "zeros não significativos" para campos numéricos;
não incluir "espaços" no início ou no final de campos numéricos e alfanuméricos;
não incluir comentários no arquivo XML; 
não incluir anotação e documentação no arquivo XML (TAG annotation e TAG documentation); 
não incluir caracteres de formatação entre as TAGs no arquivo XML ("line-feed", "carriage return", "tab", e caractere de espaço).
o tamanho dos arquivos enviados não poderá ser superior a 10 Mbytes.
5.1.2. Padrão de Comunicação
A comunicação será baseada em Web Services disponibilizados pelos órgãos de fiscalização dos Estados.
O meio físico de comunicação utilizado será a Internet, com o uso do protocolo SSL versão 3.0, com autenticação do serviço disponibilizado pelo órgão de fiscalização. A autenticidade do emitente será garantida pela assinatura da mensagem pelo MVC com a chave privada registrada no equipamento.
O modelo de comunicação segue o padrão de Web Services definido pelo WS-I Basic Profile.
A troca de mensagens entre os Web Services dos órgãos de fiscalização e o MVC será realizada no padrão SOAP versão 1.2, com troca de mensagens XML no padrão Style/Encoding: Document/Literal.
5.2. Padrão de Mensagens dos Web Services
5.2.1. Validação da Estrutura XML das Mensagens dos Web Services
As informações são enviadas ou recebidas dos Web Services por meio de mensagens no padrão XML definido na documentação de cada Web Services, conforme Anexo III.
As alterações de leiaute e da estrutura de dados XML realizadas nas mensagens são controladas por meio da atribuição de um número de versão para a mensagem.
A validação da estrutura XML da mensagem é realizada por um analisador sintático (parser) que verifica se a mensagem atende as definições e regras de seu Schema XML.
Qualquer divergência da estrutura XML da mensagem em relação ao seu Schema XML provoca um erro de validação do Schema XML.
A primeira condição para que a mensagem seja validada com sucesso é que ela seja submetida ao Schema XML correto.
5.2.2. Schemas XML das Mensagens dos Web Services
Toda mudança de leiaute das mensagens dos Web Services implica na atualização do seu respectivo Schema XML.
A identificação da versão dos Schemas será realizada com o acréscimo do número da versão no nome do arquivo precedida do literal “_v”, como segue:
envMSGMedicao_v1.00.xsd (Schema XML do envio de mensagem de medição, versão 1.00);
envMSGAmbiental_v1.00.xsd (Schema XML do envio de mensagem ambiental, versão 1.00);
retMSG_v1.00.xsd (Schema XML do retorno de mensagem do Web Services, versão 1.00);
simcoXMLSchema_v1.00.xsd (Schema XML dos tipos básicos, versão 1.00).
As modificações de leiaute das mensagens dos Web Services podem ser causadas por necessidades técnicas ou em razão da modificação de alguma legislação. As modificações decorrentes de alteração da legislação deverão ser implementadas nos prazos previstos no ato normativo que introduziu a alteração. As modificações de ordem técnica serão divulgadas por Ato COTEPE e poderão ocorrer sempre que se fizerem necessárias.
As informações gravadas na MDH deverão manter a versão do Schema usado por ocasião da sua gravação.
5.3. Ambiente Virtual
Os órgãos de fiscalização devem desenvolver seus sistemas próprios de recepção de mensagens, seguindo layout estabelecido neste documento.
Os órgãos de fiscalização estão livres para definir prazos para o estabelecimento dos serviços quem envolvem este sistema.
5.4. Especificação dos Web Services
As URL dos Web Services serão disponibilizadas pelos órgãos de fiscalização. Acessando a URL pode ser obtido o WSDL (Web Services Description Language) de cada Web Services.
Estes Web Services estão definidos no Anexo III.
6. REQUISITOS DA OPERAÇÃO COM A FISCALIZAÇÃO
Descreve-se a seguir a operação de transferência de dados, forma de armazenamento e a análise de contingências para cumprir os requisitos deste Anexo.
6.1. Processo de Envio de Dados à Fiscalização

O MVC deve iniciar a conexão com o Web Service, periodicamente, quando o RTR alcançar um intervalo de tempo entre o momento atual e a última mensagem transmitida maior que o PPE.
Com o equipamento em conexão on-line, devem ser transmitidos os dados registrados na MDH desde a última transmissão bem sucedida.
O arquivo deverá conter em sua estrutura o PEM gerado pelo próprio MVC que identificará de modo único o bloco de registros enviados.
Utilizando a mesma conexão, o Web Service responderá ao MVC conforme disposto no Anexo III e, satisfazendo as regras de validação, devolverá uma resposta contendo o PRF.
O MVC deverá efetuar o armazenamento do PRF associando-o diretamente ao PEM sem realizar a alteração dos registros existentes na MDH.
O MVC deve manter associado aos eventos e registros, que podem ser entregues tanto para a fiscalização tributária como para a fiscalização ambiental, os respectivos protocolos de entrega dos dois órgãos.

6.2. Processo de Gravação do DCD

Para gravação dos dados contidos no MDH, deve ser inserido o DCD na IDH e, a partir deste momento a IHM deverá solicitar se o DCD a ser criado é do tipo DCD de Fiscalização Tributária ou DCD de Fiscalização Ambiental. 
O usuário será orientado pela IHM quanto à seleção do período no qual se deseja que as informações sejam gravadas da MDH para o DCD.
Os arquivos gravados no DCD devem seguir o leiaute definido no Anexo III.
Nos caso em que esteja registrado na MDH o PRF dos dados obtidos em uma conexão direta do MVC, a montagem do arquivo deverá apresentar tanto o PEM como o PRF associado em sua estrutura.
Pode ser também transmitido à fiscalização, por meio de uma conexão específica que não utilize a do MVC, os dados gravados no DCD por processo manual. Nesta situação, a fiscalização emitirá protocolo de recebimento.
É dispensada a gravação do número do PRF no MVC quando a remessa às entidades fiscalizadoras for realizada por meio de gravação dos eventos no DCD, hipótese em que a comprovação da entrega das informações se fará por meio do protocolo de recebimento.
6.3. Alteração de Parâmetros do MVC

A fiscalização poderá, a qualquer momento, enviar requisição de alteração de parâmetros utilizando conexão aberta entre MVC e Web Service, conforme definido neste Anexo, permitida também alteração de parâmetros por intermédio do MIT, devendo o MVC registrar na MDH, como evento, toda alteração de parâmetros.

6.3.1. Envio de Eventos à Fiscalização

A fiscalização poderá requisitar o envio dos eventos registrados na MDH por meio do Parâmetro de Requisição de Eventos – PRE. 
6.3.2. Solicitação de Alteração de endereço URL
A fiscalização poderá requisitar a alteração da URL de endereçamento por meio do PAE.
6.3.3. Alteração do Parâmetro de Periodicidade de Envio

A fiscalização poderá alterar o PPE devendo o MVC suportar o envio de dados em no mínimo 30 minutos e no máximo em 1.440 minutos.
O parâmetro PPE com valor zero minuto indicará que não haverá transmissão via internet.
6.3.4. Alteração do Parâmetro de Variação de Volume
A fiscalização tributária poderá requisitar a alteração do PVV, conforme definido no item 3.3.6.
6.3.5. Alteração do Parâmetro de Tempo de Medidas
A fiscalização tributária poderá requisitar a alteração do PTM, conforme definido no item 3.3.7.
6.4. Situações Operacionais
6.4.1. Leitura de MDH em Virtude de Troca de MUS

Em caso do MUS estar operacional e ser necessária à troca deste por falta de espaço na MDH, caberá ao usuário do MVC efetuar em um DCD um arquivo de recuperação de dados da MDH do MUS que será trocado.
6.4.2. Perda de Conexão

Em uma situação em que os dados são encaminhados periodicamente ao Web Service e ocorrer uma perda de conexão, o MVC continuará efetuando a gravação das informações na MDH e tentará na frequência determinada pelo PPE a retomada da conexão.
Quando a conexão for restabelecida, caberá ao MVC enviar os dados da MDH que estiverem pendentes de envio, encerrando-se quando todos os dados forem recebidos pelo Web Service.
7. NORMAS ATENDIDAS
O MVC deve seguir as terminologias utilizadas de acordo com a IEC 60050 – 426 Vocabulário Eletrotécnico Internacional (IEV) parte 426 – Equipamentos para atmosferas explosivas, devendo atender também às seguintes normas:
7.1. Normas MUS
IEC 61000-4-2 - Imunidade a Descarga Eletrostática (ESD)
IEC 61000-4-3 - Imunidade a RF Irradiada
IEC 61000-4-4 - Imunidade a Transiente Elétrico Rápido (EFTB) – Transiente de Energia
IEC 61000-4-5 - Imunidade a Surtos – Transiente de Energia
IEC 61000-4-6 - Imunidade a RF Conduzida –Transiente de Energia
IEC 61000-4-11 - Imunidade a Redução e Interrupção de Tensão (DIP).
7.2. Normas MCM
IEC 60079-0 - Atmosferas Explosivas – Parte 0 Requisitos Gerais
IEC 60079 -10-1:2009 Atmosferas Explosivas – Parte 10-1: Classificação de Áreas – Atmosferas Explosivas de gás.
IEC 60079-11:2009 Atmosferas explosivas — Parte 11: Proteção de equipamento por segurança intrínseca "i".
IEC 60079-17:2009 Atmosferas explosivas – Parte 17: Inspeção e manutenção de instalações elétricas.
IEC 60079-19:2008 Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas – Parte 19: Reparo, revisão e recuperação de equipamentos utilizados em atmosferas explosivas.
IEC 60079-25:2010 Explosive atmospheres - Part 25: Intrinsically safe electrical systems.
Portaria 179 do INMETRO Regulamentação de uso, comercialização e avaliação de conformidade de equipamentos para atmosferas explosivas no território brasileiro bem como identificação e uso de selos de conformidade do INMETRO.
NBR 13.784 Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis – Seleção de Métodos para detecção de vazamentos e ensaios de estanqueidade em sistema de armazenamento subterrâneo.
ANEXO II
Tabela de Registros e Eventos
	TIPO EVENTO
	ID
	Descrição
	MVC
	Tributária
	Ambiental

	Registro de Medição
	100
	Registro de Estoque de Combustível
	X
	X
	

	
	101
	Registro da Descarga de Produto
	X
	X
	

	
	102
	Registro de Saídas de Sondas
	X
	X
	

	
	103
	Registro da Descarga de Produto Registrada Manualmente
	X
	X
	

	
	
	
	
	
	

	Registro Alteração Parametrização
	120
	Alteração de Parametrização de Volume
	X
	X
	

	
	121
	Alteração de Parametrização de Tempo de Medidas
	X
	X
	

	
	122
	Alteração de URL Fisco
	X
	X
	X

	
	123
	Alteração de Relógio 
	X
	X
	X

	
	124
	Alteração de Parametrização do MCM (dados cadastrais)
	X
	X
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Registros de Ocorrências MUS/MF
	140
	Inicio de Operação MUS/MF
	X
	X
	X

	
	141
	MUS/MF desligado
	X
	X
	X

	
	143
	Recurso da MDH esgotado (97%)
	X
	X
	

	
	144
	MCM/MM Desconectado (Sem Comunicação com o MCM/MM)
	X
	X
	X

	
	145
	MCM/MM Ativo (retorno da Operação do MCM/MM)
	X
	X
	X

	
	146
	MCM/MM Inativo (Falha nas funções de Medição)
	X
	X
	X

	
	147
	MCM Inválido (MCM não foi autenticado)
	X
	X
	X

	
	148
	Falta de Comunicação com Web Service
	X
	X
	X

	
	150
	Retorno Comunicação com Web Services
	X
	X
	X

	
	151
	MUS/MF Inicio de Manutenção
	X
	X
	X

	
	152
	MUS/MF Fim de manutenção
	X
	X
	X

	
	153
	Atualização de SB
	X
	X
	X

	
	154
	SB Não validado
	X
	X
	X

	
	155
	Falha do DCD (Não conseguiu transferir dados)
	X
	X
	X

	
	157
	Transferência Dados Efetuada da MDH ao DCD
	X
	X
	X

	
	158
	Memória DCD Insuficiente
	X
	X
	X

	
	159
	MUS Violado (Tentativa de Violação do MUS)
	X
	X
	X

	
	160
	Falha Interna MUS (Falha Relógio, memória, etc.)
	X
	X
	X

	
	162
	Cadastro de NID Efetuado
	X
	X
	X

	
	163
	Cadastro de NID Recusado
	X
	X
	X

	
	164
	Alteração de Parâmetro do MUS/MF
	X
	X
	X

	Registro Ocorrências de Medição
	180
	Falha Autenticação Sonda
	X
	X
	

	
	181
	Sonda em Falha
	X
	X
	

	
	182
	Sonda em Operação
	X
	X
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Registros Ocorrências MCM
	190
	Porta do Gabinete aberta
	X
	X
	X

	
	191
	Porta do Gabinete Fechada
	X
	X
	X

	
	192
	MCM em Inicio de Manutenção
	X
	X
	X

	
	193
	MCM Fim de Manutenção
	X
	X
	X

	
	194
	Falha de Energia MCM
	X
	X
	X

	
	195
	Retorno de Energia MCM
	X
	X
	X

	
	196
	Bateria Esgotada
	X
	X
	X

	
	
	
	
	
	

	Registros Ocorrências CON
	200
	Falha Comunicação Concentrador / Unidade Abastecedora
	X
	X
	

	
	201
	Retorno Comunicação Concentrador / Unidade Abastecedora
	X
	X
	

	
	202
	Alteração de Bico x produto
	X
	X
	

	
	203
	Registro de Saída dos Bicos
	X
	X
	

	
	204
	Quebra ou Descontinuidade do Encerrante
	X
	X
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Registros Ocorrências Ambientais
	300
	Presença de Liquido
	X
	
	X

	
	301
	Sensor Normal
	X
	
	X

	
	302
	Sensor em Falha
	X
	
	X

	
	303
	Falta de Comunicação com a Fiscalização Ambiental
	X
	
	X

	
	304
	Retorno de Comunicação com a Fiscalização Ambiental
	X
	
	X

	
	305
	Alteração de URL da Fiscalização Ambiental
	X
	
	X


N.O.* - Requisito não obrigatório

Nova redação dada ao Anexo III pelo Ato COTEPE 32/14, efeitos a partir de 07.08.14

ANEXO III

PADRÕES DO FORMATO XML

B.1. Web Service da fiscalização tributária

Função: serviço destinado à recepção de mensagens de medição do órgão tributário.

Schema XML: envMSGMedicao_v1.00.xsd 

Descrição: Contém as mensagens de medição, registro de descarga de combustível (RDC), registro de estoque de combustível (REC e RDC), registro de saída de sonda (RSS), registro de saída dos bicos (RSB) e os eventos definidos como Tributários no Anexo II no caso do MVC e no Anexo VI no caso do MVCT - Tabelas de Eventos.

	
	Campo
	Pai
	Tipo
	Ocor.
	Tam.
	Dec.
	Descrição/Observação

	A01
	medicao
	-
	
	
	-
	
	Tag Raiz

	A02
	versao
	A01
	N
	1-1
	1-4
	2
	Versão do layout

	B01
	equipamento
	A01
	C
	1-1
	20
	
	Identificador único do equipamento 

	B02
	Cnpj
	A01
	C
	1-1
	14
	
	CNPJ do estabelecimento

	B03
	Ie
	A01
	C
	1-1
	14
	
	Inscrição Estadual do contribuinte

	B04
	mensagens
	A01
	
	1-1
	
	
	Grupo de mensagens

	C01
	mensagem
	B04
	
	1-4096
	-
	
	Mensagem de informação gerada pelo equipamento

	D01
	Pem
	C01
	N
	1-1
	15
	
	Identificador único da mensagem enviada pelo equipamento. 

	D02
	Prf
	C01
	N
	0-1
	15
	
	Identificador único do protocolo de recebimento fornecido pelo órgão.

	D03
	medicoes
	C01
	
	0-1
	
	
	Grupo de eventos de medições registradas para o equipamento.

	E01
	Medicao
	D03
	
	1-255
	
	
	Informações que constituem RDC e REC

	F01
	Evento
	E01
	N
	1-1
	
	
	Tipo de evento ocorrido no sistema de medição e monitoramento, conforme tabelas de eventos. 

	F02
	dataEvento
	E01
	D
	1-1
	
	
	Data do evento. Formato “AAAA-MM-DDTHH:MM:SS-TZD”, onde TZD = +hh:mm ou -hh:mm

	F03
	Tanque
	E01
	N
	1-1
	2
	
	Identificação do tanque, o mesmo utilizado na EFD, registros 1300 e filhos

	F04
	volumeBruto
	E01
	N
	1-1
	7
	2
	Volume bruto calculado pelo equipamento

	F05
	volume20
	E01
	N
	1-1
	7
	2
	Volume corrigido a temperatura de 20°C

	F06
	temperatura
	E01
	N
	1-1
	2
	0
	Temperatura no momento da medição

	F07
	combustivel
	E01
	N
	1-1
	9
	0
	Código de produto da ANP

	D04
	totalizacoes
	C01
	
	0-1
	
	
	Grupo de informações que constituem  RSS

	G01
	Medicao
	D04
	
	1-255
	
	
	Informações de um RSS

	H01
	Evento
	G01
	N
	1-1
	
	
	Tipo de evento ocorrido no sistema de medição e monitoramento, conforme tabelas de eventos.

	H02
	dataEvento
	G01
	D
	1-1
	
	
	Data do evento. Formato “AAAA-MM-DDTHH:MM:SS-TZD”, onde TZD = +hh:mm ou -hh:mm

	H03
	Tanque
	G01
	N
	1-1
	2
	
	Identificação do tanque, o mesmo utilizado na EFD, registros 1300 e filhos

	H04
	volumeBruto
	G01
	N
	1-1
	7
	2
	Volume bruto calculado pelo equipamento

	H05
	combustivel
	G01
	N
	1-1
	9
	0
	Código de produto da ANP

	D05
	Saídas
	C01
	
	0-1
	
	
	Grupo de informações que constituem um RSB

	I01
	Saída
	D05
	
	1-255
	
	
	Informações de um RSB

	J01
	Evento
	I01
	N
	1-1
	
	
	Tipo de evento ocorrido no sistema de medição e monitoramento, conforme tabelas de eventos.

	J02
	dataEvento
	I01
	D
	1-1
	
	
	Data do evento. Formato “AAAA-MM-DDTHH:MM:SS-TZD”, onde TZD = +hh:mm ou -hh:mm

	J03
	combustivel
	I01
	N
	1-1
	9
	0
	Código de produto da ANP

	J04
	bico
	I01
	N
	1-1
	3
	0
	Identificação do bico, o mesmo utilizado na EFD, registros 1300 e filhos

	J05
	encerranteInicio
	I01
	N
	1-1
	15
	3
	Leitura inicial do contador (encerrante), no momento do fechamento

	J06
	encerranteFim
	I01
	N
	1-1
	15
	3
	Leitura final do contador (encerrante), no momento do fechamento

	J07
	volumeBruto
	I01
	N
	1-1
	7
	2
	Volume bruto de saída registrada pelo concentrador

	D06
	eventos
	C01
	
	0-1
	
	
	Grupo de eventos de controle registrados para o equipamento.

	K01
	evento
	D06
	
	1-255
	
	
	Grupo de informações que constituem um alarme.

	L01
	id
	K01
	N
	1-1
	
	
	Tipo de evento ocorrido no sistema de medição e monitoramento, conforme tabelas de eventos.

	L02
	dataEvento
	K01
	D
	1-1
	
	
	Data do evento. Formato “AAAA-MM-DDTHH:MM:SS-TZD”, onde TZD = +hh:mm ou -hh:mm

	L03
	texto
	K01
	C
	0-1
	255
	
	Informações adicionais sobre o evento registrado pelo equipamento.

	B05
	signature
	A01
	
	1-1
	
	
	Conforme layout definido para assinatura


Exemplo de mensagem de medição. Sobrescrito ao lado direito do item está uma referencia ao item no layout da mensagem.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<medicao  versao="1.00" A02 >A01

    <equipamento>D0102140002130000189</equipamento> B01

    <cnpj>11222555000101</cnpj> B02

    <ie>250000252</ie> B03

    <mensagens> B04

        <mensagem pem="1000" D01 prf="3000" D02> C01

            <medicoes> D03

                <medicao> E01

                    <evento>100</evento> F01

                    <dataEvento>2013-10-01T12:00:25-03:00</dataEvento> F02

                    <tanque>1</tanque> F03

                    <volumeBruto>11250</volumeBruto> F04

                    <volume20>11230</volume20> F05

                    <temperatura>25</temperatura> F06

                    <combustivel>320102002</combustivel> F07

                </medicao> E01

                <medicao> E01

                    <evento>100</evento> F01

                    <dataEvento>2013-10-01T12:00:25-03:00</dataEvento> F02

                    <tanque>2</tanque> F03

                    <volumeBruto>25100</volumeBruto> F04

                    <volume20>24490</volume20> F05

                    <temperatura>25</temperatura> F06

                    <combustivel>320101002</combustivel> F07

                </medicao> E01

            </medicoes> D03

     <totalizacoes> D04

         <medicao> G01

             <evento>102</evento> H01

             <dataEvento>2013-10-01T23:59:00+02:00</dataEvento> H02 

             <tanque>1</tanque> H03

             <volumeBruto>7000</volumeBruto> H04

             <combustivel>320102002</combustivel> H05

         </medicao> G01

     </totalizacoes> D04

     <saidas> D05

         <saida> IO1

             <evento>203</evento> J01

             <dataEvento>2013-10-01T23:59:00+02:00</dataEvento> J02

             <combustivel>320102002</combustivel> J03

             <bico>1</bico> J04 

             <tanque>1</tanque> J04 

             <encerranteInicio>125</encerranteInicio> J05

             <encerranteFim>185</encerranteFim> J06

             <volumeBruto>3185</volumeBruto> J07

         </saida> I01
     </saidas> D05

            <eventos> D06

                <evento> K01

                    <id>301</id> L01

                    <dataEvento>2013-10-01T12:00:00-03:00</dataEvento> L02

                    <texto>Sump bomba 1</texto> L04

                </evento> J01

            </eventos> C09

        </mensagem> B01

    </mensagens> B04

  <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

    <SignedInfo>

      <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />

      <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />

      <Reference URI="">

        <Transforms>

          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />

        </Transforms>

        <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />

        <DigestValue>e7jQRU4xmLaQmWVO9pVovhWSeGU=</DigestValue>

      </Reference>

    </SignedInfo>

    <SignatureValue>iv+l8DQlNmp8EVZvn0Smy/tkcCA2wp9gHg7urm9ZD6RiwzSI+oEAY1JYGw9szP7BsQZyH6areeGyVtoAbkY502VjP892OD1lpNdWRDeCjIja1xHyubdSp38YvHAGNK5eKLPpxVqqWk5ISENFMY4cBk5AP/7lxOkeQs8kfHoU/K0=</SignatureValue>

  </Signature>
</medicao>

B.1.1. Descrição do processo de Recepção de Mensagens

B.1.1.1 Geração da Resposta com o Recibo

Não existindo qualquer erro nas validações, o aplicativo deverá gerar um número de recibo PRF e retornará uma mensagem de confirmação de recebimento para o transmissor com as seguintes informações:

a) a versão do aplicativo;

b) o código 00 e a mensagem “Recebido com Sucesso”;

c) o número do recibo.

Caso ocorra algum erro de validação, o Web Service não fornecerá número de recibo PRF e deverá retornar uma mensagem com as seguintes informações:

a) a versão do aplicativo;

b) o código contido na tabela de erros com a respectiva mensagem de erro

Sobre as mensagens enviadas pelo equipamento poderão, a critério da fiscalização, retornar erros conforme tabela abaixo.

	Tabela de Erros

	#
	Validação
	Código
	Mensagem

	1
	Contribuinte
	001
	Contribuinte não cadastrado

	2
	MVC
	002
	Equipamento não cadastrado

	3
	Assinatura
	003
	Assinatura inválida

	4
	XML
	004
	XML inválido


B.1.1.2. Leiaute da Mensagem de Retorno 

Estrutura XML com a mensagem do resultado da transmissão. Além de devolver uma mensagem com a indicação de sucesso ou erro na mensagem, a fiscalização tributária pode opcionalmente enviar parâmetros de configuração ou programar tarefas para serem executadas pelo equipamento:

São elas:

a) Parâmetro de Atualização do Relógio (PAR).

b) Parâmetro de Periodicidade de Envio (PPE).

c) Parâmetro de Alteração de Endereço (PAE).

d) Parâmetro de Variação de Volume (PVV).

e) Parâmetro de Tempo das Medidas (PTM).

f) Parâmetro de Requisição de Eventos (PRE).

Schema XML: retMSG_v1.00.xsd

	
	Campo
	Pai
	Tipo
	Ocor.
	Tam.
	Dec.
	Descricao/Observação

	A01
	retEnvMSG
	-
	
	
	-
	
	Tag Raiz

	A02
	versao
	A01
	N
	1-1
	1-4
	2
	Versão do layout

	B01
	retorno
	A01
	N
	1-1
	3
	
	Código de status da resposta, valores da Tabela de Erros  conforme item B.1.1.1

	B02
	Texto
	A01
	C
	1-1
	255
	
	Mensagem explicativa do código de retorno

	B03
	prf
	A01
	N
	1-1
	1-15
	
	Numero de recibo gerado pelo web-service

	B04
	pem
	A01
	N
	1-1
	1-15
	
	Número do protocolo de envio do equipamento referente a mensagem de retorno

	B05
	tarefa
	A01
	
	0-1
	
	
	Grupo de tarefas que podem ser enviadas ao equipamento, solicitando uma alteração de configuração ou transmissão de novos dados.

	C01
	relogio
	B05
	C
	0-1
	255
	
	Url de referência para alteração do RTR

	C02
	periodoRemessa
	B05
	N
	0-1
	1-4
	
	Periodicidade das remessas de dados ao órgão de fiscalização

	C03
	urlRemessa
	B05
	C
	0-1
	255
	
	URL de remessa de dados do orgão de fiscalização

	C04
	variacaoVolume
	B05
	N
	0-1
	7
	2
	Volume mínimo que dispara um evento de medição

	C05
	tempoMedida
	B05
	N
	0-1
	1-4
	
	Tempo, em minutos, entre cada medição periódica

	C06
	requisicaoEvento
	B05
	
	0-1
	
	
	Parâmetro que permite solicitar ao equipamento o envio da memória de determinado período

	D01
	dataInicio
	C06
	D
	1
	
	
	Data inicial para transmissão da memória de dados

	D02
	dataFim
	C06
	D
	1
	
	
	Data final para transmissão da memória de dados


Exemplo de mensagem de retorno

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<retEnvMSG xmlns="http://www.sef.sc.gov.br/simcoXMLSchema.xsd" versao="1.00" A02> A01

    <retorno>100</retorno> B01

    <texto>Recebido com Sucesso</texto> B02

    <prf>3</prf> B03

    <pem>1</pem> B04

    <tarefa> B05

        <relogio>200.20.186.75:123</relogio> C01

        <periodoRemessa>300</periodoRemessa> C02

        <urlRemessa>https://mvc.tributario.sef.sc.gov.br/</urlRemessa> C03

        <variacaoVolume>100</variacaoVolume> C04

        <tempoMedida>30</tempoMedida> C05

        <requisicaoEvento > C06

            <dataInicio>2013-01-01</dataInicio> D01

            <dataFim>2013-01-31</dataFim> D02

        </requisicaoEvento>

    </tarefa> B05

</retEnvMSG>

B.2. Web Service da fiscalização ambiental

Função: serviço destinado à recepção de mensagens de medição do órgão ambiental.

Schema XML: envMSGAmbiental_v1.00.xsd 

Descrição: Definir as mensagens de ocorrências ambientais e os eventos definidos como Ambientais no Anexo II no caso do MVC e no Anexo VI no caso do MVCT - Tabelas de Eventos.

	
	Campo
	Pai
	Tipo
	Ocor.
	Tam.
	Dec.
	Descrição/Observação

	A01
	medicao
	-
	
	
	-
	
	Tag Raiz

	A02
	versao
	A01
	N
	1-1
	1-4
	2
	Versão do layout

	B01
	equipamento
	A01
	C
	1-1
	20
	
	Identificador único do equipamento 

	B02
	cnpj
	A01
	C
	1-1
	14
	
	CNPJ do estabelecimento

	B03
	ie
	A01
	C
	1-1
	14
	
	Inscrição Estadual do contribuinte

	B04
	mensagens
	A01
	
	1-1
	
	
	Grupo de mensagens

	C01
	mensagem
	B04
	
	1-4096
	-
	
	Mensagem de informação gerada pelo equipamento

	D01
	pem
	C01
	N
	1-1
	15
	
	Identificador único da mensagem enviada pelo equipamento. 

	D02
	prf
	C01
	N
	0-1
	15
	
	Identificador único do protocolo de recebimento fornecido pelo órgão.

	D03
	sensores
	C01
	
	0-1
	
	
	Grupo de eventos dos sensores ambientais.

	E01
	sensor
	D03
	
	1-255
	
	
	Informações que constituem um sensor ambiental.

	F01
	evento
	E01
	N
	1-1
	
	
	Tipo de evento ocorrido no sistema de medição e monitoramento, conforme tabelas de eventos.

	F02
	dataEvento
	E01
	D
	1-1
	
	
	Data do evento. Formato “AAAA-MM-DDTHH:MM:SS-TZD”, onde TZD = +hh:mm ou -hh:mm

	F03
	sensor
	E01
	N
	1-1
	2
	
	Identificação sensor no contribuinte.

	D04
	eventos
	C01
	
	0-1
	
	
	Grupo de eventos de controle registrados para o equipamento.

	G01
	evento
	D04
	
	1-255
	
	
	Grupo de informações que constituem um alarme.

	H01
	id
	G01
	N
	1-1
	
	
	Tipo de evento ocorrido no sistema de medição e monitoramento, conforme tabelas de eventos.

	H02
	dataEvento
	G01
	D
	1-1
	
	
	Data do evento. Formato “AAAA-MM-DDTHH:MM:SS-TZD”, onde TZD = +hh:mm ou -hh:mm

	H03
	texto
	G01
	C
	0-1
	255
	
	Informações adicionais sobre o evento registrado pelo equipamento.

	A05
	signature
	A01
	
	1-1
	
	
	Conforme layout definido para assinatura


Exemplo de mensagem ambiental. Sobrescrito ao lado direito do item está uma referência ao item no layout da mensagem.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ambiental  versao="1.00" A02 >A01

    <equipamento>D0102140002130000189</equipamento> B01

    <cnpj>11222555000101</cnpj> B02

    <ie>250000252</ie> B03

    <mensagens> B04

       <mensagem pem="1000" D01 prf="3000" D02> C01

          <sensores> D03

             <sensor> E01

                <evento>300</ evento > F01

                <dataEvento>2013-12-01T18:00:05-02:00</dataEvento> F02

                <sensor>2</sensor> F03

     
       </sensor> E01

             <sensor> E01

                <evento>122</evento> F01

                <dataEvento>2013-12-01T18:28:05-02:00</dataEvento> F02

                <sensor>0</sensor> F03

             </sensor> E01

    <eventos> D04

       <evento> G01

          <id>123</id> H01

           <dataEvento>2013-10-01T12:00:00-03:00</dataEvento> H02 

           <texto>URL alterada para www.meioambiente.com.br </texto> H03

        </evento> G01

    </eventos> D04 



       </mensagem> C01

    </mensagens> B04

    <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

    <SignedInfo>

      <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />

      <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />

      <Reference URI="">

        <Transforms>

          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />

        </Transforms>

        <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />

        <DigestValue>e7jQRU4xmLaQmWVO9pVovhWSeGU=</DigestValue>

      </Reference>

    </SignedInfo>

    <SignatureValue>iv+l8DQlNmp8EVZvn0Smy/tkcCA2wp9gHg7urm9ZD6RiwzSI+oEAY1JYGw9szP7BsQZyH6areeGyVtoAbkY502VjP892OD1lpNdWRDeCjIja1xHyubdSp38YvHAGNK5eKLPpxVqqWk5ISENFMY4cBk5AP/7lxOkeQs8kfHoU/K0=</SignatureValue>

  </Signature>
</medicao>

B.2.1. Descrição do processo de Recepção de Mensagens

B.2.1.1. Geração da Resposta com o Recibo

Não existindo qualquer erro nas validações,  o aplicativo deverá gerar um número de recibo PRF e retornará uma mensagem de confirmação de recebimento para o transmissor com as seguintes informações:

a) a versão do aplicativo;

b) o código 00 e a mensagem “Recebido com Sucesso”;

c) o número do recibo.

Caso ocorra algum problema de validação, o aplicativo deverá retornar uma mensagem com as seguintes informações:

a) a versão do aplicativo;

b) o código e a respectiva mensagem de erro conforme tabela de erros

Sobre as mensagens enviadas pelo equipamento poderão, a critério da fiscalização, retornar erros conforme tabela abaixo.

	Tabela de Erros

	#
	Validação
	Código
	Mensagem

	1
	Contribuinte
	001
	Contribuinte não cadastrado

	2
	MVC
	002
	Equipamento não cadastrado

	3
	Assinatura
	003
	Assinatura inválida

	4
	XML
	004
	XML inválido


B.2.1.2 Leiaute Mensagem de Retorno 

Estrutura XML com a mensagem do resultado da transmissão. Além de devolver uma mensagem com a indicação de sucesso ou erro na mensagem, a fiscalização ambiental pode opcionalmente enviar os parâmetros de configuração abaixo indicado:

a) Parâmetro de Periodicidade de Envio (PPE).

b) Parâmetro de Alteração de Endereço (PAE).

c) Parâmetro de Requisição de Eventos (PRE).

Schema XML: retMSG_v1.00.xsd

	
	Campo
	Pai
	Tipo
	Ocor.
	Tam.
	Dec.
	Descricao/Observação

	A01
	retEnvMSG
	-
	
	
	-
	
	Tag Raiz

	A02
	Versão
	A01
	N
	1-1
	1-4
	2
	Versão do layout

	B01
	Retorno
	A01
	N
	1-1
	3
	
	Código de status da resposta, valores da Tabela de Erros  conforme item B.2.1.1

	B02
	Texto
	A01
	C
	1-1
	255
	
	Mensagem explicativa do código de retorno

	B03
	Prf
	A01
	N
	1-1
	1-15
	
	Numero de recibo gerado pelo web-service

	B04
	Pem
	A01
	N
	1-1
	1-15
	
	Número do protocolo de envio do equipamento referente a mensagem de retorno

	B05
	tarefa
	A01
	
	0-1
	
	
	Grupo de tarefas que podem ser enviadas ao equipamento, solicitando uma alteração de configuração ou transmissão de novos dados.

	C01
	periodoRemessa
	A05
	N
	0-1
	1-4
	
	Periodicidade das remessas de dados ao órgão de fiscalização

	C02
	urlRemessa
	A05
	C
	0-1
	255
	
	URL de remessa de dados do orgão de fiscalização

	C03
	requisicaoEvento
	A05
	
	0-1
	
	
	Parâmetro que permite solicitar ao equipamento o envio da memória de determinado período

	D01
	dataInicio
	B03
	D
	1
	
	
	Data inicial para transmissão da memória de dados

	D02
	dataFim
	B03
	D
	1
	
	
	Data final para transmissão da memória de dados


As mensagens recebidas com erro geram uma mensagem de erro. Nas demais hipóteses será retornado uma mensagem com um número de recibo.

Exemplo de mensagem de retorno

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<retEnvMSG versao="1.00" A02> A01

    <retorno>100</retorno> B01

    <texto>Recebido com Sucesso</texto> B02

    <prf>1</prf> B03

       <pem>1</pem> B04

    <tarefa> B05

        <periodoRemessa>300</periodoRemessa> C01

        <urlRemessa>https://mvc.fatma.sc.gov.br/</urlRemessa> C02

        <requisicaoEvento> C03

            <dataInicio>2013-01-01</dataInicio> D01

            <dataFim>2013-01-31</dataFim> D02

        </requisicaoEvento> C03

    </tarefa> A05

</retEnvMSG>

B.3. Assinatura do XML

As mensagens utilizam o padrão de assinatura XML definido pelo  http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/ conforme abaixo:

Schema XML: xmldsig-core-schema.xsd

	
	Campo
	Pai
	Tipo
	Ocor.
	Tam.
	Dec.
	Descrição/Observação
	

	
	XS01
	Signature
	-
	-
	
	-
	
	Tag Raiz

	
	XS02
	SignedInfo
	XS01
	-
	1-1
	
	
	Grupo da Informação da assinatura

	
	XS03
	CanonicalizationMEthod
	XS02
	-
	1-1
	
	
	Grupo do Método de Canonicalização

	
	XS04
	Algorithm
	XS03
	C
	1-1
	
	
	Atributo Algorithm de CanonicalizationMethod: http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315 

	
	XS05
	SignatureMethod 
	XS02
	-
	1-1
	
	
	Grupo do Método de Assinatura

	
	XS06
	Algorithm
	XS05
	C
	1-1
	
	
	Atributo Algorithm de SignatureMethod: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1 

	
	XS07
	Reference
	XS02
	-
	1-1
	
	
	Grupo Reference

	
	XS08
	URI
	XS07
	C
	1-1
	
	
	Atributo URI da tag Reference

	
	XS09
	Transforms
	XS07
	-
	1-1
	7
	2
	Grupo do algorithm de Transform

	
	XS10
	Transform
	XS09
	-
	2-2
	
	
	Grupo de Transform

	
	XS11
	Algorithm
	XS10
	C
	1-1
	
	
	Atributos válidos Algorithm do Transform: 

http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315 

http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature 

	
	XS12
	DigestMethod
	XS07
	-
	1-1
	
	
	Grupo do Método de DigestMethod

	
	XS13
	Algorithm
	XS12
	C
	1-1
	
	
	Atributo Algorithm de DigestMethod: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1 

	
	XS14
	DigestValue
	XS07
	C
	1
	
	
	Digest Value (Hash SHA-1 – BASE 64)

	
	XS15
	SignatureValue
	XS01
	-
	1-1
	
	
	Grupo do Signature Value


Segue abaixo um exemplo:

<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> XS01

    <SignedInfo> XS02

      <CanonicalizationMethod XS03 Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" XS04 /> 

      <SignatureMethod XS05 Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" XS06 /> XS04

      <Reference XS07 URI="" XS08>

        <Transforms> XS09

          <Transform XS010 Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" XS11 />

        </Transforms>

        <DigestMethod XS12 Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" XS13 />

        <DigestValue>e7jQRU4xmLaQmWVO9pVovhWSeGU=</DigestValue> XS14

      </Reference>

    </SignedInfo>

    <SignatureValue>iv+l8DQlNmp8EVZvn0Smy/tkcCA2wp9gHg7urm9ZD6RiwzSI+oEAY1JYGw9szP7BsQZyH6areeGyVtoAbkY502VjP892OD1lpNdWRDeCjIja1xHyubdSp38YvHAGNK5eKLPpxVqqWk5ISENFMY4cBk5AP/7lxOkeQs8kfHoU/K0=</SignatureValue> XS15

  </Signature>”.

Redação original do Anexo III, efeitos de 01.05.14 a 06.08.14

ANEXO III

PADRÕES DO FORMATO XML

B.1. Web Service da fiscalização tributária

Função: serviço destinado à recepção de mensagens de medição do órgão tributário.

Schema XML: envMSGMedicao_v1.00.xsd 

Descrição: Contém as mensagens de medição, registro de descarga de combustível (RDC), registro de estoque de combustível (REC e RDC), registro de saída de sonda (RSS), registro de saída dos bicos (RSB) e os eventos definidos como Tributários no Anexo A - Tabela de Eventos.

	
	Campo
	Pai
	Tipo
	Ocor.
	Tam.
	Dec.
	Descrição/Observação

	A01
	medicao
	-
	
	
	-
	
	Tag Raiz

	A02
	versao
	A01
	N
	1-1
	1-4
	2
	Versão do layout

	B01
	equipamento
	A01
	C
	1-1
	20
	
	Identificador único do equipamento 

	B02
	Cnpj
	A01
	C
	1-1
	14
	
	CNPJ do estabelecimento

	B03
	Ie
	A01
	C
	1-1
	14
	
	Inscrição Estadual do contribuinte

	B04
	mensagens
	A01
	
	1-1
	
	
	Grupo de mensagens

	C01
	mensagem
	B04
	
	1-4096
	-
	
	Mensagem de informação gerada pelo equipamento

	D01
	Pem
	C01
	N
	1-1
	15
	
	Identificador único da mensagem enviada pelo equipamento MVC. 

	D02
	Prf
	C01
	N
	0-1
	15
	
	Identificador único do protocolo de recebimento fornecido pelo órgão.

	D03
	medicoes
	C01
	
	0-1
	
	
	Grupo de eventos de medições registradas para o equipamento.

	E01
	Medicao
	D03
	
	1-255
	
	
	Informações que constituem RDC e REC

	F01
	Evento
	E01
	N
	1-1
	
	
	Tipo de evento ocorrido no sistema de medição e monitoramento, conforme tabela Anexo A 

	F02
	dataEvento
	E01
	D
	1-1
	
	
	Data do evento. Formato “AAAA-MM-DDTHH:MM:SS-TZD”, onde TZD = +hh:mm ou -hh:mm

	F03
	Tanque
	E01
	N
	1-1
	2
	
	Identificação do tanque, o mesmo utilizado na EFD, registros 1300 e filhos

	F04
	volumeBruto
	E01
	N
	1-1
	7
	2
	Volume bruto calculado pelo equipamento

	F05
	volume20
	E01
	N
	1-1
	7
	2
	Volume corrigido a temperatura de 20°C

	F06
	temperatura
	E01
	N
	1-1
	2
	0
	Temperatura no momento da medição

	F07
	combustivel
	E01
	N
	1-1
	9
	0
	Código de produto da ANP

	D04
	totalizacoes
	C01
	
	0-1
	
	
	Grupo de informações que constituem  RSS

	G01
	Medicao
	D04
	
	1-255
	
	
	Informações de um RSS

	H01
	Evento
	G01
	N
	1-1
	
	
	Tipo de evento ocorrido no sistema de medição e monitoramento, conforme tabela Anexo A 

	H02
	dataEvento
	G01
	D
	1-1
	
	
	Data do evento. Formato “AAAA-MM-DDTHH:MM:SS-TZD”, onde TZD = +hh:mm ou -hh:mm

	H03
	Tanque
	G01
	N
	1-1
	2
	
	Identificação do tanque, o mesmo utilizado na EFD, registros 1300 e filhos

	H04
	volumeBruto
	G01
	N
	1-1
	7
	2
	Volume bruto calculado pelo equipamento

	H05
	combustivel
	G01
	N
	1-1
	9
	0
	Código de produto da ANP

	D05
	Saídas
	C01
	
	0-1
	
	
	Grupo de informações que constituem um RSB

	I01
	Saída
	D05
	
	1-255
	
	
	Informações de um RSB

	J01
	Evento
	I01
	N
	1-1
	
	
	Tipo de evento ocorrido no sistema de medição e monitoramento, conforme tabela Anexo A

	J02
	dataEvento
	I01
	D
	1-1
	
	
	Data do evento. Formato “AAAA-MM-DDTHH:MM:SS-TZD”, onde TZD = +hh:mm ou -hh:mm

	J03
	combustivel
	I01
	N
	1-1
	9
	0
	Código de produto da ANP

	J04
	bico
	I01
	N
	1-1
	3
	0
	Identificação do bico, o mesmo utilizado na EFD, registros 1300 e filhos

	J05
	encerranteInicio
	I01
	N
	1-1
	15
	3
	Leitura inicial do contador (encerrante), no momento do fechamento

	J06
	encerranteFim
	I01
	N
	1-1
	15
	3
	Leitura final do contador (encerrante), no momento do fechamento

	J07
	volumeBruto
	I01
	N
	1-1
	7
	2
	Volume bruto de saída registrada pelo concentrador

	D06
	eventos
	C01
	
	0-1
	
	
	Grupo de eventos de controle registrados para o equipamento.

	K01
	evento
	D06
	
	1-255
	
	
	Grupo de informações que constituem um alarme.

	L01
	id
	K01
	N
	1-1
	
	
	Tipo de evento ocorrido no sistema de medição e monitoramento, conforme tabela Anexo A

	L02
	dataEvento
	K01
	D
	1-1
	
	
	Data do evento. Formato “AAAA-MM-DDTHH:MM:SS-TZD”, onde TZD = +hh:mm ou -hh:mm

	L03
	texto
	K01
	C
	0-1
	255
	
	Informações adicionais sobre o evento registrado pelo equipamento.

	B05
	signature
	A01
	
	1-1
	
	
	Conforme layout definido para assinatura


Exemplo de mensagem de medição. Sobrescrito ao lado direito do item está uma referencia ao item no layout da mensagem.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<medicao  versao="1.00" A02 >A01

    <equipamento>D0102140002130000189</equipamento> B01

    <cnpj>11222555000101</cnpj> B02

    <ie>250000252</ie> B03

    <mensagens> B04

        <mensagem pem="1000" D01 prf="3000" D02> C01

            <medicoes> D03

                <medicao> E01

                    <evento>100</evento> F01

                    <dataEvento>2013-10-01T12:00:25-03:00</dataEvento> F02

                    <tanque>1</tanque> F03

                    <volumeBruto>11250</volumeBruto> F04

                    <volume20>11230</volume20> F05

                    <temperatura>25</temperatura> F06

                    <combustivel>320102002</combustivel> F07

                </medicao> E01

                <medicao> E01

                    <evento>100</evento> F01

                    <dataEvento>2013-10-01T12:00:25-03:00</dataEvento> F02

                    <tanque>2</tanque> F03

                    <volumeBruto>25100</volumeBruto> F04

                    <volume20>24490</volume20> F05

                    <temperatura>25</temperatura> F06

                    <combustivel>320101002</combustivel> F07

                </medicao> E01

            </medicoes> D03

     <totalizacoes> D04

         <medicao> G01

             <evento>102</evento> H01

             <dataEvento>2013-10-01T23:59:00+02:00</dataEvento> H02 

             <tanque>1</tanque> H03

             <volumeBruto>7000</volumeBruto> H04

             <combustivel>320102002</combustivel> H05

         </medicao> G01

     </totalizacoes> D04

     <saidas> D05

         <saida> IO1

             <evento>203</evento> J01

             <dataEvento>2013-10-01T23:59:00+02:00</dataEvento> J02

             <combustivel>320102002</combustivel> J03

             <bico>1</bico> J04 

             <tanque>1</tanque> J04 

             <encerranteInicio>125</encerranteInicio> J05

             <encerranteFim>185</encerranteFim> J06

             <volumeBruto>3185</volumeBruto> J07

         </saida> I01
     </saidas> D05

            <eventos> D06

                <evento> K01

                    <id>301</id> L01

                    <dataEvento>2013-10-01T12:00:00-03:00</dataEvento> L02

                    <texto>Sump bomba 1</texto> L04

                </evento> J01

            </eventos> C09

        </mensagem> B01

    </mensagens> B04

  <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

    <SignedInfo>

      <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />

      <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />

      <Reference URI="">

        <Transforms>

          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />

        </Transforms>

        <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />

        <DigestValue>e7jQRU4xmLaQmWVO9pVovhWSeGU=</DigestValue>

      </Reference>

    </SignedInfo>

    <SignatureValue>iv+l8DQlNmp8EVZvn0Smy/tkcCA2wp9gHg7urm9ZD6RiwzSI+oEAY1JYGw9szP7BsQZyH6areeGyVtoAbkY502VjP892OD1lpNdWRDeCjIja1xHyubdSp38YvHAGNK5eKLPpxVqqWk5ISENFMY4cBk5AP/7lxOkeQs8kfHoU/K0=</SignatureValue>

  </Signature>
</medicao>

B.1.1. Descrição do processo de Recepção de Mensagens

B.1.1.1 Geração da Resposta com o Recibo

Não existindo qualquer erro nas validações, o aplicativo deverá gerar um número de recibo PRF e retornará uma mensagem de confirmação de recebimento para o transmissor com as seguintes informações:

a) a versão do aplicativo;

b) o código 00 e a mensagem “Recebido com Sucesso”;

c) o número do recibo.

Caso ocorra algum erro de validação, o Web Service não fornecerá número de recibo PRF e deverá retornar uma mensagem com as seguintes informações:

a) a versão do aplicativo;

b) o código contido na tabela de erros com a respectiva mensagem de erro

Sobre as mensagens enviadas pelo equipamento MVC poderão, a critério da fiscalização, retornar erros conforme tabela abaixo.

	Tabela de Erros

	#
	Validação
	Código
	Mensagem

	1
	Contribuinte
	001
	Contribuinte não cadastrado

	2
	MVC
	002
	MVC não cadastrado

	3
	Assinatura
	003
	Assinatura inválida

	4
	XML
	004
	XML inválido


B.1.1.2. Leiaute da Mensagem de Retorno 

Estrutura XML com a mensagem do resultado da transmissão. Além de devolver uma mensagem com a indicação de sucesso ou erro na mensagem, a fiscalização tributária pode opcionalmente enviar parâmetros de configuração ou programar tarefas para serem executadas pelo equipamento:

São elas:

a) Parâmetro de Atualização do Relógio (PAR).

b) Parâmetro de Periodicidade de Envio (PPE).

c) Parâmetro de Alteração de Endereço (PAE).

d) Parâmetro de Variação de Volume (PVV).

e) Parâmetro de Tempo das Medidas (PTM).

f) Parâmetro de Requisição de Eventos (PRE).

Schema XML: retMSG_v1.00.xsd

	
	Campo
	Pai
	Tipo
	Ocor.
	Tam.
	Dec.
	Descricao/Observação

	A01
	retEnvMSG
	-
	
	
	-
	
	Tag Raiz

	A02
	versao
	A01
	N
	1-1
	1-4
	2
	Versão do layout

	B01
	retorno
	A01
	N
	1-1
	3
	
	Código de status da resposta, valores da Tabela de Erros  conforme item B.1.1.1

	B02
	Texto
	A01
	C
	1-1
	255
	
	Mensagem explicativa do código de retorno

	B03
	prf
	A01
	N
	1-1
	1-15
	
	Numero de recibo gerado pelo web-service

	B04
	pem
	A01
	N
	1-1
	1-15
	
	Número do protocolo de envio do MVC referente a mensagem de retorno

	B05
	tarefa
	A01
	
	0-1
	
	
	Grupo de tarefas que podem ser enviadas ao equipamento, solicitando uma alteração de configuração ou transmissão de novos dados.

	C01
	relogio
	B05
	C
	0-1
	255
	
	Url de referência para alteração do RTR

	C02
	periodoRemessa
	B05
	N
	0-1
	1-4
	
	Periodicidade das remessas de dados ao órgão de fiscalização

	C03
	urlRemessa
	B05
	C
	0-1
	255
	
	URL de remessa de dados do orgão de fiscalização

	C04
	variacaoVolume
	B05
	N
	0-1
	7
	2
	Volume mínimo que dispara um evento de medição

	C05
	tempoMedida
	B05
	N
	0-1
	1-4
	
	Tempo, em minutos, entre cada medição periódica

	C06
	requisicaoEvento
	B05
	
	0-1
	
	
	Parâmetro que permite solicitar ao equipamento o envio da memória de determinado período

	D01
	dataInicio
	C06
	D
	1
	
	
	Data inicial para transmissão da memória de dados

	D02
	dataFim
	C06
	D
	1
	
	
	Data final para transmissão da memória de dados


Exemplo de mensagem de retorno

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<retEnvMSG xmlns="http://www.sef.sc.gov.br/simcoXMLSchema.xsd" versao="1.00" A02> A01

    <retorno>100</retorno> B01

    <texto>Recebido com Sucesso</texto> B02

    <prf>3</prf> B03

    <pem>1</pem> B04

    <tarefa> B05

        <relogio>200.20.186.75:123</relogio> C01

        <periodoRemessa>300</periodoRemessa> C02

        <urlRemessa>https://mvc.tributario.sef.sc.gov.br/</urlRemessa> C03

        <variacaoVolume>100</variacaoVolume> C04

        <tempoMedida>30</tempoMedida> C05

        <requisicaoEvento > C06

            <dataInicio>2013-01-01</dataInicio> D01

            <dataFim>2013-01-31</dataFim> D02

        </requisicaoEvento>

    </tarefa> B05

</retEnvMSG>

B.2. Web Service da fiscalização ambiental

Função: serviço destinado à recepção de mensagens de medição do órgão ambiental.

Schema XML: envMSGAmbiental_v1.00.xsd 

Descrição: Definir as mensagens de ocorrências ambientais e os eventos definidos como Ambientais no Anexo A - Tabela de Eventos.

	
	Campo
	Pai
	Tipo
	Ocor.
	Tam.
	Dec.
	Descrição/Observação

	A01
	medicao
	-
	
	
	-
	
	Tag Raiz

	A02
	versao
	A01
	N
	1-1
	1-4
	2
	Versão do layout

	B01
	equipamento
	A01
	C
	1-1
	20
	
	Identificador único do equipamento 

	B02
	cnpj
	A01
	C
	1-1
	14
	
	CNPJ do estabelecimento

	B03
	ie
	A01
	C
	1-1
	14
	
	Inscrição Estadual do contribuinte

	B04
	mensagens
	A01
	
	1-1
	
	
	Grupo de mensagens

	C01
	mensagem
	B04
	
	1-4096
	-
	
	Mensagem de informação gerada pelo equipamento

	D01
	pem
	C01
	N
	1-1
	15
	
	Identificador único da mensagem enviada pelo equipamento MVC. 

	D02
	prf
	C01
	N
	0-1
	15
	
	Identificador único do protocolo de recebimento fornecido pelo órgão.

	D03
	sensores
	C01
	
	0-1
	
	
	Grupo de eventos dos sensores ambientais.

	E01
	sensor
	D03
	
	1-255
	
	
	Informações que constituem um sensor ambiental.

	F01
	evento
	E01
	N
	1-1
	
	
	Tipo de evento ocorrido no sistema de medição e monitoramento, conforme tabela Anexo A

	F02
	dataEvento
	E01
	D
	1-1
	
	
	Data do evento. Formato “AAAA-MM-DDTHH:MM:SS-TZD”, onde TZD = +hh:mm ou -hh:mm

	F03
	sensor
	E01
	N
	1-1
	2
	
	Identificação sensor no contribuinte.

	D04
	eventos
	C01
	
	0-1
	
	
	Grupo de eventos de controle registrados para o equipamento.

	G01
	evento
	D04
	
	1-255
	
	
	Grupo de informações que constituem um alarme.

	H01
	id
	G01
	N
	1-1
	
	
	Tipo de evento ocorrido no sistema de medição e monitoramento, conforme tabela Anexo A

	H02
	dataEvento
	G01
	D
	1-1
	
	
	Data do evento. Formato “AAAA-MM-DDTHH:MM:SS-TZD”, onde TZD = +hh:mm ou -hh:mm

	H03
	texto
	G01
	C
	0-1
	255
	
	Informações adicionais sobre o evento registrado pelo equipamento.

	A05
	signature
	A01
	
	1-1
	
	
	Conforme layout definido para assinatura


Exemplo de mensagem ambiental. Sobrescrito ao lado direito do item está uma referência ao item no layout da mensagem.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ambiental  versao="1.00" A02 >A01

    <equipamento>D0102140002130000189</equipamento> B01

    <cnpj>11222555000101</cnpj> B02

    <ie>250000252</ie> B03

    <mensagens> B04

       <mensagem pem="1000" D01 prf="3000" D02> C01
          <sensores> D03

             <sensor> E01

                <evento>300</ evento > F01

                <dataEvento>2013-12-01T18:00:05-02:00</dataEvento> F02

                <sensor>2</sensor> F03

     
       </sensor> E01

             <sensor> E01

                <evento>122</evento> F01

                <dataEvento>2013-12-01T18:28:05-02:00</dataEvento> F02

                <sensor>0</sensor> F03

             </sensor> E01

    <eventos> D04
       <evento> G01
          <id>123</id> H01
           <dataEvento>2013-10-01T12:00:00-03:00</dataEvento> H02 
           <texto>URL alterada para www.meioambiente.com.br </texto> H03
        </evento> G01
    </eventos> D04 



       </mensagem> C01

    </mensagens> B04

    <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

    <SignedInfo>

      <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />

      <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />

      <Reference URI="">

        <Transforms>

          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />

        </Transforms>

        <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />

        <DigestValue>e7jQRU4xmLaQmWVO9pVovhWSeGU=</DigestValue>

      </Reference>

    </SignedInfo>

    <SignatureValue>iv+l8DQlNmp8EVZvn0Smy/tkcCA2wp9gHg7urm9ZD6RiwzSI+oEAY1JYGw9szP7BsQZyH6areeGyVtoAbkY502VjP892OD1lpNdWRDeCjIja1xHyubdSp38YvHAGNK5eKLPpxVqqWk5ISENFMY4cBk5AP/7lxOkeQs8kfHoU/K0=</SignatureValue>

  </Signature>
</medicao>

B.2.1. Descrição do processo de Recepção de Mensagens

B.2.1.1. Geração da Resposta com o Recibo

Não existindo qualquer erro nas validações,  o aplicativo deverá gerar um número de recibo PRF e retornará uma mensagem de confirmação de recebimento para o transmissor com as seguintes informações:

a) a versão do aplicativo;

b) o código 00 e a mensagem “Recebido com Sucesso”;

c) o número do recibo.

Caso ocorra algum problema de validação, o aplicativo deverá retornar uma mensagem com as seguintes informações:

a) a versão do aplicativo;

b) o código e a respectiva mensagem de erro conforme tabela de erros

Sobre as mensagens enviadas pelo equipamento MVC poderão, a critério da fiscalização, retornar erros conforme tabela abaixo.

	Tabela de Erros

	#
	Validação
	Código
	Mensagem

	1
	Contribuinte
	001
	Contribuinte não cadastrado

	2
	MVC
	002
	MVC não cadastrado

	3
	Assinatura
	003
	Assinatura inválida

	4
	XML
	004
	XML inválido


B.2.1.2 Leiaute Mensagem de Retorno 

Estrutura XML com a mensagem do resultado da transmissão. Além de devolver uma mensagem com a indicação de sucesso ou erro na mensagem, a fiscalização ambiental pode opcionalmente enviar os parâmetros de configuração abaixo indicado:

a) Parâmetro de Periodicidade de Envio (PPE).

b) Parâmetro de Alteração de Endereço (PAE).

c) Parâmetro de Requisição de Eventos (PRE).

Schema XML: retMSG_v1.00.xsd

	
	Campo
	Pai
	Tipo
	Ocor.
	Tam.
	Dec.
	Descricao/Observação

	A01
	retEnvMSG
	-
	
	
	-
	
	Tag Raiz

	A02
	Versão
	A01
	N
	1-1
	1-4
	2
	Versão do layout

	B01
	Retorno
	A01
	N
	1-1
	3
	
	Código de status da resposta, valores da Tabela de Erros  conforme item B.2.1.1

	B02
	Texto
	A01
	C
	1-1
	255
	
	Mensagem explicativa do código de retorno

	B03
	Prf
	A01
	N
	1-1
	1-15
	
	Numero de recibo gerado pelo web-service

	B04
	Pem
	A01
	N
	1-1
	1-15
	
	Número do protocolo de envio do MVC referente a mensagem de retorno

	B05
	tarefa
	A01
	
	0-1
	
	
	Grupo de tarefas que podem ser enviadas ao equipamento, solicitando uma alteração de configuração ou transmissão de novos dados.

	C01
	periodoRemessa
	A05
	N
	0-1
	1-4
	
	Periodicidade das remessas de dados ao órgão de fiscalização

	C02
	urlRemessa
	A05
	C
	0-1
	255
	
	URL de remessa de dados do orgão de fiscalização

	C03
	requisicaoEvento
	A05
	
	0-1
	
	
	Parâmetro que permite solicitar ao equipamento o envio da memória de determinado período

	D01
	dataInicio
	B03
	D
	1
	
	
	Data inicial para transmissão da memória de dados

	D02
	dataFim
	B03
	D
	1
	
	
	Data final para transmissão da memória de dados


As mensagens recebidas com erro geram uma mensagem de erro. Nas demais hipóteses será retornado uma mensagem com um número de recibo.

Exemplo de mensagem de retorno

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<retEnvMSG versao="1.00" A02> A01

    <retorno>100</retorno> B01

    <texto>Recebido com Sucesso</texto> B02
    <prf>1</prf> B03

       <pem>1</pem> B04

    <tarefa> B05

        <periodoRemessa>300</periodoRemessa> C01

        <urlRemessa>https://mvc.fatma.sc.gov.br/</urlRemessa> C02

        <requisicaoEvento> C03

            <dataInicio>2013-01-01</dataInicio> D01

            <dataFim>2013-01-31</dataFim> D02

        </requisicaoEvento> C03
    </tarefa> A05

</retEnvMSG>

B.3. Assinatura do XML

As mensagens utilizam o padrão de assinatura XML definido pelo  http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/ conforme abaixo:

Schema XML: xmldsig-core-schema.xsd

	
	Campo
	Pai
	Tipo
	Ocor.
	Tam.
	Dec.
	Descrição/Observação

	XS01
	Signature
	-
	-
	
	-
	
	Tag Raiz

	XS02
	SignedInfo
	XS01
	-
	1-1
	
	
	Grupo da Informação da assinatura

	XS03
	CanonicalizationMEthod
	XS02
	-
	1-1
	
	
	Grupo do Método de Canonicalização

	XS04
	Algorithm
	XS03
	C
	1-1
	
	
	Atributo Algorithm de CanonicalizationMethod: http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315 

	XS05
	SignatureMethod 
	XS02
	-
	1-1
	
	
	Grupo do Método de Assinatura

	XS06
	Algorithm
	XS05
	C
	1-1
	
	
	Atributo Algorithm de SignatureMethod: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1 

	XS07
	Reference
	XS02
	-
	1-1
	
	
	Grupo Reference

	XS08
	URI
	XS07
	C
	1-1
	
	
	Atributo URI da tag Reference

	XS09
	Transforms
	XS07
	-
	1-1
	7
	2
	Grupo do algorithm de Transform

	XS10
	Transform
	XS09
	-
	2-2
	
	
	Grupo de Transform

	XS11
	Algorithm
	XS10
	C
	1-1
	
	
	Atributos válidos Algorithm do Transform: 

http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315 

http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature 

	XS12
	DigestMethod
	XS07
	-
	1-1
	
	
	Grupo do Método de DigestMethod

	XS13
	Algorithm
	XS12
	C
	1-1
	
	
	Atributo Algorithm de DigestMethod: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1 

	XS14
	DigestValue
	XS07
	C
	1
	
	
	Digest Value (Hash SHA-1 – BASE 64)

	XS15
	SignatureValue
	XS01
	-
	1-1
	
	
	Grupo do Signature Value


Segue abaixo um exemplo:

<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> XS01

    <SignedInfo> XS02

      <CanonicalizationMethod XS03 Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" XS04 /> 

      <SignatureMethod XS05 Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" XS06 /> XS04

      <Reference XS07 URI="" XS08>

        <Transforms> XS09

          <Transform XS010 Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" XS11 />

        </Transforms>

        <DigestMethod XS12 Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" XS13 />

        <DigestValue>e7jQRU4xmLaQmWVO9pVovhWSeGU=</DigestValue> XS14

      </Reference>

    </SignedInfo>

    <SignatureValue>iv+l8DQlNmp8EVZvn0Smy/tkcCA2wp9gHg7urm9ZD6RiwzSI+oEAY1JYGw9szP7BsQZyH6areeGyVtoAbkY502VjP892OD1lpNdWRDeCjIja1xHyubdSp38YvHAGNK5eKLPpxVqqWk5ISENFMY4cBk5AP/7lxOkeQs8kfHoU/K0=</SignatureValue> XS15

  </Signature>
ANEXO IV
Diagrama de Blocos MVC
[image: image1.png]MEDIDOR VOLUMETRICO DE COMBUSTIVEIS
DIAGRAMA DE BLOCOS ANEXO V

DISPOSITIVOS

DE GESTAO

'AUDITORIA E
FISCALIZAGAO
LOCAL

Interface.
IHM  Homem

Maguina

MTR

Meméra de
Trabalho

CMD

Controlador de
Medigio

CIS controle de interace Sensoriamento

MVCC  wadr Vomtrcs do Compustieia Corpacs

MvC

ucp

Unidade Central
de Processamento

Meméria de dados
Historicos

Estrutura de Nivel SIMCO
'SMC - Sistema de Medigdo e Controle

MVC — Medidor Volumtrico de Combustveis
1. Equipamento

2. Modelo (Compacto Dual)

3. Médulo

4. Componente

=) Conexdo com Lacre Ligico

(D e | [ ]

R —

Modelo Compacto

Modelo Dual

INTERNET

Medidor Volumético de Combustives
Médulo Unico de Seguranga

Médulo de Controle ¢ Medigio

[ H we ]

=1





Anexo V acrescido pelo Ato COTEPE 32/14, efeitos a partir de 07.08.14

“ANEXO V

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DO MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE COMBUSTÍVEIS DE TRANSIÇÃO (ER-MVCT)

SUMÁRIO

1.
INTRODUÇÃO

1.1. 
Disposições Gerais

1.2.
Da Concepção de Funcionamento

1.3.
Da Arquitetura

1.4.
Abreviações e Definições

2. 
DESCRIÇÃO DO MVCT

2.1. 
Módulo de medição (MM)

2.2. 
Módulo Fiscal (MF)

2.2.1. 
Requisitos do Acesso Monitorado

2.2.2. 
Memória de Dados Históricos (MDH)
2.2.3. 
Software Básico (SB)
2.2.4. 
Identificações e Registros
2.2.4.1.
Número de Identificação do MF (NIM)
2.2.4.2. 
Número de Identificação do MVCT (NID)
2.2.4.3.  
Identificação do Contribuinte Usuário (IC)
2.2.4.4.
Parâmetro de Variação de Volume (PVV)
2.2.4.5. 
Parâmetro do Tempo de Medidas (PTM)
2.2.4.6.
Registro da Descarga de Combustíveis (RDC)
2.2.4.7.
Registro do Estoque de Combustíveis (REC)
2.2.4.8.
Registro de Saídas dos Bicos (RSB)
2.2.4.9.
Registro de Saídas das Sondas (RSS)
2.2.5. 
Requisitos Estruturais
2.2.5.1.
Requisitos Estruturais da MDH
2.2.5.2.
Requisitos Estruturais dos Dispositivos Lógicos Programáveis (DLP)
2.2.6. 
Relógio de Tempo Real (RTR)
2.2.7. 
Assinatura Digital do AEF
2.2.8.
Módulo de Transmissão de Dados à Fiscalização (MTF)
2.2.9.
Interface de Transmissão à Fiscalização (ITF)
2.2.10.
Inicialização do MF
2.2.11.
Modo de Intervenção Técnica (MIT)
2.2.11.1.
Atualização do Software Básico (SB)
2.2.11.2.
Ajuste do RTR
3. 
TRANSMISSÃO À FISCALIZAÇÃO
3.1.
Padrões Técnicos
3.1.1.
Padrão do Documento XML
3.1.1.1. 
Padrão de Codificação
3.1.1.2.
Padrão Schema
3.1.1.3.
Montagem do Arquivo
3.1.2.
Padrão de Comunicação
3.2.
Padrão de Mensagem dos Web Services
3.2.1.
Validação da Estrutura XML das Mensagens dos Web Services
3.2.2.
Schemas XML das Mensagens dos Web Services
3.3.
Ambiente Virtual

3.4.
Especificação dos Web Services
4.
REQUISITOS DA OPERAÇÃO COM A FISCALIZAÇÃO
4.1.
Processo de Envio de Dados à Fiscalização
4.2.
Alteração de Parâmetros do MF
4.3.
Envio de Eventos à Fiscalização
4.4.
Solicitação de Alteração do Endereço de URL
4.5.
Alteração do Parâmetro de Periodicidade de Envio
4.6.
Alteração do Parâmetro de Tempo de Medidas
4.7.
Alteração do Parâmetro de Variação de Volume
4.8. 
Situações Operacionais
4.8.1.
Leitura da MDH em Virtude de Troca do MF
4.8.2.
Perda de Conexão
5.
NORMAS ATENDIDAS
5.1.
Normas do MF
5.2.
Normas do MM

Nova redação dada às Disposições Gerais do Anexo V pelo Ato COTEPE 06/15, efeitos a partir de 30.03.15.
1. INTRODUÇÃO 

1.1. Disposições Gerais 

Este anexo especifica os requisitos mínimos a serem atendidos pelos Medidores Volumétricos de Combustíveis de Transição (MVCT), com a finalidade de estabelecer uma base comum para a sua fabricação e uso, bem como para o entendimento entre os diversos agentes envolvidos com as atividades relacionadas ao equipamento que poderá ser utilizado pelos postos revendedores de combustíveis líquidos que, cumulativamente:

I. já tenha adquirido e utilize equipamentos para medição volumétrica de combustíveis e monitoramento ambiental até a data do início da obrigatoriedade de uso do MVC ainda que as funções estejam implementadas em equipamentos distintos;

II. não cometa infração relacionada à comercialização ou qualidade de combustíveis; e

III. observe as demais obrigações estabelecidas pela unidade da federação de sua jurisdição, relativas ao MVC.

Os requisitos especificados neste Anexo são de implementação obrigatória, salvo aqueles considerados opcionais, condição esta explicitada no texto.”.

Redação anterior das Disposições Gerais do Anexo V, acrescido pelo Ato COTEPE 32/14, efeitos de 07.08.14 a 29.03.15.

1.1. Disposições Gerais

Este anexo especifica os requisitos mínimos a serem atendidos pelos Medidores Volumétricos de Combustíveis de Transição (MVCT), com a finalidade de estabelecer uma base comum para a sua fabricação e uso, bem como para o entendimento entre os diversos agentes envolvidos com as atividades relacionadas ao equipamento que será utilizado pelos postos revendedores de combustíveis líquidos que, cumulativamente:

I. já tenha adquirido e utilize equipamentos para medição volumétrica de combustíveis e monitoramento ambiental até a data do início da obrigatoriedade de uso do MVC ainda que as funções estejam implementadas em equipamentos distintos;

II. não cometa infração relacionada à comercialização ou qualidade de combustíveis; e

III. observe as demais obrigações estabelecidas pela unidade da federação de sua jurisdição, relativas ao MVC.

Os requisitos especificados neste Anexo são de implementação obrigatória, salvo aqueles considerados opcionais, condição esta explicitada no texto.

1.2. Da Concepção de Funcionamento

O equipamento Medidor Volumétrico de Combustíveis de Transição (MVCT), para atender suas finalidades, deverá atender as seguintes funções:

I. Apurar, com base nas sondas de medições, o volume em litros dos estoques presentes nos compartimentos dos tanques de combustíveis;

II. Apurar, com base nas sondas de medições, a variação volumétrica do volume em litros das descargas de combustíveis dos compartimentos dos tanques;

III. Apurar, com base nas sondas de medições, a variação volumétrica do volume em litros das saídas de combustíveis dos compartimentos dos tanques;

IV. Apurar, com base no concentrador ou unidades abastecedoras, o volume em litros das saídas de combustíveis realizadas por meio dos bicos das bombas de abastecimento;

V. Registrar e manter na memória de dados históricos, de forma segura, o registro histórico das operações volumétricas e eventos, nas hipóteses e situações definidas neste Anexo;

VI. Transferir informações que possibilitem disponibilizar ao sistema de gestão do contribuinte o registro das operações do equipamento e outras informações gerenciais;

VII. Enviar os registros das operações e eventos armazenados na memória de dados históricos aos órgãos fiscalizadores;

VIII. Disponibilizar informações que possibilitem ao contribuinte e à fiscalização extrair da memória, de forma local, o histórico dos registros das operações e eventos;

IX. Disponibilizar informações ao usuário que possibilitem acompanhar o gerenciamento, parametrização e configuração do equipamento a fim de obter informações gerenciais e de controle.

1.3. Da Arquitetura 

O Medidor Volumétrico de Combustíveis de Transição (MVCT) constitui-se em uma estrutura, conforme diagrama de blocos previsto no Anexo VII, com as seguintes características:

I. Para medição e monitoramento, funcionar integrado e interligado com:

as sondas de medição, que devem estar instaladas em todos os compartimentos dos tanques de armazenamento de combustíveis líquidos;

os sensores ambientais;

as unidades abastecedoras de combustíveis, admitida a utilização do concentrador de bombas, caso o MVCT não suporte o seu tratamento direto;

II. Para o usuário, funcionar integrado e interligado a diversos dispositivos previstos neste Anexo, disponibilizando interfaces elétricas e lógicas para a realização das funções de interface, de forma local no MVCT ou remota via sistemas de gestão, vedada a alteração dos dados previstos neste Anexo após o processamento realizado pelo MVCT;

III. Para o contribuinte e fiscalização, disponibilizar de modo seguro, interface e meios que possibilitem extrair os dados históricos dos registros das operações armazenados na memória do equipamento;

IV. Para armazenamento seguro, disponibilizar recursos de armazenamento de registros de forma segura.

1.4. Abreviações e Definições

AEF – Arquivo Eletrônico da Fiscalização: conjunto de dados capturados pelo MVCT, gravado em memória não volátil, a serem disponibilizados à fiscalização de forma local ou remota.

CON – Concentrador: dispositivo com a capacidade de realizar de forma eletrônica a captura do volume das saídas de combustíveis das unidades abastecedoras, disponibilizando-as ao MVCT.

DLP - Dispositivos Lógicos Programáveis: hardware configurável ou programável utilizado para construir circuitos digitais;

EFD – Escrituração Fiscal Digital: na forma do Ato COTEPE ICMS 09/08.

ITF – Interface de Transmissão à Fiscalização: define o tipo físico da interface para transmissão de dados pela internet aos órgãos fiscalizadores.

MM – Módulo de Medição: módulo responsável pela leitura das sondas de medição e sensores ambientais.

MF – Módulo Fiscal: módulo que contém os componentes que garantem a segurança do  armazenamento e sua inviolabilidade, com envio de forma criptografada dos dados e registros do MVCT aos órgãos fiscalizadores.

MDH – Memória de Dados Históricos: memória responsável pelo armazenamento seguro dos registros e eventos previstos neste Anexo.

MIT – Modo de Intervenção Técnica: estado operacional no qual é possibilitada a realização de manutenções no MVCT.

MTF – Módulo de Transmissão de dados à Fiscalização: componente com capacidade de transmitir de forma segura e criptografada as informações armazenadas no MF aos órgãos fiscalizadores.

MVCT – Medidor Volumétrico de Combustíveis de Transição: equipamento de medição volumétrica e monitoramento ambiental que permite, independente do Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF), do Emissor de Cupom Fiscal (ECF) ou de qualquer outro equipamento de automação comercial, a captura automática, armazenamento, extração de dados e transmissão aos órgãos fiscalizadores das informações definidas neste Anexo.

NID - Número de Identificação: número que identifica o equipamento.

NIN - Número de Identificação do MF: número que identifica o MF.

PAE – Parâmetro de Alteração de Endereço: parâmetro para alteração do endereço URL de envio dos dados.

PAR - Parâmetro de Atualização do Relógio: parâmetro definido pela fiscalização tributária   contendo a URL de referência a ser usada para ajuste do RTR.

PEM - Protocolo de Envio do MVCT: número gerado pelo próprio MVCT que identificará de modo único o bloco de registros enviados.

PPE - Parâmetro de Periodicidade de Envio: contém o intervalo de tempo, em minutos, que determina a periodicidade de envio aos órgãos de fiscalização de todos os eventos registrados na MDH, pendentes de envio.

PRE - Parâmetro de Requisição de Eventos: parâmetro definido pela fiscalização contendo as datas de início e término de eventos a serem enviados.

PRF - Protocolo de Recebimento da Fiscalização: número gerado pelo órgão de fiscalização que identifica um envio do MVCT de maneira única ao sistema do órgão, atestando a confirmação da entrega dos dados.

PTM - Parâmetro de Tempo de Medidas: intervalo de tempo para que o MVC realize uma REC.

PVV - Parâmetro de Variação de Volume: volume de variação de estoque que gera um registro de descarga de combustível.

RDC - Registro de Descarga de Combustível: volume em litros da descarga de combustível.

REC - Registro de Estoque de Combustível: volume em litros do estoque de combustível.

RSB - Registro de Saídas dos Bicos: saídas de combustíveis realizadas pelos bicos das bombas de abastecimento.

RSS - Registro de Saídas das Sondas: volume de saídas de combustíveis medido  pelas sondas de medição.

RTR – Relógio de Tempo Real: dispositivo capaz de fornecer a data e a hora para o funcionamento do MVCT.

SB – Sofware Básico: conjunto fixo de rotinas residentes no MF, que implementa as funções de controle do MVCT. 

SA – Sensor Ambiental: dispositivo capaz de identificar a presença de líquidos para fins de controle ambiental nos locais monitorados.

SM – Sonda de Medição: dispositivo de medição de nível instalado nos compartimentos dos tanques de combustíveis líquidos.

Web Services – solução utilizada pela fiscalização para integrar seus sistemas com o MVCT com a finalidade de receber e enviar informações em formato XML.

2. DESCRIÇÃO DO MVCT

Medidor Volumétrico de Combustíveis de Transição é o equipamento de medição volumétrica e monitoramento ambiental que permite, independente do Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF), do Emissor de Cupom Fiscal (ECF) ou de qualquer outro equipamento de automação comercial, a captura automática, armazenamento, extração de dados e transmissão aos órgãos fiscalizadores das informações definidas neste Anexo, desenvolvido conforme diagrama de blocos do Anexo VII, sendo composto pelo módulo de medição (MM) e módulo fiscal (MF) conectados entre si.

As analises estrutural e funcional previstas no parágrafo único da clausula decima quinta do Convênio ICMS 59/11 aplicam-se somente ao módulo fiscal (MF).

2.1 Módulo de medição (MM)

Conjunto de dispositivos de hardware e software, com capacidade, quando ativo, de disponibilizar a medida calculada de forma indireta do volume de combustíveis líquidos existentes nos compartimentos de combustíveis e de realizar a função de monitoramento ambiental, podendo ser composto de um ou mais equipamentos para realizar tais funções.

2.2. Módulo Fiscal (MF) 

Conjunto de dispositivos de hardware e software dotado de conexão de alimentação de energia independente, com capacidade quando ativo de:

I. monitorar, capturar e gravar os registros e eventos previstos neste Anexo, provenientes do Módulo de Medição (MM) e do concentrador (CON) de bombas, na Memória de Dados Históricos (MDH);

II. disponibilizar e transmitir, os registros e eventos armazenados na Memória de Dados Históricos (MDH), por meio da Internet, em formato definido no Anexo III;

III. permitir a leitura, por elemento computacional, utilizando-se de programa desenvolvido pelo fabricante do MF, dos dados armazenados na Memória de Dados Históricos (MDH), por porta de comunicação padrão USB 1.1 ou superior do tipo A.

2.2.1. Requisitos do Acesso Monitorado

O MF deve ser capaz de monitorar e registrar como evento as seguintes situações:

I. desconexão da interligação entre o MF e o MM;

II. desconexão da sonda de medição, em equipamentos que identificam esta ocorrência;

III. desconexão do sensor ambiental;

IV. desconexão do concentrador (CON).

2.2.2. Memória de Dados Históricos (MDH)

Recursos de hardware, residentes no Módulo Fiscal (MF), devendo possuir requisitos estruturais conforme item 2.2.5.1, sendo responsável por armazenar pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos os registros e eventos previstos neste Anexo.

2.2.3 Software Básico (SB)

O Software Básico é o conjunto fixo de rotinas que implementa as funções de controle do MF previstas neste Anexo, sendo que o dispositivo onde está armazenado, instalado e validado, deve permitir acesso para leitura direta do seu conteúdo por meio de dispositivo específico para este fim, durante a realização de análise estrutural ou de perícia técnica solicitada pela fiscalização, bem como via conector de comunicação externa utilizando programa aplicativo específico desenvolvido pelo fabricante do MVCT e entregue a fiscalização. A versão do SB pode ser atualizada remota ou localmente e deve ser identificada com 6 (seis) dígitos decimais, no formato XX.XX.XX, em que valores crescentes indicam versões sucessivas do software, obedecendo aos seguintes critérios:

I. o primeiro e o segundo dígitos devem ser incrementados de uma unidade, a partir do valor inicial 01, sempre que houver atualização da versão por motivo de mudança na legislação;

II. o terceiro e o quarto dígitos devem ser incrementados de uma unidade, a partir do valor inicial 00, sempre que houver atualização da versão por motivo de correção de defeito;

III. os dois últimos dígitos podem ser utilizados livremente, a partir do valor inicial 00, excluídas as situações previstas nas alíneas anteriores.

2.2.4. Identificações e Registros

Deve ficar registrado na MDH no mínimo as seguintes identificações e registros:

2.2.4.1. Número de Identificação do MF (NIM): o MF deve possuir identificação única composta por 5 (cinco) caracteres numéricos, devendo ser gravado uma única vez na MDH não permitindo ao equipamento disponibilizar comandos para apagamento ou alteração deste número de identificação.

2.2.4.2. Número de Identificação do MVCT (NID): o MVCT deve possuir um número único que permita a identificação individualizada do equipamentos. Este número deve ser gravado uma única vez na MDH não devendo o equipamento disponibilizar comandos para apagamento ou alteração do NID, sendo permitida a utilização de mais de um MVCT por estabelecimento.

O NID do MVCT deve possuir um conjunto de 20 (vinte) caracteres alfanuméricos composto da seguinte forma:

I. o caracter “T”;
II. os dois primeiros caracteres: para registro do código do fabricante ou importador, atribuído pela Secretaria Executiva do CONFAZ;
III. o terceiro e o quarto caracteres: para registro do código do modelo do equipamento, atribuído pela Secretaria Executiva do CONFAZ;
IV. o quinto e sexto caracteres: para indicar o ano de fabricação;
V. o sétimo, oitavo, novo, décimo e décimo primeiro caracteres: para o Número de Identificação do NIM;
VI. os demais caracteres devem ser utilizados pelo fabricante ou importador de forma a individualizar o equipamento.

2.2.4.3. Identificação do Contribuinte Usuário (IC): o contribuinte usuário será identificado no MVCT por meio de seus números de inscrições no CNPJ e Inscrição Estadual, que serão gravados na MDH.

2.2.4.4. Parâmetro de Variação de Volume (PVV): é o volume de variação mínima positiva, em litros, definido pela Unidade da Federação, para que o MVCT registre uma RDC, sendo inicialmente parametrizado pelo fabricante, no equipamento, a variação mínima de 200 litros no intervalo inferior a um minuto.

2.2.4.5. Parâmetro do Tempo de Medidas (PTM): Intervalo de tempo definido pela Unidade da Federação para que o MVCT realize uma REC, sendo inicialmente parametrizado pelo fabricante, no equipamento, o intervalo de 30 minutos. É opcional ao MVCT atender a um PTM de valor menor do que 30 minutos entre as medidas.

2.2.4.6. Registro da Descarga de Combustíveis (RDC): Volume em litros da descarga de combustível, contendo o tipo de combustível, o respectivo compartimento, a data, hora, minutos e segundos da ocorrência, devendo os compartimentos dos tanques seguirem a numeração utilizada na EFD do contribuinte. É opcional ao MVCT registrar a temperatura e realizar o RDC de forma automática. 

2.2.4.7. Registro do Estoque de Combustíveis (REC): Volume em litros do estoque de combustível, contemplando os tipos de combustíveis, os números dos compartimentos e a respectiva data, hora, minutos e segundos do instante da medição, devendo os compartimentos dos tanques seguirem a numeração utilizada na EFD do contribuinte. É opcional ao MVCT registrar a temperatura a cada REC. 

2.2.4.8. Registro de Saídas dos Bicos (RSB): totalização do volume diário de saídas de combustíveis, em litros, realizadas no período compreendido entre 0:00h e 23:59h, apurado por bico de abastecimento, contendo a data, hora, minuto e segundo da leitura do dado, o tipo de combustível, o número do bico de abastecimento, o volume, os encerrantes volumétricos inicial e final e o número do compartimento vinculado ao bico, devendo:

I. ser criado um novo RSB sempre que ocorrer quebra ou descontinuidade do encerrante, com a respectiva data e hora da detecção;

II. os  bicos e os compartimentos dos tanques seguirem a numeração utilizada na EFD do contribuinte;

III. a vinculação dos bicos aos respectivos compartimentos dos tanques deverão seguir a utilizada na EFD do contribuinte;

IV. o registro ser gravado no primeiro minuto do dia subsequente ao fechamento e, quando o MVCT estiver desligado, por ocasião do retorno ao funcionamento do MVCT.

2.2.4.9. Registro de Saídas das Sondas (RSS): totalização do volume diário de saídas de combustíveis, em litros, realizadas no período compreendido entre 0:00h e 23:59h, apurada  pelas sondas de medição (SM), contendo a data, hora, minuto e segundo da leitura do dado, o tipo de combustível, o volume e o compartimento, observando-se os incisos II e IV do item 2.2.4.8.

2.2.5. Requisitos Estruturais

2.2.5.1. Requisitos Estruturais da MDH

A Memória de Dados Histórico (MDH) deve seguir os seguintes requisitos estruturais:

I. ser não volátil;

II. possuir recursos associados de hardware semicondutor configurável ou programável que não permitam o seu apagamento ou a modificação de dados;

III. o dispositivo de MDH deve ser iniciado com a gravação de um número único de fabricação do MF, sendo este um procedimento de fabricação de responsabilidade exclusiva do fabricante;

IV. devem estar completamente protegidos por resina, evitando qualquer contato para reprogramação; 

V. deve ser utilizada resina de proteção com as seguintes características:


a) ser termofixa com temperatura de transição térmica igual ou superior a 120ºC;


b) apresentar rigidez dielétrica igual ou superior a 8 KV/mm conforme IEC 243;


c) apresentar dureza igual ou superior a 72 na escala Shore D;


d) ser opaca;


e) ser insolúvel em água;


f) não ser hidrofílica.

2.2.5.2. Requisitos Estruturais dos Dispositivos Lógicos Programáveis (DLP)

O DLP ou outro hardware configurável ou programável, integrante dos recursos de hardware associados ao dispositivo de armazenamento da MDH:

I. devem ser afixados sem utilização de soquete ou conector;

II. não devem estar acessíveis para programação, configuração ou alteração dos dados e registros gravados;

III. devem estar programados de forma a permitir a leitura direta de seu conteúdo por meio de dispositivo específico para este fim, durante a realização de Análise Estrutural ou de perícia técnica solicitada pela fiscalização; 

IV. não devem conter instruções que sejam executadas a partir das chamadas de rotinas específicas de comando previsto no “firmware” do equipamento;

2.2.6. Relógio de Tempo Real (RTR)

Componente residente no MF responsável pelo registro da data, hora, minuto e segundos para gravação da estampa de tempo das informações.

2.2.7. Assinatura Digital do AEF

As assinaturas digitais devem ser implementadas utilizando-se o padrão de assinatura digital “XML Digital Signature”, com chave privada de 1024 bits, com padrões de criptografia assimétrica RSA, algoritmo “message digest” SHA-1 e utilização das transformações Enveloped e C14N. 

O conteúdo constante do AEF produzido com a utilização deste processo de certificação presume-se verdadeiro em relação aos signatários, na forma do art. 219 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Para todos os arquivos eletrônicos digitalmente assinados, extraídos de equipamentos MVCT, utilizar-se-ão as chaves previamente especificadas, em conformidade com a faculdade prevista no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

As mensagens utilizam o padrão de assinatura XML definido no endereço eletrônico “http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/”.

2.2.8. Módulo de Transmissão de Dados à Fiscalização (MTF)

Componente responsável por transmitir via Internet aos órgãos fiscalizadores os registros e eventos gravados na MDH, previstos no Anexo VI, com endereçamentos de URL configuráveis, sendo que o formato, protocolo e a segurança na transmissão são os definidos no item 3 deste Anexo. Toda alteração de endereçamento de URL o MVCT deverá ser registrada como evento.

2.2.9. Interface de Transmissão à Fiscalização (ITF)

A comunicação remota entre o MVCT e os órgãos de fiscalização se estabelecerá por meio dos dispositivos de interface de comunicação tipo  Ethernet, de implementação obrigatória, utilizando conector RJ-45 (Ethernet over twisted pair), sendo de implementação facultativa outra tecnologia que atenda as especificações estabelecidas neste Anexo.

A ITF estabelecerá comunicação externa por iniciativa própria de forma automática, conforme parâmetros previamente programados para comunicação remota aos órgãos de fiscalização, para acesso das informações.

O protocolo de comunicação adotado e formato dos dados estão estabelecidos no item 3 deste Anexo.

Os dados transmitidos por meio desta interface devem manter identidade com os registros e eventos armazenados no MF e seu formato de exportação deve ser o mesmo da interface prevista no item 2.2.8.

2.2.10. Inicialização do MF

Na inicialização do MF, que precede a sua entrada em operação normal, deverão ser configuradas todas as informações necessárias a essa operação, que incluem, entre outras: identificadores, data e instante de tempo correntes, identificação e atributos do contribuinte usuário e parâmetros para o estabelecimento da comunicação remota, devendo esta inicialização ser registrada como evento.

2.2.11. Modo de Intervenção Técnica (MIT)

O MIT consiste no registro de início e término das manutenções realizadas no MF, tais como atualização de SB, ajuste do RTR e outras manutenções que interfiram na sua operação, devendo ter sua descrição registrada no evento de Alteração de Parâmetro do MF.

2.2.11.1. Atualização do Software Básico (SB)

Deve seguir procedimento descrito no item 2.2.3 e registrar na MDH, como evento, as atualizações de SB.


2.2.11.2. Ajuste do RTR

O SB deve permitir o ajuste do relógio de tempo real por meio do PAR, a qualquer momento, sendo gravado como evento na MDH, observando as seguintes condições:

I. o avanço ou o recuo para ajuste decorrente de horário de verão, somente é permitido imediatamente após a gravação de dados na MDH e antes do envio qualquer dado via internet;

II. o avanço ou o recuo além cinco minutos é permitido para efeito de correções, sendo registrado na MDH como evento;

III. os valores ajustados de data e hora deverão ser uma data posterior ao conjunto de data e hora do último dado gravado na MDH, sendo obrigatoriamente válidos e executado em MIT, exceto no caso do item IV; 

IV. a fiscalização tributária poderá realizar o ajuste do RTR, desde de que provenha de comandos por internet.

3. TRANSMISSÃO À FISCALIZAÇÃO

Os órgãos de fiscalização disponibilizarão os seguintes serviços:

I. recepção dos registros e eventos de responsabilidade do órgão de fiscalização tributária assinalados na coluna “Tributária” do Anexo VI (Tabela de Registros e Eventos).

II. recepção dos registros e eventos de responsabilidade do órgão de fiscalização ambiental assinalados na coluna “Ambiental” do Anexo VI (Tabela de Registros e Eventos).

Os serviços serão atendidos por Web Service específicos e o fluxo de comunicação será iniciado pelo MVCT por meio do envio de uma mensagem ao Web Service, conforme configuração pré-estabelecida no equipamento.

Os serviços previstos são síncronos. O processamento da solicitação de serviço é concluído na mesma conexão, com a devolução de uma mensagem. Um protocolo de entrega será enviado nesta mensagem quando as validações apontadas no Anexo III forem satisfeitas.

Os dados gravados na MDH devem ser enviados em ordem cronológica desde a última transmissão bem sucedida.

Opcionalmente na mensagem de resposta o Web Service pode incluir uma tarefa ao equipamento MVCT. Esta tarefa será uma mudança nos parâmetros configuráveis do equipamento.

3.1. Padrões Técnicos

3.1.1. Padrão de Documento XML

3.1.1.1. Padrão de Codificação

A especificação do documento XML adotada é a recomendação W3C para XML 1.0, disponível em “www.w3.org/TR/REC-xml” e a codificação dos caracteres será em UTF-8, assim todos os documentos XML serão iniciados com a seguinte declaração: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>, sendo que cada arquivo XML somente poderá ter uma única declaração. 

A declaração do “namespace” da assinatura digital deverá ser realizada na própria tag <Signature>.

O layout de cada arquivo está definido na especificação de cada Web Service, no Anexo III.

3.1.1.2. Padrão de Schema

Para garantir a correta formação dos arquivos XML, o equipamento MVCT deverá gerar o arquivo de mensagem com Schema do XML (XSD – XML Schema Definition) válido, disponibilizado no site do CONFAZ.

3.1.1.3. Montagem do Arquivo

O arquivo XML de transmissão das informações contidas na MDH às fiscalizações será gerado observando as seguintes regras:

I. não incluir "zeros não significativos" para campos numéricos;

II. não incluir "espaços" no início ou no final de campos numéricos e alfanuméricos;

III. não incluir comentários no arquivo XML; 

IV. não incluir anotação e documentação no arquivo XML (TAG annotation e TAG documentation); 

V. não incluir caracteres de formatação entre as TAGs no arquivo XML ("line-feed", "carriage return", "tab", e caractere de espaço).

VI. o tamanho dos arquivos enviados não poderá ser superior a 10 Mbytes.

3.1.2. Padrão de Comunicação

A comunicação será baseada em Web Services disponibilizados pelos órgãos de fiscalização dos Estados.

O meio físico de comunicação utilizado será a Internet, com o uso do protocolo SSL versão 3.0, com autenticação do serviço disponibilizado pelo órgão de fiscalização. A autenticidade do emitente será garantida pela assinatura da mensagem pelo MVCT com a chave privada registrada no equipamento.

O modelo de comunicação segue o padrão de Web Services definido pelo WS-I Basic Profile.

A troca de mensagens entre os Web Services dos órgãos de fiscalização e o MVCT será realizada no padrão SOAP versão 1.2, com troca de mensagens XML no padrão Style/Encoding: Document/Literal.

3.2. Padrão de Mensagens dos Web Services

3.2.1. Validação da Estrutura XML das Mensagens dos Web Services

As informações são enviadas ou recebidas dos Web Services por meio de mensagens no padrão XML definido na documentação de cada Web Services, conforme Anexo III.

As alterações de leiaute e da estrutura de dados XML realizadas nas mensagens são controladas por meio da atribuição de um número de versão para a mensagem.

A validação da estrutura XML da mensagem é realizada por um analisador sintático (parser) que verifica se a mensagem atende as definições e regras de seu Schema XML.

Qualquer divergência da estrutura XML da mensagem em relação ao seu Schema XML provoca um erro de validação do Schema XML.

A primeira condição para que a mensagem seja validada com sucesso é que ela seja submetida ao Schema XML correto.

3.2.2. Schemas XML das Mensagens dos Web Services

Toda mudança de leiaute das mensagens dos Web Services implica na atualização do seu respectivo Schema XML.

A identificação da versão dos Schemas será realizada com o acréscimo do número da versão no nome do arquivo precedida do literal “_v”, como segue:

I. envMSGMedicao_v1.00.xsd (Schema XML do envio de mensagem de medição, versão 1.00);

II. envMSGAmbiental_v1.00.xsd (Schema XML do envio de mensagem ambiental, versão 1.00);

III. retMSG_v1.00.xsd (Schema XML do retorno de mensagem do Web Services, versão 1.00);

IV. simcoXMLSchema_v1.00.xsd (Schema XML dos tipos básicos, versão 1.00).

As modificações de leiaute das mensagens dos Web Services podem ser causadas por necessidades técnicas ou em razão da modificação de alguma legislação. As modificações decorrentes de alteração da legislação deverão ser implementadas nos prazos previstos no ato normativo que introduziu a alteração. As modificações de ordem técnica serão divulgadas por Ato COTEPE e poderão ocorrer sempre que se fizerem necessárias.

As informações gravadas na MDH deverão manter a versão do Schema usado por ocasião da sua gravação.

3.3. Ambiente Virtual

Os órgãos de fiscalização devem desenvolver seus sistemas próprios de recepção de mensagens, seguindo layout estabelecido neste documento.

Os órgãos de fiscalização estão livres para definir prazos para o estabelecimento dos serviços quem envolvem este sistema.

3.4. Especificação dos Web Services

As URL dos Web Services serão disponibilizadas pelos órgãos de fiscalização. Acessando a URL pode ser obtido o WSDL (Web Services Description Language) de cada Web Services.

Estes Web Services estão definidos no Anexo III.

4. REQUISITOS DA OPERAÇÃO COM A FISCALIZAÇÃO

Descreve-se a seguir a operação de transferência de dados, forma de armazenamento e a análise de contingências para cumprir os requisitos deste Anexo.

4.1. Processo de Envio de Dados à Fiscalização

O MVCT deve iniciar a conexão com o Web Service, periodicamente, quando o RTR alcançar um intervalo de tempo entre o momento atual e a última mensagem transmitida maior que o PPE.

Com o equipamento em conexão on-line, devem ser transmitidos os dados registrados na MDH desde a última transmissão bem sucedida.

O arquivo deverá conter em sua estrutura o PEM gerado pelo próprio MVCT que identificará de modo único o bloco de registros enviados.

Utilizando a mesma conexão, o Web Service responderá esta solicitação conforme Anexo III e, satisfazendo as regras de validação, devolverá uma resposta contendo o PRF.

O MVCT deverá efetuar o armazenamento do PRF associando-o diretamente ao PEM sem realizar a alteração dos registros existentes na MDH.

O MVCT deve manter associado aos eventos e registros, que podem ser entregues tanto para a fiscalização tributária como para a fiscalização ambiental, os respectivos protocolos de entrega dos dois órgãos.

No caso em que esteja registrado na MDH o PRF dos dados obtidos em uma conexão direta do MVCT, a montagem do arquivo deverá apresentar tanto o PEM como o PRF associado em sua estrutura.

4.2. Alteração de Parâmetros do MF

 A fiscalização poderá enviar uma requisição de alteração de parâmetros utilizando uma conexão aberta entre o MVCT e o Web Service, conforme definido neste Anexo.

4.3. Envio de Eventos à Fiscalização

 A fiscalização pode a qualquer momento requisitar o envio dos eventos registrados na MDH por meio do Parâmetro de Requisição de Eventos – PRE. 

4.4. Solicitação de Alteração do endereço de URL

 A fiscalização pode a qualquer momento requisitar a alteração da URL de endereçamento por meio do PAE.

4.5. Alteração do Parâmetro de Periodicidade de Envio

A fiscalização poderá alterar o PPE devendo o MVCT suportar o envio de dados em no mínimo 30 minutos e no máximo em 1.440 minutos.

O parâmetro PPE com valor zero minuto indicará que não haverá transmissão via internet.

4.6. Alteração do Parâmetro de Tempo de Medidas

A fiscalização tributária pode a qualquer momento requisitar a alteração do PTM conforme definido no item 2.2.4.5.

4.7. Alteração do Parâmetro de Variação de Volume

A fiscalização tributária pode a qualquer momento requisitar a alteração do PVV conforme definido no item 2.2.4.4.

4.8. Situações Operacionais

4.8.1. Leitura de MDH em Virtude de Troca de MF 

Em caso do MF estar operacional e ser necessária a troca deste por falta de espaço na MDH caberá ao usuário do MVCT criar um arquivo de recuperação de dados da MDH do MF que será trocado.

4.8.2. Perda de Conexão 

Em uma situação em que os dados são encaminhados periodicamente ao Web Service e ocorrer uma perda de conexão, o MVCT continuará efetuando a gravação das informações na MDH e tentará na frequência determinada pelo PPE a retomada da conexão.

Quando a conexão for restabelecida, caberá ao MVCT enviar os dados da MDH que estiverem pendentes de envio, encerrando-se quando todos os dados sejam recebidos pelo Web Service.

5. NORMAS ATENDIDAS

5.1. Normas do MF

As normas a serem atendidas pelo MF estão descritas no item 7.1 - Normas MUS do Anexo I

5.2. Normas do MM

As normas a serem atendidas pelo MM estão descritas no item 7.2 - Normas MCM do Anexo I

Anexo VI acrescido pelo Ato COTEPE 32/14, efeitos a partir de 07.08.14

ANEXO VI

Tabela de Registros e Eventos

	TIPO EVENTO
	ID
	Descrição
	MVCT
	Tributária
	Ambiental

	Registro de Medição
	100
	Registro de Estoque de Combustível
	X
	X
	

	
	101
	Registro da Descarga de Produto
	X
	X
	

	
	102
	Registro de Saídas de Sondas
	X
	X
	

	Registro Alteração Parametrização
	120
	Alteração de Parametrização de Volume
	X
	X
	

	
	121
	Alteração de Parametrização de Tempo de Medidas
	X
	X
	

	
	122
	Alteração de URL Fisco
	X
	X
	X

	
	123
	Alteração de Relógio 
	X
	X
	X

	Registros de Ocorrências MF
	140
	Início de Operação MF
	X
	X
	X

	
	141
	MF desligado
	X
	X
	X

	
	143
	Recurso da MDH esgotado (97%)
	X
	X
	

	
	144
	MM Desconectado (Sem Comunicação com o MM)
	X
	X
	X

	
	145
	MM Ativo (retorno da Operação do MM)
	X
	X
	X

	
	146
	MM Inativo (Falha nas funções de Medição)1 
	X
	X
	X

	
	148
	Falta de Comunicação com Web Service
	X
	X
	X

	
	150
	Retorno Comunicação com Web Services
	X
	X
	X

	
	151
	MF Inicio de Manutenção
	X
	X
	X

	
	152
	MF Fim de manutenção
	X
	X
	X

	
	153
	Atualização de SB
	X
	X
	X

	
	162
	Cadastro de NID Efetuado
	X
	X
	X

	
	163
	Cadastro de NID Recusado
	X
	X
	X

	
	164
	Alteração de Parâmetro do MF
	X
	X
	X

	Registros Ocorrências CON
	200
	Falha Comunicação Concentrador / Unidade Abastecedora
	X
	X
	

	
	201
	Retorno Comunicação Concentrador / Unidade Abastecedora
	X
	X
	

	
	202
	Alteração de Bico x produto
	X
	X
	

	
	203
	Registro de Saída dos Bicos
	X
	X
	

	
	204
	Quebra ou Descontinuidade do Encerrante
	X
	X
	

	Registros Ocorrências Ambientais
	300
	Presença de Liquido
	X
	
	X

	
	301
	Sensor Normal
	X
	
	X

	
	302
	Sensor em Falha
	X
	
	X

	
	303
	Falta de Comunicação com a Fiscalização Ambiental
	X
	
	X

	
	304
	Retorno de Comunicação com a Fiscalização Ambiental
	X
	
	X

	
	305
	Alteração de URL da Fiscalização Ambiental
	X
	
	X


1. Vide item 2.2.1. inciso II

Anexo VII acrescido pelo Ato COTEPE 32/14, efeitos a partir de 07.08.14

ANEXO VII

Diagrama de Blocos MVCT

[image: image2.png]MEDIDOR VOLUMETRICO DE COMBUSTIVEIS DE TRANSIGAO ANEXO VI
DIAGRAMA DE BLOCOS

T —— RN

] essoseweake





Art. 3º Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

 

 

 

MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA

Art. 3º Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

 

 

 

MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA
ANEXO IV








