DESPACHO DO SECRETÁRIO-EXECUTIVO

Em 5 de setembro de 2007

· Publicado no DOU de 10.09.07.
ELGIN - Termo Descritivo Funcional nº 017/2007.

              Nº 72 - O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento desse Conselho, e em cumprimento ao disposto no parágrafo único da cláusula décima segunda do Convênio ICMS 137, de 15 de dezembro de 2006, torna público o seguinte

TERMO DESCRITIVO FUNCIONAL

Os representantes do Protocolo ICMS 41/06 na análise funcional do equipamento abaixo identificado propõe aos Estados signatários a aprovação do presente Termo Descritivo Funcional.

1. TERMO DESCRITIVO FUNCIONAL:
	NÚMERO
	DATA DA EMISSÃO
	FINALIDADE (Análise Inicial ou de Revisão)
	LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
	LAUDO DE HARDWARE, SE FOR O CASO (órgão técnico e número)

	017/2007
	03/09/2007
	Análise Inicial
	Convênio ICMS 85/01
	TECPAR-ECF 10008/2006


2. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO E DO SOFTWARE BÁSICO:
	EQUIPAMENTO
	SOFTWARE BÁSICO

	TIPO
	MARCA
	MODELO
	VERSÃO
	CHECKSUM
	DISPOSITIVO

	ECF-PDV
	ELGIN
	FX7
	01.00.07
	EA00
	27C4001 OU 27C040 com 512 KB  

	AUTENTICAÇÕES DO SOFTWARE BÁSICO ATRAVÉS DE ALGORITMOS COM FUNÇÃO DE HASH OBTIDOS COM A UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA HEX WORKSHOP:

	MD5
	7BE78250CE30F8224B0A0C1797901CF5

	SHA1
	CA68DEE5B5F0F4130F278B5558EFA8F8345151D6

	O CÓDIGO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO ECF (CNIEE) PARA ESTE MODELO E VERSÃO DE SOFTWARE BÁSICO É: 14.12.01


2.1. IDENTIFICAÇÃO E CODIFICAÇÃO DO NÚMERO DE FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO:
	FORMATAÇAO GERAL:

FFMMAALLLLLLLLLLLLLL
	Vinte caracteres alfanuméricos

	FF (COD. FABRICANTE):
	EL

	MM (MODELO):
	03 

	AA 
	Ano de fabricação do equipamento

	LLLLLLLLLLLLLL
	Caracteres seqüenciais livres atribuídos pelo fabricante


3. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE:
	RAZÃO SOCIAL
	CNPJ
	INSCRIÇÃO ESTADUAL (NO ESTADO DE LOCALIZAÇÃO)

	ELGIN INDUSTRIAL  DA AMAZÔNIA S/A
	14.200.166/0001-66
	062.002.252(SP)


4. CARACTERISTICA DO EQUIPAMENTO CONFERIDA PELO SOFTWARE BÁSICO:
	ITEM
	CARACTERISTICAS
	SITUAÇÃO

	4.1.
	Cupom Fiscal para registro de prestação de serviço de transporte de passageiro
	Não

	4.2.
	Autenticação
	Não

	4.3.
	Impressão de cheque
	Não


5. OPERAÇÕES DE CANCELAMENTOS:
	CANCELAMENTOS

	ITEM
	CUPOM EMITIDO
	CUPOM EM EMISSÃO
	OPERAÇÃO ACRESC.    ITEM
	OPERAÇAO DESCONTO ITEM
	OPERAÇÃO ACRESC. SUBTOTAL
	OPERAÇÃO DESCONTO SUBTOTAL

	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN

	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim


6. OPERAÇÕES DE ACRÉSCIMOS E DESCONTOS
	ACRÉSCIMOS
	DESCONTOS

	ITEM
	SUBTOTAL
	ITEM
	SUBTOTAL

	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN

	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim

	Descontos e Acréscimos em Item e Subtotal para ISSQN são parametrizáveis


7. TOTALIZADORES:

As identificações textuais e siglas dos totalizadores obedecem as disposições do Ato COTEPE ICMS 43/04;
	Tributados, programáveis para ICMS ou para o ISSQN
	16 (dezesseis)  

	Meios de Pagamento
	01 (um) fixo e 15 (quinze) programáveis

	Comprovantes Não Fiscais
	15 (quinze)

	Relatório Gerencial
	20 (vinte) programáveis e 01 (um) fixo


8. CONTADORES:

As identificações textuais e siglas dos contadores obedecem as disposições do Ato COTEPE ICMS 43/04;

9. INDICADORES:

As identificações textuais e siglas dos indicadores obedecem as disposições do Ato COTEPE ICMS 43/04;

10. SÍMBOLO INDICADOR DE ACUMULAÇÃO DE VALOR NO TOTALIZADOR GERAL (GT):
	SIMBOLO:
	
[image: image1.png]



	LOCAL DE IMPRESSÃO NO CUPOM FISCAL:
	Junto e após o valor do item


11. CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO CONFERIDAS PELO HARDWARE:

11.1. SISTEMA DE LACRAÇÃO:
	QTDE DE LACRES
	LOCAL DE INSTALAÇÃO

	01 EXTERNO


	Localizado na parte traseira  esquerda, utilizando um pino de lacração que une a carcaça inferior  ao cofre (capa protetora instalada sobre a placa fiscal).O bloco impressor fica coberto por uma carenagem fixada com quatro parafusos de baixo para cima  

	01 INTERNO
	Sobre a placa controladora fiscal unindo esta a EPROM que contém o software básico.

	MFD está resinada


11.2. PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO:
	MATERIAL
	FIXAÇÃO
	LOCALIZAÇÃO

	Alumínio
	       Rebitada 
	Traseira do ECF


11.3. MECANISMO IMPRESSOR:
	MARCA
	MODELO
	TIPO
	COLUNAS
	ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

	FUJITSU
	FTP-637MCL-401
	Térmico
	48
	Sistema de carga rápida de papel (drop in)


11.4. MEMÓRIA FISCAL:
	TIPO
	IDENTIFICAÇÃO
	CAPACIDADE
	RECEPTÁCULO ADICIONAL

	OTP EPROM
	M27C801
	1 MB
	1 (um)

	Observação: o fabricante disponibiliza placa com MFD e MF juntas para substituição, ou apenas com MFD (sem MF) para acréscimo, logo, o ECF não admite acréscimo de apenas uma nova MF, mantendo a MFD original. A colocação de uma nova MF implica a implantação de uma nova MFD


11.5. MEMÓRIA DE FITA DETALHE:
	TIPO DE DISPOSITIVO
	IDENTIFICAÇÃO
	CAPACIDADE
	RECEPTÁCULO ADICIONAL
	TIPO DE FIXAÇÃO

	 FLASH
	K9K1G08 (Samsung) ou SDTNF-1024 (Sandisk) ou NAND01GW3A (ST)
	 128 Mbytes
	SIM
	RESINADA

	Flash
	K9F1208 / K9K1208 (Samsung) ou NAND512 (ST) ou TC58DVM92 (Toshiba) ou TC58512 (Toshiba)
ou SDTNF-512 (Sandisk)
	64 MBytes


	SIM
	RESINADA

	Flash
	 K9F5608 (Samsung) ou K9K5608 (Samsung) ou NAND256 (ST) ou TC58256 (Toshiba)ou SDTNF-256 (Sandisk)
	32 Mbytes
	SIM
	RESINADA

	Flash
	K9F2808 (Samsung) ou NAND128 (ST) ou TC58DVM72 (Toshiba) ou TC58128 (Toshiba) ou SDTNF-128 (Sandisk)


	16 Mbytes
	SIM
	RESINADA


11.6. PORTAS:

11.6.1. PLACA CONTROLADORA FISCAL:
	IDENTFICAÇÃO
	TIPO
	FUNÇÃO

	FISCO
	DB-9 FEMEA
	COMUNICAÇÃO SERIAL (FISCO)

	REDE
	RJ-45
	COMUNICAÇÃO COM REDE

	COM1
	DB-9 MACHO
	COMUNICAÇÃO SERIAL BALANÇA

	COM2
	DB-9 MACHO
	COMUNICAÇÃO SERIAL ADICIONAL

	COM3
	DB-9 MACHO
	COMUNICAÇÃO SERIAL LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS

	GAVETA
	RJ-11
	ACIONAMENTO DA GAVETA

	FONTE 24V
	
	ENTRADA DE ENERGIA


12. PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE LEITURAS:

12.1 Todas as operações de leitura serão realizadas diretamente no equipamento utilizando-se os botões SELEÇÃO e CONFIRMA localizados na parte posterior do ECF, conforme  parágrafo 9º da cláusula quarta do Convênio ICMS 85/01.

12.2 Procedimentos para leituras via aplicativo:

12.2.1. com o ECF desligado, conectar o cabo serial na porta FISCO do mesmo;

12.2.2. conectar a outra extremidade do cabo serial em uma das portas seriais disponíveis no PC;

12.2.3. ligar o ECF;

12.2.4. os requisitos necessários para Leitura da Memória Fiscal são:

12.2.4.1. PC com processador Pentium II 250 Mhz ou superior, mínimo 64 Mb de RAM (128 Mb recomendado);

12.2.4.2. Sistema Operacional Windows 98/ME/XP/2000;

12.2.4.3. os seguintes programas instalados na mesma pasta: Demolog2.exe e Dllg2.dll;

12.2.5. executar o software aplicativo Demolog2.exe;

12.2.6. no Demolog2.exe, configurar o canal para a porta serial conectada no PC (lista suspensa identificada por “Canal”) e realizar a conexão com o ECF (opção do menu “Arquivo”, item “Conectar ao ECF”); caso apareça na lista de opções do menu “Arquivo” um item “Desconectar do ECF”, significa que o canal serial selecionado já se encontra conectado;

12.2.7. para iniciar a leitura da Memória Fiscal para arquivo, selecionar a opção do menu “Comandos”, item “Leitura MF para Arquivo”;

12.2.8. a conclusão da leitura será informada com uma mensagem indicando que o arquivo “MF.TXT” foi gerado no diretório de trabalho; caso contrário, uma mensagem de erro informando a causa será apresentada para que o usuário possa resolvê-la antes de disparar nova leitura;

12.2.9. a Leitura da Memória Fiscal (arquivo MF.TXT) é gerada tal como ela é recebida do ECF, ou seja, contendo os caracteres impressos na leitura, assim como os caracteres de controle do mecanismo; esta leitura é indicada como arquivo de entrada para eventuais sistemas integrados que utilizem diretamente as informações colhidas do ECF;

12.2.10. além do arquivo MF.TXT, o programa Demolog2.exe gera outro arquivo, na mesma pasta com o nome MF.TXT.FMT; este arquivo contém os dados da leitura de uma maneira legível através de um editor de textos;

12.3. Leitura da Fita-detalhe para meio magnético:

12.3.1. com o ECF desligado, conectar o cabo serial na porta FISCO do mesmo;

12.3.2. conectar a outra extremidade do cabo serial em uma das portas seriais disponíveis no PC;

12.3.3. ligar o ECF;

12.3.4. os requisitos necessários para a Leitura da Memória da Fita-detalhe são:

12.3.4.1. PC com processador Pentium II 250 MHz ou superior, mínimo 64 MB de RAM (128 MB recomendado);

12.3.4.2. Sistema Operacional Windows 98/ME/XP/2000;

12.3.4.3. os seguintes programas instalados na mesma pasta: Demolog2.exe, Dllg2.dll e Logg2.exe;

12.3.5. executar o software aplicativo Demolog2.exe;

12.3.6. no Demolog2.exe, configurar o canal para a porta serial conectada no PC (lista suspensa identificada por “Canal”) e realizar a conexão com o ECF (opção do menu “Arquivo”, item “Conectar ao ECF”); caso apareça na lista de opções do menu “Arquivo” um item “Desconectar do ECF”, significa que o canal serial selecionado já se encontra conectado;

12.3.7. para iniciar a leitura da Memória da Fita-detalhe para arquivo, selecionar a opção do menu “Comandos”, item “Leitura Binária da MFD”. Dependendo da quantidade de informação armazenada na MFD, a leitura pode ser demorada (estima-se 70KB / min);

12.3.8. a conclusão da leitura será informada com uma mensagem indicando a geração do arquivo LEITURA.MFD; caso a operação não tenha sido realizada com sucesso, uma mensagem de erro informando a causa será apresentada para que o usuário possa resolvê-la antes de disparar nova leitura;

12.3.9. o arquivo “LEITURA.MFD” é interpretado pelo software simulador de ECF Logg2.exe;

12.3.10. para abrir o arquivo “LEITURA.MFD” com o software Logg2.exe, pode-se proceder de uma das formas a seguir:

12.3.10.1. alterar o nome do arquivo para “Modelo.MFD” e executar o software aplicativo Logg2.exe, certificando-se que ambos estejam na mesma pasta;

12.3.10.2. executar o aplicativo Logg2.exe indicando o nome do arquivo LEITURA.MFD na linha de comando como parâmetro;

12.3.11. para listar os cupons desejados, deve-se selecionar o software aplicativo Demolog2.exe, enquanto o Logg2.exe estiver aberto, e selecionar o canal “Emul”;

12.3.12. selecionar o comando “EmiteLeituraFitaDetalhe” na lista de comandos do software Demolog2.exe;

12.3.13. informar os parâmetros desejados para leitura da MFD (intervalo de datas ou COOs e o campo Destino com o valor “i”) e, em seguida, clicar o botão “Executa Comando”;

12.3.14. selecionar o software Logg2.exe e observar os cupons que estão sendo impressos;

12.3.15. os cupons listados pelo software Logg2.exe são também armazenados em um arquivo chamado BOBINA.TXT na pasta de trabalho;

12.4. Geração de arquivo em “formato texto”, contendo todos os documentos emitidos no dia pelo ECF, a partir da conversão do código bidimencional (bitmap) impresso no final da Leitura da Redução-Z:

12.4.1. efetuar a digitalização por meio de equipamento scanner do código bidimencional (bitmap) constante em uma RZ;

12.4.2. no scanner de mesa devem ser efetuadas as seguintes seleções: modo de cor escala cinza, resolução 300 dpi e  arquivo a ser gerado do tipo “.BMP”;

12.4.3. abrir o aplicativo e-ECFc.EXE, selecionando como fabricante ELGIN e, como modelo, FX7;

12.4.4. selecionar a porta de conexão do computador; 

12.4.5. clicar no botão “Recupera os Dados da Redução Z (RZ)” e clicar no botão “Gerar Registro”;

12.4.6. digitar o nome do arquivo tipo (ELGIN.rz) para compatibilizar com o aplicativo eECFc e clicar em Abrir; 

12.4.7. salvar como “Nome do Arquivo” .TXT que será gerado;

12.4.8. no quadro de opções “Modelo ECF”, selecionar o modelo de ECF e clicar no botão “Processa Arquivo”;

12.4.9. selecionar o arquivo gerado no passo 12.4.2. (arquivo “scanneado”) , clicar em Abrir e, após processado, clicar no botão “OK”;

12.4.10. também será gerado um arquivo .TXT com o número de fabricação do ECF ;

13. DISPOSIÇÕES GERAIS:

13.1. O fabricante disponibiliza os seguintes programas aplicativos e suas funções específicas:

13.1.1. LEMF.EXE,  leitura binária da MF através de adaptador físico;

13.1.2. DEMOLOG2.EXE: 

13.1.2.1simula aplicativo com a possibilidade de uso de todos os comandos do ECF;

13.1.2.2 efetua LX, LMF, LMFD via porta serial;

13.1.2.3 leitura do Software Básico via porta serial;

13.1.2.4 efetua leitura binária da MF e da MFD e a conversão para TXT no formato dos documentos emitidos no ECF;

13.2 Por se tratar de ECF/PDV funciona com programa aplicativo desenvolvido exclusivamente pela empresa SYGMATEC INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA, CNPJ 04.995.899/0001-80, conforme contrato celebrado emtre a referida empresa e o fabricante do ECF. O programa aplicativo deverá atender às exigências e requisitos estabelacidos na legislação das Unidades Federadas.

13.3. O equipamento atende às exigências e especificações do Convênio ICMS 85 de 28/09/2001, com a redação vigente em 18/08/2006 e se sujeita as disposições do Protocolo ICMS 41/06, publicado no Diário Oficial da União de 27/12/2006;

13.4. Sempre que ocorrer alteração no software básico ou no hardware do equipamento, deverá ser solicitada análise de revisão para o equipamento, no termos do Protocolo ICMS 41/06. 

	REPRESENTANTES DO PROTOCOLO ICMS 41/06 NA ANÁLISE FUNCIONAL

	COORDENADOR OPERACIONAL

	NOME: Fernanda Bortolini
	UF: ES

	ANALISADORES

	NOME: Paulo Gilberto Gonçalves
	UF: MG

	NOME: Sérgio Dias Pinetti
	UF: SC

	NOME: Marcos Cruz Walsh Monteiro  
	UF: ES

	NOME: José Galvone Scarpati Jr 
	UF: ES

	NOME:  Valquimar Raasch
	UF: ES

	REPRESENTANTES DO FABRICANTE NA ANÁLISE FUNCIONAL

	NOME: Márcio Renato Fabian   

CPF:  923.539.960-34

CARGO OU FUNÇÃO: Gerente de Gestão Fiscal

NOME: Paulo Sérgio Tesche  

CPF: 532.894.120-91

CARGO OU FUNÇÃO: Programador

NOME: Fabiano William

CPF: 157.564.888-12

CARGO OU FUNÇÃO: Gerente de Produto 

	Local e data da análise: Vitória ES, 10 de agosto de 2007.

Assinatura do Coordenador Operacional:


MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA
_1250920739

